پیاده سازی یک سیستم تشخیص حرکت بی‌سیم در جهت شبیه‌سازی حرکات بازیکن در یک بازی رایانه‌ای جدی

حسین زارعی1، یونس سخاوت*2

1-  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی شبیه‌ ساز هوشمند، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

hossein.zarei@tabriziau.ac.ir

2- استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده چندرسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

sekhavat@tabriziau.ac.ir

چکیده

بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان یک رسانه نوظهور و به دلیل تلفیق چندین رسانه باهم جایگاه ویژه‌ای را در بین سایر رسانه‌ها و در بین کاربردهای مختلف پیدا کرده است. بازی‌های رایانه‌ای جدی نوعی از بازی‌های رایانه‌ای است که در جهت ایجاد محتوایی فراتر از ایجاد جنبه سرگرمی ساخته می‌شود. یکی از مواردی که در طراحی یک بازی رایانه‌ای جدی مورد استفاده قرار می‌گیرد نگاشت حرکات واقعی بازیکن به یک کاراکتر مجازی در یک محیط شبیه ساز طراحی شده است. درواقع از بازی رایانه‌ای در شبیه‌سازی یک محتوا استفاده می‌کنند تا هدف شبیه‌سازی در کنار یک محتوای سرگرم‌کننده ارائه شود. هدف از ارائه این مقاله ارائه یک سیستم تشخیص حرکت به یسیم در جهت استفاده و شبیه سازی حرکتی در بازی‌های رایانه‌ای جدی است. در واقع در این مقاله ما به دنبال این هستیم که چگونه می‌توان از حس‌گرهای حرکتی و حس‌گرهای بی‌سیم در جهت نگاشت حرکات بازیکن به فضای مجازی در یک بازی‌های رایانه‌ای جدی استفاده کرد، به همین منظور در ابتدا یک دمو از یک سیستم حرکتی با استفاده از بردهای آماده و آموزشی آردینو و حس‌گرهای حرکتی و بی‌سیم، طراحی و پیاده سازی شده است. در مرحله بعد حرکات یک فرد واقعی بر روی یک کاراکتر مجازی نگاشت شده و ارزیابی سیستم طراحی شده، درستی سیستم ارائه شده را نشان می‌دهد. در انتها دمو ساخته شده برای کوچک سازی حجم و همچنین قابل استفاده تر بودن در یک برد کوچک طراحی، پیاده سازی و ارائه می‌شود.

کلمات کليدي: بازی رایانه‌ای، سیستم حرکتی، شبیه سازی، بازی‌های رایانه‌ای جدی

1-مقدمه

شبیه‌ساز رایانه‌ای شاخه‌ای در علوم رایانه است که سبب تسهیل در انجام پروژه‌های پرهزینه و زمان‌بر می‌شود. یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در شبیه‌سازی‌ها بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد، بحث تعامل فرد با محیط شبیه‌سازی ساخته‌شده است. هرچقدر فرد بتواند بیشتر با محیط شبیه‌سازی‌شده تعامل برقرار کند، احساس غوطه‌وری بیشتری در فرد رخ می‌دهد و درنتیجه هدف شبیه‌سازی مثبت‌تر خواهد بود و فرد احساس رضایت بیشتری از سیستم خواهد داشت. یکی از عواملی که می‌تواند در شبیه‌سازی‌ها به کار رود و باعث ایجاد تعامل بیشتری با فرد شود، استفاده از فناوری واقعیت مجازی است. بازی‌های رایانه‌ای به کمک واقعیت مجازی، به دلیل ایجاد یک محیط گرافیکی، سرگرم‌کننده و همچنین جذاب می‌توانند در امر شبیه‌سازی به کار روند و مؤثر واقع شوند. تحلیل و شناخت انیمیشن‌های فرد یکی از عواملی است که می‌تواند در شبیه‌ سازی‌ها مورداستفاده قرار گیرد. درواقع در بحث‌های شبیه ‌سازی رایانه‌ای که متکی بر شناخت حرکات است، فرد با انجام حرکات خود در دنیای واقعی، حرکات کاراکتری مجازی را در دنیای رایانه‌ای و مجازی شبیه‌سازی می‌کند. این عمل باعث می‌شود که فرد با انجام هر فعالیتی یک باز خورد متناسب با فعالیت خود در دنیای مجازی به دست آورد و باعث تعامل بیشتر فرد با دنیای مجازی و احساس غوطه‌وری بیشتری شود. حال هر چه قدر این تعامل دقیق‌تر و واقعی‌تر باشد فرد احساس رضایت بیشتری از سیستم خواهد داشت. روش‌های متفاوتی برای تشخیص حرکات یک فرد در دنیای مجازی وجود دارد و تاکنون کارهای بسیاری در این زمینه انجام‌شده است که دستگاه کینکت، یکی از این نوع نمونه‌هاست. یکی دیگر از روش‌های ثبت حرکت استفاده از حس‌گرهای حرکتی است. استفاده از حس‌گرهای حرکتی سبب می‌شود که دقت کار و همچنین فضای کاری مورداستفاده برای شبیه‌سازی حرکتی نسبت به دستگاه کینکت به‌شدت کاهش یابد. ازاین‌رو در این مقاله سعی شده است که نمونه‌ای موردی از این حس‌گرها به‌صورت بی‌سیم و مختص بازی‌ها و شبیه‌سازهای رایانه‌ای طراحی و پیاده‌سازی شود. برای انجام این کار از حس‌گر ساده و ارزان‌قیمت نه محوره و همچنین ماژول وای فای و یک پردازنده جهت کامپایل کردن و پردازش داده‌ها مورداستفاده قرارگرفته و به‌صورت یک پکیج تبدیل‌شده است. این حس‌گرها قابل‌نصب بر روی نقاط مختلف بدن هستند و اطلاعات دقیق حرکتی ازنظر سرعت، موقعیت و زاویه را در نقطه نصب‌شده می‌دهند. پس از دریافت داده‌های حرکتی توسط حس‌گر، این داده‌ها کالیبره می‌شوند، عمل کالیبراسیون به این دلیل است که حس‌گر در هر جا و مکانی که قرار داشته باشد به‌صورت صفر نشان داده شود و نقطه قرارگیری فعلی به‌عنوان صفر مرجع مختصات در به دست آوردن چرخش و موقعیت جسم برای شبیه‌سازی حرکتی مورد استفاده قرار بگیرد.

شکل1: مراحل انجام سیستم طراحی‌شده شبیه‌سازی حرکتی

در مرحله بعد داده‌ها در هر زمان حرکتی باید به زاویه تبدیل شوند تا از این طریق زاویه چرخش جسم شبیه سازی شده به دست آید و بتوان با این زاویه جسم مجازی را در محیط رایانه‌ای منتقل و شبیه سازی نمود. بعد از به دست آوردن داده نوبت به فیلترینگ داده‌ها می‌رسد. فیلترینگ داده‌ها به دلیل افزایش دقت زاویه اندازه گیری شده محاسبه می‌گردد. پس از عمل فیلترینگ، مرحله نام‌گذاری و دسته بندی داده‌های حرکتی برای ارسال به سرور صورت می‌گیرد. هر پکیج دارای یک نام منحصر به فرد است که در صورت افزایش تعداد اتصالات، هر اتصال یک شناسه داشته باشد تا امر شبیه سازی حرکت به مشکل برخورد نکند. داده‌ها از مرحله دریافت تا مرحله ارسال به سرور از چندین مرحله رد می‌شوند تا دقت اندازه گیری حرکتی افزایش یابد. پس از ارسال داده‌ها به سرور، سرور داده‌ها را متناسب با هر آی دی در جای اصلی خود قرار می‌دهد و دوباره از کلاینت درخواست ارسال داده می‌کند. شکل 1 مراحل انجام گیری شبیه سازی حرکتی را به‌صورت خلاصه نشان می‌دهد.

2-سنسورهای حرکتی

یکی از مهم‌ترین عواملی که در بحث شبیه سازهای رایانه‌ای مطرح می‌شود، شبیه سازی حرکت است. این شبیه سازی به معنای یکسان سازی و همانند سازی حرکت جسم واقعی و یا یک فرد بر روی شی مورد نظر در رایانه است که این حرکت تلفیقی از حرکت مجموع نقاط در یک فضای سه بعدی شکل گرفته می‌شود. شبیه سازی حرکتی را به روش‌های مختلفی انجام می‌دهند که یکی از این روش‌ها استفاده از سنسورهای ثبت حرکت است. سنسورهای مختلفی این می‌توانند وظیفه شبیه سازی حرکتی را انجام می‌دهند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به سنسورهای حرکتی یا IMU ها اشاره کرد.  این سنسورها که در انواع مختلف و نمونه‌های بسیاری تولید شده‌اند، از ترکیب چندین سنسور استفاده می‌کنند. بهترین نوع از این سنسورها برای شبیه سازی حرکتی، سنسورهای 9 محوره هستند که از تلفیق سنسورهای شتاب سنج، ژیروسکوپ و قطب نما تشکیل می‌شوند. در ]1[، از شبیه سازی حرکتی برای درمان درد مزمن گردن استفاده شده است. در ]2[، ]3[، ]4[، از سنسورهای حرکتی با ترکیبی از داده‌های کینکت دقت اندازه گیری و شبیه سازی حرکتی افزایش پیداکرده است. در این مطالعات داده‌های حرکتی ثبت شده توسط کینکت با داده‌های حرکتی ثبت شده توسط سنسور IMU 9 محوره و ارائه فیلتر تخمین دقت قابل قبولی را اراده داده‌اند. در ]5[، داده‌های حرکتی سنسور نه محوره، با ارائه دو فیلتر اندازه گیری شده است. در ]6[، ]7[، ]8[، از فیلتر کالمن برای رفع خطا و به دست آورد‌ن زاویه استفاده شده است. در ]9[، الگوریتمی برای حل خطاهای یک سنسور IMU به همراه پکیج سخت افزاری ارائه شده است. در ]10[، از تلفیق داده‌های سنسور IMU در گوشی‌های تلفن همراه برای تشخیص حرکت در یک محیط سربسته استفاده شده است. در ]11[، از تلفیق داده‌های به دست آمده از IMU همراه با سیگنال‌های ارسالی از طریق امواج وای فای برای شبیه سازی حرکت در فضای داخلی طراحی شده است و نتیجه گیری قابل قبولی را ارائه کرده است. در ]12[، با استفاده از 5 سنسور و یک دیتابیس حرکتی انیمیشن‌های حرکتی یک بازی را در هنگام تعامل فرد با بازی شبیه سازی و پیاده سازی کرده است، محققان در این پژوهش به این نتیجه رسیده‌اند که هر چقدر تعداد ویژگی‌های داده‌های دریافتی از این سنسور بیشتر باشد در پردازش نهایی برای انتخاب حرکت متناسب از دیتابیس نتیجه مثبت‌تر خواهد گذاشت و دقت انتخاب حرکت متناسب با ورودی تابع تعریف شده بهتر خواهد بود. به‌طور کلی ژیروسکوپ‌ها به سه دسته مکانیکی، نوری و الکترومکانیکی تقسیم می‌شوند. این سنسورها سرعت زاویه یک جسم در یک فضا و نسبت به یک نقطه اندازه گیری می‌کنند. ژیروسکوپ‌های مکانیکی شامل یک چرخ باقابلیت نصب بر روی یک گیمبال است که چرخش در هر سه محورX، Y و Z را ممکن می‌کند ]13[. نوع دیگر از ژیروسکوپ‌ها که ژیروسکوپ‌های نوری نام دارند بر اساس تداخل و شکست نور سرعت زاویه را اندازه گیری می‌کنند. ]13[. در مقابل، ژیروسکوپ‌های میکرو الکترومکانیکی که مبتنی بر تکنیک‌های میکرو الکترومکانیکی هستند بسیار کوچک‌تر، کم وزن‌تر با مصرف انرژی پایین و ارزان‌تر از ژیروسکوپ‌های دیگر بوده و از طرفی دردسرهای نمونه‌های نمونه قبلی را ندارند. سرعت زاویه‌ای در این سنسورها بر اساس اثر کوریولیس اندازه گیری می‌شوند. بر همین اساس  شتاب سنج‌های میکرو الکترومکانیکی نیز ساخته شدند که مانند سنسورهای ژیروسکوپ میکرو الکترومکانیکی ویژگی‌های مانند: کوچک، ارزان قیمت، کم مصرف و راه اندازی سریع را با خود دارند ]13[.

3-معرفی سیستم پیشنهادی

در این پژوهش، به جهت تشخیص موقعیت‌های حرکتی یک فرد برای استفاده در شبیه سازهای رایانه‌ای و همچنین بازی‌های جدی رایانه‌ای، سیستمی بر مبنای کارایی سنسورهای حرکتی، طراحی و پیاده سازی شده است. از این سنسور در مصارف بسیار زیادی از جمله، توانبخشی، انواع شبیه سازی‌ها، هواپیماها و حتی موشک‌های فضایی استفاده می‌شود. اما در این پژوهش ما قصد داریم که با طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص حرکت بی‌سیم، سیستم طراحی شده را در بازی‌های رایانه‌ای مورد استفاده قرار بدیم و این حس تعامل و ارتباط با بازی را افزایش دهیم. برای انجام این کار ابتدا یک دمو از کار اولیه طراحی و پیاده سازی شده است برای طراحی و پیاده سازی این دمو از ماژول وای فای  برای ارسال داده‌ها به‌صورت بی‌سیم همراه با برد پردازنده آردینو مگا و یک سنسور میکرو الکترومکانیکی، نه محوره GY-80 استفاده شده است. شکل 2، مدار شماتیک سیستم حرکتی و نحوه اتصال ماژول‌ها به برد آزمایشی را نشان می‌دهد.

شکل 2: مدار شماتیک  سیستم حرکتی ارائه شده

با به دست آوردن زاویه حول این سه محور در یک زمان می‌توان چرخش را در یک نقطه فضایی به دست آورد. حال برای به دست آوردن این زاویه روش‌های متفاوتی وجود دارد. سنسور ژیروسکوپ موجود در IMU، سرعت زاویه‌ای حول سه محور مختصات فضایی را به ما می‌دهد. که با انتگرال گیری از سرعت زاویه‌ای، زاویه حرکتی متناسب با سرعت زاویه‌ای انجام شده در هر لحظه به ما داده می‌شود. اندازه گیری حرکتی توسط سنسور به‌صورت میلی ثانیه‌ای انجام می‌شود، پس عمل انتگرال گیری در هر لحظه انجام می‌شود و برای به دست آوردن زاویه کل باید زاویه به دست آمده فعلی با زاویه کل قبل از اندازه گیری جدید جمع شود. از آنجایی که سرعت زاویه‌ای اندازه گیری شده لحظه‌ای است، پس نوع انتگرال گیری برای به دست آوردن زاویه به‌صورت عددی است،که با خطا همراه است. از آنجایی که هر اندازه گیری متناسب بازمان و سرعت چرخش دارای خطایی متفاوت است، پس در عمل جمع زاویه‌ها برای به دست آمدن زاویه کل خطاها باهم جمع شده و پس از گذشت زمانی زاویه کل به دست آمده به‌صورت دقیق نبوده و دارای خطای بسیاری متناسب با نوع حرکت است. به این پدیده خطای دریفت در اندازه گیری سنسورها گفته می‌شود و سبب می‌شود که نوع اندازه گیری پس از گذشت زمانی با نوع اندازه گیری واقعی متفاوت باشد و شبیه سازی حرکتی با مشکل روبه رو شود. برای حل و رفع این مشکل از ترکیب چند سنسور استفاده می‌شود تا به این روش هر سنسور نقاط ضعف و قوت خود را با یک دیگر بپوشانند و خطای ایجاد شده به حداقل ممکن خود برسد. مشکل دریفت دو زاویه X و Y سنسور ژیروسکوپ از ترکیب با دو زاویه X و Y شتاب سنج به دست می‌آیند. برای حل مشکل دریفت زاویه  Zاز آنجایی که در سنسور شتاب سنج  زاویه Z  تحت گرانش قرار دارد برای حل این مشکل باید از ترکیب زاویه ژیروسکوپ با مغناطیس سنج استفاده کرد. شکل4، نحوه ترکیب داده‌های ژیروسکوپ، شتاب سنج و قطب نما را برای به دست آوردن زاویه نشان می‌دهد.

شکل 4: نحوه به دست آوردن سه زاویه Roll، Pitch و Yaw با ترکیب و اعمال فیلتر داده‌های سنسور IMU

با استفاده از این روش در ابتدا داده‌های خام سه سنسور از طریق رجیستری سنسور خوانده می‌شود و به بخش کالیبراسیون فرستاده می‌شود.  در بخش کالیبراسیون داده‌های هر سنسور به‌صورت مجزا برای 1000 بار متفاوت گرفته می‌شود و باهم جمع می‌شوند و بعد میانگین آن‌ها محاسبه می‌شود. داده‌های محاسبه شده در بخش کالیبراسیون به‌عنوان مبدأ هر سنسور قرار می‌گیرد. این مقدار در هر بار اندازه گیری سنسور از مقدار اندازه گیری شده به‌صورت اتوماتیک کم می‌شود تا مقدار زاویه به دست آمده از مبدأ مختصات اندازه گیری شده شروع شود. پس از کالیبراسیون داده نوبت به ترکیب داده‌های سنسور برای حذف خطای دریفت ژیروسکوپ می‌رسد. برای این کار ابتدا زاویه حول دو محور X و Y از طریق شتاب سنج مطابق با فرمول زیر به دست می‌آید:

| (1) | anglex=tan-1ayax2+az2*180π |
| --- | --- |
| (2) | angley=tan-1axay2+az2*180π |

حرکت شتاب سنج نویز بسیار زیادی دارد از طرفی داده‌های دریافتی در صورتی که حرکت شتاب سنج ثابت باشد قابل قبول هستند به همین دلیل برای به دست آوردن زاویه به‌صورت تنها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و زاویه‌های  به دست آمده محاسبه شده را با داده‌های ژیروسکوپ با اعمال فیلتر مکمل باهم ترکیب می‌کنند و زاویه رول و پیچ با درجه خطایی حدود 0.1 تا 0.5 داده می‌شود. در واقع زاویه به دست آمده حول محور X  و Y با زاویه به دست آمده حول همین دو محور توسط ژیروسکوپ با اعمال فیلتر مکمل مطابق با فرمول زیر ترکیب می‌شوند و خطای دریفت برای این دو زاویه تا حد قابل قبولی حل می‌شود.

| (3) | Roll=0 98* Rollprev+ Gyrox+ 002*Accx |
| --- | --- |
| (4) | Pitch=0 98* Pitchprev+ Gyroy+ 002*Accy |

در این فرمول که ترکیب دو زاویه ژیروسکوپ و شتاب سنج برای به دست آوردن زاویه Roll  و Pitch اعمال شده است، 0.98 ضریب تأثیر داده‌های ژیروسکوپ و 0.02 ضریب تأثیر داده‌های شتاب سنج در به دست آوردن این زاویه است.  Rollprev و Pitchprev زوایای قبلی اندازه گیری شده هستند که مطابق با فرمول 5 و 6 محاسبه میشوند. Gyrox ،Accx و Accy، Gyroy به ترتیب زوایای اندازه گرفته شده حول محور X  و Y توسط سنسور شتاب سنج و ژیرسکوپ هستند.

| (5) | Rollprev=Roll |
| --- | --- |
| (6) | Pitchprev=Pitch |

برای به دست آوردن زاویه حول محور Z از تلفیق داده‌های شتاب سنج  و ژیروسکوپ نمی‌توان استفاده کرد. چون داده‌های شتاب سنج نسبت به نیروی گرانش تغییر می‌کند و به همین دلیل، زاویه حول محورZ  را نمی‌توان از ترکیب داده‌های شتاب سنج با داده‌های ژیروسکوپ استفاده کرد. به همین دلیل برای حذف دریفت زاویه Z  از ترکیب داده‌های قطب نما با داده‌های ژیروسکوپ مطابق با فرمول 7 تا 9 استفاده می‌کنند.

| (7) | XH=Magx* cosα+Magy*sinβ+Magz*sinβ*cosα |
| --- | --- |
| (8) | YH=Magy*cosα+Magz*sinα |
| (9) | ZH= tan-1-YHXH |

در این فیلتر  α و β  به ترتیب زوایای رول و پیچ هستند. Magx، Magy و Magz به ترتیب زوایا حول محور X، Y و Z در قطب نما هستند و XH، YH ترکیب داده‌ها هستند که برای به دست آوردن زاویه حول محور Z به دست می‌آیند. ZH همان زاویه Z حساب شده با اعمال فیلتر برای حذف خطای دریفت است.

4-شبیه سازی

امروزه شبیه سازی رایانه‌ای یکی از موارد مهم و پژوهش محور است که افراد زیادی را به خود علاقه‌مند کرده است. به‌طور کلی شبیه سازی همانند کردن یک سیستم واقعی است که در آن می توان تمام جنبه‌های آن سیستم را به زبان و رفتار سیستمی دیگر نمایش داد. به عبارت دیگر شبیه سازی نمایش مجدد یا خلق مجدد یک شی یا موضوع واقعی یا یک موقعیت است. برای انتقال حرکت ضبط شده توسط سنسورها به بازی رایانه‌ای جدی در جهت شبیه سازی حرکت واقعی فرد  در سیستم ارائه شده از سنسور وای فای استفاده شده است. شکل 5 نمای کلی روش انتقال داده‌های حرکتی به کاراکتر مجازی و شکل 6 نمایی از حرکت فرد در دنیای واقعی و نگاشت این حرکت در فضای مجازی را نشان می‌دهد.

شکل 5: نحوه ارسال داده‌ها به‌صورت  بی‌سیم بر روی کاراکتر مجازی

شکل6: نگاشت حرکت واقعی فرد بر روی کاراکتر مجازی

5-بحث و خلاصه

یکی از مباحثی که در اکثر بازی‌های طراحی شده جدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مبحث شبیه سازی حرکتی بازیکن در بازی است. از آنجایی که بازی‌های جدی ساخته و طراحی شده برای هدفی خاص و فراتر از یک سرگرمی در بازی مورد استفاده قرار می‌گیرند نیاز به ابزاری برای ثبت حرکات فرد در بازی هستند تا بازیکن به این طریق بتواند تعامل بیشتری را با بازی برقرار کند و میزان غوطه‌وری بیشتری داشته باشد تا هدف ارائه شده در بازی جدی را به‌صورت کامل انجام دهد. به همین منظور در این مقاله یک سیستم ثبت حرکات با تلفیقی از برق و الکترونیک و رایانه طراحی شده است. برای طراحی این سیستم در ابتدا از سنسور حرکتی نه محوره و یک ماژول وای فای با یک برد آزمایشی آردینو استفاده شده است. پس از تکمیل سیستم و اتصالات و انجام برنامه نویسی برای ارتباط سخت افزار با بازی از طریق سنسور وای فای، سیستم اولیه پیاده سازی شده تست و مورد بررسی قرار گرفت که ارزیابی انجام شده درستی سیستم شبیه سازی شده را نشان می‌داد . در ادامه برای استفاده بیشتر و همچنین قابل استفاده تر بودن، سیستم ارائه شده مجتمع شده و در یک مدار کوچک پیاده سازی شده است. شکل 1 مدار مجتمع سیستم حرکتی ارائه شده  را نشان می‌دهد. طراحی این مدار با نرم افزار آلتیوم دیزاینر  انجام گرفته است. در این مدار از هسته پردازنده آی سی اتمگا استفاده شده است. همچنین برای استفاده از ایجاد بازخورد فیزیکی در انجام هر حرکت در این مدار جایگاه دو موتور ویبره قرار گرفته است تا این سیستم علاوه بر شبیه سازی حرکتی بتواند متناسب با هر حرکت بازخورد متناسب فیزیکی را به بازیکن ارائه دهد.

شکل 4: مدار مجتمع سیستم حرکتی ارائه شده

در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از  تلفیق الکترونیک و کامپیوتر با استفاده از ارتباط بین سنسورهای حرکتی و بازی جدی ارائه شده روشی کم هزینه و قابل قبول در ارتباط با سایر روش‌ها ارائه کند و بستری را به وجود آورد که بتوان با استفاده از سیستم ارائه شده در تمامی بازی‌های رایانه‌ای جدی که در آن‌ها شبیه سازی حرکتی صورت می‌گیرد استفاده کرد.

6-مراجع

| Jansen-Kosterink, S. M., Huis in’t Veld, R. M., Schönauer, C., Kaufmann, H., Hermens, H. J., & Vollenbroek-Hutten, M. M. (2013). A serious exergame for patients suffering from chronic musculoskeletal back and neck pain: a pilot study. GAMES FOR HEALTH: Research, Development, and Clinical Applications, 2(5), 299-307. | [1] |
| --- | --- |
| Tannous, H., Istrate, D., Benlarbi-Delai, A., Sarrazin, J., Gamet, D., Ho Ba Tho, M. C., & Dao, T. T. (2016). A New Multi-Sensor Fusion Scheme to Improve the Accuracy of Knee Flexion Kinematics for Functional Rehabilitation Movements. Sensors, 16(11), 1914.‏ | [2] |
| Tian, Y., Meng, X., Tao, D., Liu, D., & Feng, C. (2015). Upper limb motion tracking with the integration of IMU and Kinect. Neurocomputing, 159, 207-218.‏ | [3] |
| Bo, A. P. L., Hayashibe, M., & Poignet, P. (2011, August). Joint angle estimation in rehabilitation with inertial sensors and its integration with Kinect. In Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC, 2011 Annual International Conference of the IEEE (pp. 3479-3483). IEEE.‏ | [4] |
| Foxlin, E. (1996, March). Inertial head-tracker sensor fusion by a complementary separate-bias Kalman filter. In Virtual Reality Annual International Symposium, 1996., Proceedings of the IEEE 1996 (pp. 185-194). IEEE.‏ | [5] |
| Sabatini, A. M. (2006). Quaternion-based extended Kalman filter for determining orientation by inertial and magnetic sensing. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 53(7), 1346-1356.‏ | [6] |
| Psiaki, M. L., Martel, F., & Pal, P. K. (1990). Three-axis attitude determination via Kalman filtering of magnetometer data. Journal of guidance, 13(3), 506-514.‏ | [7] |
| Yun, X., & Bachmann, E. R. (2006). Design, implementation, and experimental results of a quaternion-based Kalman filter for human body motion tracking. IEEE transactions on Robotics, 22(6), 1216-1227.‏ | [8] |
| Madgwick, S. O., Harrison, A. J., & Vaidyanathan, R. (2011, June). Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm. In Rehabilitation Robotics (ICORR), 2011 IEEE International Conference on (pp. 1-7). IEEE.‏ | [9] |
| Shala, U., & Rodriguez, A. (2011). Indoor positioning using sensor-fusion in android devices.‏ | [10] |
| Schatzberg, U., Banin, L., & Amizur, Y. (2014, May). Enhanced WiFi ToF indoor positioning system with MEMS-based INS and pedometric information. In Position, Location and Navigation Symposium-PLANS 2014, 2014 IEEE/ION (pp. 185-192). IEEE.‏ | [11] |
| Kim, J., Seol, Y., & Lee, J. (2013). Human motion reconstruction from sparse 3D motion sensors using kernel CCA‐based regression. Computer Animation and Virtual Worlds, 24(6), 565-576.‏ | [12] |
| Woodman, O. J. (2007). An introduction to inertial navigation (No. UCAM-CL-TR-696). University of Cambridge, Computer Laboratory. | [13] |

Prototype

Arduino

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول، تحت عنوان " توانبخشی هوشمند: طراحی سیستم هوشمند توانبخشی زانو با تاکید بر افزایش تجربه کاربری و شبیه سازی حرکات" میباشد

Kinect

IMU Sensor GY-87

WIFI Module ESP8266 ESP-01

ID

Object

Inertial Measurement Sensor

Accelerometer

Gyroscope

Compass

Kalman Filter

Optical

Electro Mechanical

Gimbal

MEMS: Micro Electro Mechanical System

Coriolis effect

Prototype

#### WIFI Module ESP8266 ESP-01

Arduino Mega 2560

Drift

Offset

Altium Designer

IC Atmega328 AU