بازی سازی ابری بر مبنای تکنولوژی بیت تورنت

داود ستوده*

1-    مربی گروه کامپیوتر، دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده منتظری، دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی-ایران

Email: dsotoude@tvu.ac.ir

چکیده

در بازی سازی ابری امکان اجرای بازی بدون توجه به وضعیت سخت افزاری سیستم کاربر فراهم می باشد. به بیان دیگر، تمام محاسبات گرافیکی بازی بصورت متمرکز و بر روی برخی سرور های مشخص انجام می شود، محاسباتی که در بازی های معمول بر روی یک سیستم محلی اجرا می شدند. پس از اجرای محاسبات، تنها فریم های درخواست شده، به سیستم محلی ارسال می شود. سیستم محلی می تواند از نظر سخت افزاری سیستم متوسط حتی ضعیفی باشد که وظیفه آن تنها نمایش فریم های دریافتی و ارسال متوالی درخواست های کاربر به سرور بازی است. استفاده از بازی های ابری باعث کاهش فراوان هزینه ها و افزایش تعداد افرادی است که می توانند با هرگونه سخت افزاری، بازی هایی با نیاز های سخت افزاری بالای امروزی را اجرا نمایند، می شود. بازی سازی ابری یک الگوی جدید ارائه دهنده خدمات است که بازی های ویدیویی را در فضای ابری میزبانی می کند و جریان های بازی تعاملی را از طریق اینترنت به بازیکنان بازی منتقل می کند[1].  در این مقاله با توصیف بازی های ابری و آینده آن ها، معماری مورد نظر جهت اجرای بازی بر اساس پروتکل بیت تورنت نیز پیشنهاد می شود.

کلمات کليدي: بازی سازی ابری، محاسبات گرافیکی، سیستم محلی، پروتکل بیت تورنت

1-مقدمه

محاسبات ابری، به محاسباتی گفته می شود که حداقل بیشتر از یک کامپیوتر در این محاسبات از طریق شبکه برای رسیدن به یک هدف خاص نقش داشته باشند. در حال حاضر محاسبات ابری به معنای اجرای برنامه ها یا ذخیره فایل ها بر روی یک سرور راه دور بوده که به کاربران نیز اجازه دسترسی به سرویس های خود از طریق هر دستگاه متصل به اینترنت را بدهد[2]. معروفترین سرویس های محاسبات ابری توسط شرکت های معروفی مانند گوگل، آمازون، دراپ باکس و ... فراهم می شوند.

بازی ابری، که با نام دیگر بازی های سبک کاربر شناخته می شوند، با فراهم کردن سرویس از طریق اینترنت بجای اجرا بر روی یک سیستم محلی، برای بازی های ویدئویی مورد استفاده قرار می گیرند. پردازش های گرافیکی بازی، بر روی یک سرور راه دور اجرا و نتیجه آن بصورت ویدئوی سبک برای کاربر بازی ارسال می شود. کاربر بر اساس ویدئوی دریافتی واکنش نشان داده و دستور بعدی بازی را با یکی از وسایل سخت افزاری خود از جمله موس، صفحه کلید و یا دسته بازی برای پردازش به سرور ارسال می نماید[3]. اضافه شدن دستورات کاربر و ضرورت وجود تأخیر بسیار کم در بازی های ویدیویی، بازی در فضای ابری را به کاری بسیار پیچیده و پر چالش تبدیل می کند. شرکت های بازی سازی بسیاری مانند onLive [4]و Gaikai [5] سرویس بازی های ویدئویی را با موفقیت نسبی ارائه می دهند اگر چه کیفیت بازی و تاخیر دو مقوله ی مهمی است که چالشهای بسیاری را برای آنها ایجاد کرده است. در حالی که این شرکت ها تا کنون در این زمینه متحمل شکست نشده اند، اما امکان رقابت با شرکت های ساخت بازی های کنسولی یا بازی های سنتی را پیدا نکرده اند[6] [7] . بازی سازی ابری به یکی از موضوعات تحقیقاتی مهم در صنعت بازی سازی به دلیل جذابیت آن تبدیل شده است که با افزایش پهنای باند خانگی آینده روشن تری را پیش روی خواهد داشت. بازی های ابری نه تنها برای توسعه دهندگان بلکه برای کاربران بازی نیز یک گزینه جذاب می تواند باشد، چرا که بازی های ابری با دستگاه هایی کار می کند که بسیاری از کاربران قبلاً آنها را دارند[6]

دو شرکت onLive  و Gaikai بیشترین موفقیت را در ارائه بازی های ابری میان شرکت های بسیاری که در این زمینه فعالیت کرده اند را کسب کرده اند. موفقیت آنها هم در کیفیت ارائه سرویس و هم در بخش کاربری می باشد. این دو شرکت بیشترین موفقیت تجاری را نیز در بین سرویس های ارائه دهنده بازی های ابری کسب کرده اند[1].

سرویس OnLive در حال حاضر ارائه دهنده بازی های ابری بر روی برخی رسانه ها می باشد. در ابتدا نیاز به داشتن تنها یک گیرنده دیجیتال به عنوان وسیله ارتباطی با اینترنت و یک HDTV به عنوان دریافت کننده و نمایش دهنده فریم های ویدئویی، کامل کننده این سرویس بوده است. اما در حال حاضر onLive بر روی تلفن های هوشمند، تبلت و کامپیوتر های خانگی قابل دریافت می باشد. دلیل موفقیت onLive همانطور که در [6] و [7] ذکر شده است، کدگذاری فریم های ویدئو و ارسال آن ها به کاربر می باشد.

Gaikai درابتدا به عنوان یک سرویس تقاضا محور، علاوه بر امکان ارائه توسط گیرنده دیجیتال، حتی از طریق مرورگر وب نیز قابل دسترس بوده است. این سرویس از افزونه های از قبل نصب شده کاربر همچون جاوا یا ادوبی فلش برای نمایش جریان بازی استفاده می کند[8]. Gaikai با اثبات خود در سال 2010 با ارائه بازی های متنوعی از قبیل call of duty 4   و ... امکان اجرای برنامه های سنگین کامپیوتری همچون فتوشاپ را نیز از راه دور فراهم کرد. با فروش این شرکت به کمپانی سونی، تکنولوژی آن نیز به محصولات playStation راه پیدا کرد.

در شکل 1 طرح مفهومی اولیه از معماری سطح بالای سیستم های بازی ابری را نمایش می دهد[9].

شکل 1 طرح مفهومی بازی سازی ابری[9]

2-بازی سازی ابری

آخرین تحقیقات در زمینه بازی های ابری نشان می دهد که برخی از تحقیقات معطوف به سیستم عامل های مرتبط با بازی ابری و موارد بیشتری در مورد چگونگی بهبود یا طراحی مجدد سیستم ها می باشد. بازی های ابری هنوز در مراحل اولیه خود بوده و نتوانسته است بازار اصلی خود را پیدا کند[2]. لذا مشخص است علاقه زیادی به فناوری بازی ابری در میان کارآفرینان ایجاد شده است[10]. برخی از کارهای قبلی انجام شده در ادامه اشاره شده است.

2-1-پروتکل ترکیبی thin-client

در [11] این امیدواری وجود دارد که برخی از محدودیت های سیستم های موجود با ارائه روش ترکیبی رفع شود. مشکل فعلی سیستم های موجود اینگونه بیان شده است: "سیستم های موجود بیشتر برای اجرای راه دور نرم افزار های سبک اداری مناسب می باشد در حالی که با بوجود آمدن بازی های سه بعدی، پهنای باند و قدرت پردازش بسیار بیشتری مورد نیاز می باشد. علاوه بر این بیشتر این برنامه ها متکی بر واحد های پردازنده گرافیکی می باشند. بر اساس طراحی سیستم های سبک فعلی، بهره بردن از واحد های پردازنده گرافیکی، موجب کندی و کیفیت پایین تصویر می شود."

برای حل این مشکل تعریفی تحت عنوان پخش مستقیم دسکتاپ تعریف شده است که در آن خروجی گرافیکی برنامه ها به یک سیستم سبک ارسال می شود. تفاوت این روش با روش های قبلی در استفاده از واحد پردازش گرافیکی و بر پایه یک پروتکل ترکیبی می باشد که می تواند بین پروتکل سبک قبلی و پروتکل جدید جابه جا شود. این موضوع باعث ایجاد کیفیت بالاتر می شود[2].

2-2-کاهش نرخ بیت ارسالی از طریق رمزگذاری شی تطبیقی

در [12] راه دیگری جهت بهبود بازی سازی ابری ارائه شده است. دراین روش هدف، معرفی یک طرح سازگار برای صحنه های بازی بر اساس رمزگذاری هدفمند، کاهش پهنای باند شبکه و توان پردازشی مورد نیاز جهت کدگذاری و پخش ویدئو در زمان واقعی در سیستم های بازی ابری می باشد. مهمترین ایده این تحقیق ایجاد سیستمی است که اگر در پخش برخط بازی تاخیری بوجود آمده، اشیا کم اهمیت تر از نمایش بر روی صفحه حذف شوند. این سیستم خود را بر اساس سرعت اتصال و پردازش کاربر وفق داده و زمان پردازش و کدگذاری در سرور بر اساس هر نوع اتصالی می تواند متغیر باشد. البته در این نوع از سیستم، طراحی اصلی بر پایه برنامه نویسان بازی بوده که بتوانند در هر صحنه بازی اشیا موجود را بر اساس اهمین آن ها رده بندی کرده که بتوانند در صورت نیاز از صحنه بازی حذف شوند. البته برنامه نویسان معمولا اشتیاقی به اجرای این موضوع در پروژه های خود نشان نمی دهند حداقل تا زمانی که بازی های ابری جای خود را در بازار بازی های کامپیوتری به درستی پیدا کند.

2-3-موتور بازی سازی بر اساس جریان موقعیت جغرافیایی

در [13] ایده ای مطرح شده است که در آن موارد موجود در بازی های ابری بصورت خاص آدرس دهی شوند. بر خلاف موارد قبلی که بیشتر بر بازی های تک نفره متکی بودند، این سیستم برای مواردی مطرح می شود که نیاز به تعامل و ارتباط میان کاربران مختلف وجود دارد. مطمئنا پیچیدگی آن به دلیل وجود چندین کاربر بازی در یک صحنه بسیار بیشتر است. تمرکز اصلی این سیستم پرداختن به دو موضوع اصلی است: پشتیبانی فنی و کیفیت بصری درک شده توسط کاربر. سیستمی که این دو مورد را پوشش دهد بصورت زیر تعریف می شود: موتور بازی بر اساس موقعیت جغرافیایی بازیکنان در صحنه بازی، محتوای بازی را به طور تدریجی برای هر مشتری توزیع می کند. این ایده شامل طرح مدیریت محتوای دو سطحی و طرح انتقال محتوای اولویت بندی شده می باشد که بتواند محتوای بازی مرتبط را بر اساس کیفیت مناسب برای هر کاربر بصورت پویا تشخیص داده و ارسال نماید[2].

این سیستم همچنین در واقع برخلاف دیگر روش های موجود، جریان ویدئو را به کاربر ارسال نمی کند، بلکه اشیا گرافیکی را برای کاربران ارسال می کند با این نظر که سیستم کاربر توانایی پردازش اشیا سه بعدی را دارد. در حال حاضر حتی تلفن های همراه هوشمند نیز امکان پردازش تصویر های سه بعدی را دارند.

3-سرویس پیشنهادی ابری

در حال حاضر اکثر بازی های ابری دیگر بصورت فردی اجرا نمی شوند و اجرای گروهی بازی ها یکی از رویه های مرسوم دنیای امروزی شده است. برای ارائه روش جدید بازی های گروهی به صورت ابری در ابتدا می بایست تعریف اولیه ای از پروتکل بیت تورنت[14] نیز ارائه شود. پروتکل بیت تورنت به عنوان یک پروتکل اشتراک فایل در سالهای اخیر به خوبی شناخته شده است. در این پروتکل به منظور کاهش بار اجرایی دانلود و آپلود بر روی سرور، امکان به اشتراک گذاری فایل ها بصورت مستقیم میان کاربران فراهم شده است. در واقع در این پروتکل، کامپیوتر های خانگی می توانند جایگزین سرور های عظیمی شده که تا قبل از آن وظیفه مدیریت توزیع کلیه فایل ها را بر عهده داشتند. این امر باعث می شود بار اجرایی و ترافیک کاربردی سرور به شدت کاهش یابد و از طرفی دسترسی پذیری فایل ها نیز افزایش می یابد. شکل 2 نمای کلی درخواست فایل در پروتکل بیت تورنت می باشد.

شکل 2 مراحل مدیریت ترافیک در بیت تورنت[15]

بر اساس پروتکل بیت تورنت، امکان اجرای بازی های ابری بر روی پروتکل مشابهی مورد بررسی قرار می گیرد. همانطور که در قسمت قبلی عنوان شد دو موضوع مهم بازی های ابری را چالش بر انگیز کرده است. موضوع اول که با توجه به گروهی شدن اکثر بازی های ابری می باشد، بحث ترافیک و تاخیر بوجود آمده به دلیل وجود کاربران زیاد در بازی برای سرور می باشد. موضوع دوم که بازی های ابری را از پخش آنلاین فیلم متمایز می کند، عدم وجود فریم های بعدی در بازی های ابری می باشد، در حالیکه در پخش آنلاین فیلم، فقط ارسال فریم که از قبل وجود دارد، مسئله ای است که باید بهینه شود. بر این اساس در روش پیشنهادی، کاربران به دو دسته غنی و ضعیف بر اساس سخت افزار موجود هر کاربر تقسیم می شوند. ارتباط میان دو دسته موجود کلید اصلی رفع مشکل ترافیک و تاخیر موجود در سرور در سیستم های موجود است. بر اساس پروتکل بیت تورنت که امکان ارتباط مستقیم میان کاربران فراهم می شود، این روش نیز به دو قسمت تقسیم می شود، ارتباط میان سرور و سیستم های غنی به منظور به روز رسانی آخرین وضعیت موجود و ارتباط میان سیستم های غنی و سیستم های ضعیف بر اساس موقعیت جغرافیایی سیستم ها. در این شیوه فرض بر این است که با توجه به امکانات سیستم های موجود، امکان استفاده از پهنای باند و قدرت پردازشی سیستم های غنی توسط سیستم های ضعیف وجود دارد که این موضوع بر اساس توافق نامه های بازی از کاربران اخذ می شود. سرور نیز می تواند با توجه به موقعیت جغرافیایی و امکانات سخت افزاری خود به عنوان یک سیستم غنی در نظر گرفته شود و پاسخگوی تعداد مشخصی از کاربران باشد. در عین حال چالش به روز رسانی سیستم های غنی توسط سرور نیز خود یکی از مواردی است که باید حتما مورد بررسی قرار بگیرد. با توجه به آنکه ارتباط میان سرور و سیستم های غنی بر خلاف روش های قبلی بصورت ارسال فریم ویدئویی نبوده و نیازی به پردازش تصاویر گرافیکی وجود نداشته و می تواند با کدگذاری متنی آخرین وضعیت بازی مبادله شود، پهنای باند و قدرت پردازش کمتری از سرور را مصرف می کند. لذا از نظر آماری تعداد بیشتر کاربران و تاخیر کمتر می تواند کیفیت بازی را نیز افزایش دهد. نقش سرور  در این روش مانند تعریف سرور ردیاب در پروتکل بیت تورنت، از دو جهت قابل بررسی است. سرور، نقش تعیین کننده در ادامه بازی را بر عهده دارد. سیستم های غنی هیچ گونه تاثیر مستقلی بر ارائه بازی برای کاربران ندارند بلکه تمام پردازش های آن ها بر اساس اطلاعاتی است که از سرور ردیاب دریافت می کنند. لذا سرور به عنوان یک سرور ردیاب، علاوه بر داشتن اطلاعات کلیه سیستم ها، سیستم های غنی و ضعیف را شناسایی کرده و بر اساس موقعیت جغرافیایی و امکانات سیستم های غنی، ارتباط میان سیستم های از دو نوع را مشخص می کند و حتی در شرایطی، سیستم های غنی جایگزین را نیز برای سیستم های ضعیف در نظر می گیرد تا در صورت عدم امکان دسترسی به سیستم غنی اصلی، امکان دریافت اطلاعات از سیستم های دیگر وجود داشته باشد. پردازش گرافیکی و ارسال فریم های بازی برای سیستم های ضعیف وظیفه اصلی سیستم های غنی بوده و بدین طریق بدلیل کاهش پردازش سرور و پهنای باند مصرفی، بهبود نسبی اجرای بازی گروهی مشاهده خواهد شد. سیستم های غنی بر اساس اطلاعات دریافتی از سرور مدیریت بازی خود را نیز عهده دار هستند و نیازی به ارتباط با هیچ سیستم دیگری بجز سرور را ندارند. شکل 3 نمایش دهنده پروتکل پیشنهادی بازی سازی ابری بر اساس پروتکل بیت تورنت می باشد. همانطور که نشان داده شده است امکان وجود چندین سرور ردیاب نیز در این پروتکل پیش بینی شده است.

شکل 3 روش پیشنهادی بازی سازی ابری بر اساس پروتکل بیت تورنت

بر اساس شکل 3 چندین نوع ارتباط میان سرور و سیستم های کاربری وجود دارد. رابطه 1 که ارتباط میان سرور های ردیاب را نشان می دهد جهت هماهنگی اجرای بازی بین سرور ها و متعادل کردن درخواست های ارسالی میان سرور ها برقرار می شود. پس از پیوستن کاربران و ارتباط گیری مستقیم سرور های ردیاب با کلیه سیستم ها، سیستم های غنی شناسایی شده و ارتباط 2 میان آن ها شکل می گیرد. سیستم های غنی برای سیستم های دیگر بر اساس منطقه جغرافیایی و ترافیک و قدرت پردازشی سیستم تعریف شده و از این پس ارتباط فعال این سیستم ها تنها با سیستم های غنی برقرار می شود(ارتباط 3). بر این اساس ارتباط رزرو 4 میان سیستم های غنی مستعد و سیستم های ضعیف نیز تعریف شده تا در صورت از کار افتادگی سیستم اصلی، سیستم جایگزین ادامه بازی را میسر نماید. دراین بین این امکان نیز وجود دارد بر اساس وضعیت سرور های ردیاب، برخی کاربران نیز مستقیما درخواست های خود را به این سرور ها ارسال نمایند. در یک لحظه خاص بازی، وضعیت بعدی بازی برای دو سیستم غنی و ضعیف بصورت زیر تعریف می شود. در سیستم غنی با توجه به آنکه امکان پردازش وجود دارد، با دریافت آخرین وضعیت سایر کاربران از سرورهای ردیاب توسط ارتباط 2، و دستورات فعلی کاربر، وضعیت بعدی پردازش و فریم گرافیکی آن ایجاد و نمایش داده می شود. وضعیت نهایی پس از نمایش، نیز به سرور بصورت محتوای متنی کدگذاری شده ارسال می شود. اما در خصوص سیستم های ضعیف، درخواست ها به جای ارسال به سرور، مستقیما از طریق ارتباط 3 برای سیستم های غنی که به لحاظ جغرافیایی و ... مسئول تشخیص داده شده اند ارسال و در آنجا بر اساس آخرین وضعیت موجود، وضعیت کاربر به روز و پردازش های اجرا شده و فریم ویدئویی پس از ایجاد، بصورت کدگذاری شده به کاربر ارسال می شود. ارسال آخرین وضعیت این کاربر برای سرور نیز وظیفه سیستم غنی مرتبط می باشد. ارتباط 4 نیز متضمن برقراری ارتباط کاربران حتی در صورت از بین رفتن سیستم غنی مرتبط می باشد.

4-برآورد کارایی پروتکل بازی سازی ابری بر پایه پروتکل بیت تورنت

برآورد وضعیت نهایی پیاده سازی روش پیشنهادی، از دو جنبه بررسی می شود. زمینه اول در خصوص کاهش پهنای باند مصرفی سرور های ردیاب بوده که به دلیل ارتباط متنی و به صورت کدگذاری شده و فشرده، تعامل با تعداد بیشتری از سیستم های کاربری را فراهم می نماید. از طرفی قدرت پردازشی سرور ها نیز افزایش می یابد که دلیل آن عدم نیاز به پردازش و تهیه فریم گرافیکی صحنه های بازی برای سیستم های موجود است. اما از طرفی سیستم های غنی متحمل بار ترافیکی و پردازشی بیشتری می شوند. البته این دو به اندازه نصف حداکثر مقدار ممکن برای سیستم باید در نظر گرفته شود که کارایی سیستم را به هیچ عنوان تحت تاثیر قرار ندهد. البته با توجه به روش های مرسوم بازی های گروهی، مانند ارائه سکه های جایزه و یا ... می تواند فعالیت در این زمینه برای کاربران با رضایت شخصی و حتی با رغبت و علاقه صورت گیرد.

5-نتيجهگيري

درحال حاضر بازی های ابری برای افراد غیر حرفه ای در زمینه بازی های کامپیوتری، جذاب هستند. افراد حرفه ای با توجه به بالا بودن سطح توقعات، امکان دارد با کمترین مشکل در اجرای بازی تغییر نظر داده و بازی دیگری را انتخاب کنند. برای این افراد که تجربه بازی با کیفیت و بدون مشکل تأخیر و ظاهر بازی را دارند، بازی ابری هنوز راه دشواری دارد تا جایگزین روش بازی های سنتی شود. با این حال، بسیاری از مطالعات ارائه شده استدلال های قانع کننده ای را ارائه می دهند که "بازی ابری گزینه مناسبی برای آینده است"[16] به این دلیل که زیر ساخت های اینترنت و سیستم ها همواره رو به رشد بوده و پیشرفت می کنند.

در عین حال تحقیق و توسعه بازی های ابری یکی از مهمترین بخش هایی از صنعت بازی های کامپیوتری است که درحال حاضر امکان پیشرفت بسیاری دارند. امکان بکارگیری بازی سازی ابری بر اساس پروتکل بیت تورنت نیز یکی از روش هایی است که می تواند محدودیت های حال حاضر در سرور بازی های ابری را رفع کرده و باعث گسترش بازی های ابری شود.

6-مراجع

1.	Y. Han, D. Guo, W. Cai, X. Wang, and V. Leung, “Virtual Machine Placement Optimization in Mobile Cloud Gaming through QoE-Oriented Resource Competition,” IEEE Trans. Cloud Comput., pp. 1–1, 2020.

2.	B. Mariano and S. G. M. Koo, “Is cloud gaming the future of the gaming industry?” in 2015 Seventh International Conference on Ubiquitous and Future Networks, 2015, vol. Seventh In, pp. 969–972.

3.	M. Claypool, D. Finkel, A. Grant, and M. Solano, “Thin to win? Network performance analysis of the OnLive thin client game system,” in 2012 11th Annual Workshop on Network and Systems Support for Games (NetGames), 2012, vol. 1thAnnual, pp. 1–6.

4.	“http://www.onlive.com.”

5.	http://www.gaikai.com.

6.	 and J. V. Zhao, K. Hwang, “game cloud design with virtualizedcpu/gpu servers and initial performance results,” ACM, no. Proceedings of the3rd workshop on Scientific Cloud Computing Date, pp. 23–30, 2012.

7.	K.-T. Chen, Y.-C. Chang, P.-H. Tseng, C.-Y. Huang, and C.-L. Lei, “Measuring the latency of cloud gaming systems,” in Proceedings of the 19th ACM international conference on Multimedia - MM ’11, 2011, p. 1269.

8.	K. K. K. Lee, “game service platform based on the real-time streaming,” IEEE, vol. Computing, pp. 253–256, 2012.

9.	R. Shea, Jiangchuan Liu, E. C.-H. Ngai, and Yong Cui, “Cloud gaming: architecture and performance,” IEEE Netw., vol. 27, no. 4, pp. 16–21, 2013.

10.	Yeng-Ting Lee, K.-T. Chen, Han-I Su, and C.-L. Lei, “Are all games equally cloud-gaming-friendly? An electromyographic approach,” in 2012 11th Annual Workshop on Network and Systems Support for Games (NetGames), 2012, pp. 1–6.

11.	D. De Winter et al., “A hybrid thin-client protocol for multimedia streaming and interactive gaming applications,” in Proceedings of the 2006 international workshop on Network and operating systems support for digital audio and video - NOSSDAV ’06, 2006, p. 1.

12.	M. Hemmati, A. Javadtalab, A. A. Nazari Shirehjini, S. Shirmohammadi, and T. Arici, “Game as video: bit rate reduction through adaptive object encoding,” in Proceeding of the 23rd ACM Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video - NOSSDAV ’13, 2013, pp. 7–12.

13.	F. W. B. Li, R. W. H. Lau, D. Kilis, and L. W. F. Li, “Game-on-demand:: An online game engine based on geometry streaming,” ACM Trans. Multimed. Comput. Commun. Appl., vol. 7, no. 3, pp. 1–22, Aug. 2011.

14.	Hung-Yun Hsieh and R. Sivakumar, “On using peer-to-peer communication in cellular wireless data networks,” IEEE Trans. Mob. Comput., vol. 3, no. 1, pp. 57–72, Jan. 2004.

15.	C.-L. Hu and Z.-X. Lu, “Downloading trace study for BitTorrent P2P performance measurement and analysis,” Peer-to-Peer Netw. Appl., vol. 5, no. 4, pp. 384–397, Dec. 2012.

16.	M. Jarschel, D. Schlosser, S. Scheuring, and T. Hoßfeld, “Gaming in the clouds: QoE and the users’ perspective,” Math. Comput. Model., vol. 57, no. 11–12, pp. 2883–2894, Jun. 2013.

thin client gaming

Realtime desktop streamer

Rich-client

Thin-client

Tracker server