مروری بر آلایندگی شیمیایی کمپوست زباله شهری در مناطق مختلف جهان

- مجتبی فتحی*

بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران،

- پست الکترونیک: mjtb.fathi@gmail.com

# خلاصه

بخشی از پیامدهای زیست محیطی و بهداشتی کمپوست ناشی از عوامل شیمیایی میباشد که بطور عمده نوع و شدت آن به فرایند تفکیک پسماند شهری و فرآیند تولید کمپوست بستگی دارد. در کل می‌توان گفت مضرات کمپوست زباله شهری در صورت غیر استاندارد بودن بیش از کودهای شیمیایی می‌باشد.کمپوست پسماند شهری از سه طریق سبب بروز مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی میگردد. نخست تماس مستقیم با خاک و ورود عوامل شیمیایی به دستگاه گوارش که از این طریق احتمال بروز سمیت عناصر سنگین از قبیل سرب، کرم، کادمیوم وجود دارد. تحقیقات انجام شده نشان میدهد آلودگی ثانویه ناشی از ورود آلایندهها به زنجیره غذایی قابل توجه نمیباشد. گر چه برخی محققین تجمع سرب در محصولات کشاورزی در اراضی که بصورت درازمدت کمپوست شهری در آنها استفاده گردیده است را گزارش کردهاند. همچنین گرد و غبار ناشی از کمپوست در مراحل بهرهبرداری و تولید در هوا پراکنده شده و موجب بروز بیماریهای تنفسی در کاربران میشود. در ارتباط با تاثیر گردو غبار کمپوست در بروز بیماریهای تنفسی در کشاورزان و کارگران شاغل در این بخش تحقیقات بیشتری مورد نیاز میباشد. گرد و غبار محتوی مواد آلی و احتمالا برخی ترکیبات شیمیایی دیگر سبب بروز بیماریهای تنفسی و آلرژی در افراد در معرض خطر میگردد. در این نوشتار آلایندگی شیمیایی استفاده از پسماند شهری در مناطق مختلف جهان مورد بررسی قرار میگیرد.

واژه‌های کلیدی: پسماند شهری، کمپوست، آلاینده‌های آلی، عناصر سنگین،

ABSTRACT

This review presents the current state of knowledge on the relationship between the environment and the use of municipal waste compost and health risk assessment. The hazards stem from chemical agents whose nature and magnitude depend heavily on the degree of sorting and on the composting methods. Two main routes of exposure can be determined and are quantified in the literature: (I) the ingestion of soil/compost mixtures by children, mostly in cases of pica, can be a threat because of the amount of lead, chromium, cadmium. (II) Though concern about contamination through the food chain is weak when compost is used in agriculture, some authors anticipate accumulation of pollutants after several years of disposal, which might lead to future hazards. Data on hazard posed by organic dust from municipal compost on the farmer or the private user is scarce. Lung damage and allergies may occur because of organic dust. Further research is needed on the risk related to inhalation of chemical compounds.

Keywords: Municipal wastes; Compost; Organic pollutants; Inorganic pollutants;

مقدمه

کمپوست‌ها پسماند آلی تجزیه شده و نسبتاً پایدار هستند. عمل پوساندن و تجزیه بقایای گیاهی، حیوانی یا زباله‌های شهری و لجن فاضلاب تحت شرایط خاص و روش‌های گوناگون انجام می‌گیرد. کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیکی میکرواگانیسم‌هایی است که توانایی شکستن مولکول‌های درشت مواد آلی را دارا می‌باشند. با افزایش جمعیت و همچنین پیشرفتهای اقتصادی و صنعتی روز به روز بر میزان مواد زائد تولیدی و بویژه زباله های شهری افزوده می شود. از این رو در سالهای اخیر تولید کمپوست از زباله های شهری از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است ، چرا که در بر گیرنده منافعی از قبیل کاهش آلودگی های ناشی از دفن ،کاهش حجم زباله و تولید کود مناسب برای خاک می باشد . ولی باید توجه کرد که در صورت تولید نادرست و آلوده بودن محصول نهایی، فرآیند تولید کمپوست و استفاده از آن باعث ایجاد آثار نامطلوب برای انسان و محیط زیست خواهد بود . پیشینه کمپوست صنعتی در ایران و تولید کود از زباله‌های شهری از سال ۱۳۴۸ هجری شمسی و در شهر اصفهان آغاز گردیده است. در سال ۱۳۵۱ دومین کارخانه کمپوست در جنوب تهران، در صالح آباد احداث گردید؛ و سومین کارخانه نیز در سال ۱۳۶۸ در شمال شرقی شهر اصفهان توسط یک شرکت سوئیسی طراحی و اجرا شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت(فتایی، 1385). در صورتي که مواد اوليه کمپوست به خوبی تفکیک نشده باشند و حاوي عناصر سنگین مثل نیکل، جیوه، سرب باشند، کمپوست حاصل بشدت بر محيط زيست اثر مخرب دارد. جدول 1 استانداردهای جهانی و ملی برای فلزات سنگین در کاربرد کود کمپوست را نشان مي‌دهد(وزارت جهاد کشاورزی،1387؛ ززولی، 1388؛ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1386).

جدول 1- استاندارد فلزات سنگین در کاربرد کود کمپوست

| استانداردها | (mg/Kg) کادمیوم | (mg/Kg) سرب | (mg/Kg) روی |
| --- | --- | --- | --- |
| WHO | 40- 15 | 400- 200 | 1200- 800 |
| سازمان تحقیقات کشاورزی | کلاس A :5 | کلاس A : 150 | کلاس A : 1400 |
| موسسه تحقیقات خاک و آب | کلاس B : 10 | کلاس B : 300 | کلاس B : 2800 |
| موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی | 10 | 200 | 1300 |
| وزارت جهاد کشاورزی،1387؛ ززولی، 1388؛ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1386 |  |  |  |

لامپ هاي جيوه‌اي باتريهاي سربي، روي، قلع و دیگر فلزات سنگین موجود در انواع قوطی کنسرو ها و ظروف پخت و پز و جوهر چاپ روي کاغذها بشدت مي توانند در کمپوست حاصل از مواد جامد زباله هاي شهري وارد شوند. جدول 2 تاثیر مقادیر فلزات سنگین در کیفیت کمپوست را نشان مي‌دهد(فتایی، 1385).

| جدول 2- تاثیر مقادیر فلزات سنگین در کیفیت کمپوست(فتایی، 1385) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فلز | واحد | کلاس 1 | کلاس 2 | کلاس 3 |
| کادمیوم | ppm | 10 | 15 | 20 |
| سرب | ppm | 250 | 500 | 1000 |
| روی | ppm | 500 | 1000 | 2000 |

مواد و روشها

در این نوشتار تحقیقات انجام گرفته در کشورهای اروپایی، آمریکا، و آسیا  در مورد کمپوست پسماند شهری مورد بررسی قرار میگیرد . با این حال مخاطرات ناشی از کاربرد این نوع کمپوست در اراضی با کمپوست تولید شده از لجن فاضلاب مشابه بوده و تحقیقات انجام شده در این مورد قابل تعمیم میباشد.

نتایج و بحث

در استانداردهايي که در تهيه کمپوست در دنیا به آن اشاره شده است، نبود فلزات سنگین بسیار مورد تاکید است. اين فلزات بر رشد گياهان ، قارچ ها، باکتري ها، حيوانات و بخصوص پستانداران ، اثرات سوئی دارد. غلظت اين عناصر طي عمل کمپوست کردن معمولي کم نمي‌شود، بلکه بايد به طور جداگانه فرآيندي براي کاهش غلظت آن در کمپوست صورت گيرد که با توجه به مشکلات موجود در جداسازی اين فلزات از کمپوست ، تفکیک زباله از مبدا بهترين و شاید تنها راه حل موجود براي جلوگيري از ورود مواد مضر به داخل کمپوست است. تفکیک پسماند در مبدا قبل از تبدیل آن به کمپوست نقش مهمی در مدیریت پسماند در شهرهای بزرگ دنیا دارد. تفکیک در مبدا نه تنها سبب جداسازی بخش قابل تبدیل به کمپوست از بقیه پسماندها میگردد بلکه نیاز به کورههای زباله سوزی را در این شهرها کاهش میدهد(فتایی، 1385). بخش تجزیهپذیر و قابل تبدیل به کمپوست معمولا 50 تا 70 درصد  وزنی پسماند شهری را به خود اختصاص میدهد. حجم این بخش در طی فرایند کمپوست شدن کاهش قابل توجهی پیدا میکند. کاربرد کمپوست در اراضی کشاورزی امروزه بویژه در کشورهای اروپایی گسترش پیدا کرده است. در کشور آمریکا نیز مصرف کمپوست توسط کشاورزان از طرف دولت مورد تشویق قرار میگیرد. در کشور فرانسه حجم تولید پسماند شهری در سال بالغ بر حدود 21 میلیون تن میباشد که از این مقدار هفت درصد آن تبدیل به کمپوست میشود که پس از کاهش وزن طی فرایند تشکیل بالغ بر 650 هزار تن کمپوست تولید میشود. جدول 2 مقادیر استاندارد فلزات سنگین در کود کمپوست بر حسب میلی‌گرم بر کیلو‌گرم را نشان مي‌دهد(فتایی، 1385).

| جدول 2- مقادیر استاندارد فلزات سنگین کمپوست بر حسب میلی‌گرم بر کیلو‌گرم (فتایی، 1385) |  |  |
| --- | --- | --- |
| نام عنصر | استاندارد سوئد | استاندارد آلمان |
| کادمیوم | 2 | 5/1 |
| سرب | 100 | 150 |
| روی | 800 | 400 |

میزان آلایندهها در کمپوست، قابلیت جذب آنها توسط گیاه، و درصد جذب آن در گیاه در مناطقی که کمپوست و لجن فاضلاب مصرف گردیده است در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد. قابل جذب بودن آلایندهها به روش عصارهگیری خاک با مواد مختلف قابل ارزیابی میباشد. قابلیت جذب بر مبنای  نسبت وزن آلاینده در عصاره خاک به میزان آن در کمپوست یا خاک محاسبه میشود. این میزان برآورد تاثیر آلاینده بر گیاه و آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی را ممکن میکند. برای ارزیابی کمی میزان بوی نامطبوع از انواع مختلف کمپوست تاکنون روشی ارایه نشده است(Zucconi, 1985).

1-2 آلایندههای غیر آلی

در این بخش عناصری که آلاینده بودن آن مورد اثبات قرار گرفته بررسی  و مشخصات کلی آنها ذکر میشود.

کادمیوم

میزان کادمیوم در کمپوست از 26/0 تا 7/11 پی پی ام بر اساس وزن خشک گزارش گردیده است. میزان کادمیوم در انواع محتلف کمپوست تفاوت معنیداری نداشته است. ولی غلظت کادمیوم در لجن فاضلاب قبل از تبدیل به کمپوست بیشتر بوده است (2450 پی پی ام). درصد قابل جذب کادمیوم در کمپوست از 0 تا 52 درصد گزارش شده است. این میزان بطور عمده تحت تاثیر پهاش بوده است. قبل از تبدیل پسماند به کمپوست درصد قابل جذب کادمیوم در آن بسیار بیشتر میباشد (92 درصد). مطالعات نشان میدهد غلظت کادمیم در شیرابه کمپوست مخلوط پسماند شهری و لجن فاضلاب برابر 17/0 و درکپوست لجن فاضلاب از 1/0 تا 014/0 میلیگرم در لیتر میباشد(Trezek,1979). برای مقایسه میتوان ذکر نمود که غلظت قابل قبول کادمیوم در آب آشامیدنی در فرانسه برابر 5 میکرو گرم در لیتر است. میزان کادمیوم  در کمپوست بقایای گیاهی بسیار ناچیز و در حد قابل اندازهگیری نبوده است(Chadsey,1991).

محققین متعددی تجمع کادمیوم در گیاهان در اثر افزودن کمپوست به خاک را گزارش نمودهاند(Legret, 1987). تجمع کادمیوم به میزان 75/1 پی پی ام در چغندرقند پس از افزودن کمپوست لجن فاضلاب و زباله در چغندرقند در این تحقیقات گزارش گردیده است (Rutzke, 1993). میزان تجمع کادمیوم بسته به نوع گیاه و غلظت کادمیوم در خاک متفاوت بوده است. نتایج به دست آمده در مورد استفاده از لجن فاضلاب بصورت مستقیم در خاک نیز مشابه کمپوست آن بوده است. تنباکو یک ماه پس از کاشت 7 تا 10 درصد و ذرت تنها 5 درصد کادمیوم موجود در خاک را جذب نموده است(Chadsey,1991).

اثرات کمپوست بر تجمع کادمیوم در گیاه طولانی مدت بوده و در یک مورد پس از افزودن کمپوست به خاک در 7 سال متوالی تا چندین سال بعد غلظت کادمیوم در چغندرقند به میزان 9/0 تا 32 پی پی ام گزارش گردیده است(Chadsey,1991). در برگ ذرت نیز در یک آزمایش 14 سال بعد از قطع مصرف کمپوست لجن فاضلاب کادمیوم به میزان 50 تا 70 پی پی ام وجود داشته است(Chadsey,1991).

سرب

میزان سرب در کمپوست پسماند شهری از 6/10 تا 13212 پی پی ام گزارش شده است. در این مورد تفاوت آماری معنیدار بین کمپوست پسماند شهری و کمپوست حاصل از منابع دیگر مشاهده میشود. میزان سرب در لجن فاضلاب 200 تا 2000 پی پی ام گزارش گردیده است(Chadsey,1991).  قابلیت جذب سرب نیز از 1/4 تا 4/75 درصد گزارش شده است. در دو مورد از گزارشات مربوط به کمپوست پسماند شهری میزان جذب گیاهی سرب تفاوت شدیدی با بقیه داشته است. در همه موارد روش عصارهگیری خاک برای سنجش میزان سرب مشابه بوده است ولی واکنش خاکها تفاوت زیادی داشت  و کمترین میزان جذب سرب در پهاش 1/8 وجود داشته (Garcia, 1990) و در پهاش 1/5 میزان جذب گیاهی بسیار زیاد بوده است(Henry, 1992). همچنین میزان آزاد شدن سرب  در لجن فاضلاب ناچیز گزارش شده است. در تحقیقات دیگر با استفاده از لایسیمتر غلظت سرب در زهاب با مصرف کمپوست پسماند شهری 15 تا 512 میکروگرم در لیتر(97) و 01/0 تا 3.0میلی گرم در لیتر در مورد کمپوست مخلوط پسماند شهری و لجن فاضلاب(91) و 01/0 میلیگرم در لیتر در کمپوست بقایای گیاهی (86) گزارش شده است. در مقالات مورد بررسی به جذب سرب از خاک توسط گیاهان زراعی اشاره نگردیده است و به نظر میرسد در مورد این گیاهان جذب سرب در حد ناچیز میباشد(Villarroel, 1992).

نیکل

مقدار گزارش شده نیکل در کمپوست در مناطق مختلف 8/0 تا 1220 پی پی ام  بوده  و تا حدودی به مواد مورد استفاده در تهیه کمپوست وابسته میباشد. در کمپوست تولید شده از لجن فاضلاب نیکل بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. میزان جذب نیکل به درون گیاه در تحقیقات انجام شده از 4/1 تا 6/58 درصد گزارش شده  و بیشترین مقادیر مربوط به کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب و در پهاش 1/5 گزارش شده است. در بیشتر گزارشات میزان جذب گیاهی نیکل از 37 درصد کمتر بوده است(94). در مورد کمپوست بقایای گیاهی مقدار نیکل در عصاره قابل اندازه گیری نبوده است (Villarroel, 1992). در برخی تحقیقات غلظت 3/0 میلیگرم در لیتر نیکل در زهاب پس از مصرف کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب گزارش شده است(Diaz, 1979). به عنوان مقایسه حد قابل قبول نیکل در فرانسه برای آب آشامیدنی 50 میکروگرم در لیتر تعیین گردیده است. جذب گیاهی نیکل در مطالعات متعددی بویژه در سبزیجات  در مناطقی که کمپوست به خاک اضافه شده گزارش شده است. مقادیر 8/6 تا 1/61 پی پی ام نیکل در اندام هوایی گیاه در این مطالعات اندازهگیری شده است(Lubrano, 1987). در مورد نهال سویا غلظت نیکل در کل اندامها 5/15 پی پی ام گزارش شده است. مصرف مستقیم لجن فاضلاب در یک تحقیق باعث افزایش غلظت نیکل در برگ ذرت به میزان 2 تا 17 پی پی ام شده است(Cabrera, 1987).

کرم

کمترین میزان کرم از کمپوست لجن فاضلاب (4/8 پی پی ام) و بیشترین میزان از کمپوست پسماند شهری (403 پی پی ام) گزارش شده است (Cabrera, 1987). با این حال از نظر آماری تفاوت معنیدار در بین نمونههای گزارش شده کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب مشاهده نمیگردد. قابلیت جذب گیاهی  فلز کرم موجود در کمپوست از 2/0 تا 3/37 درصد در مطالعات مختلف گزارش شده است(Petruzzelli, 1991). و در بیشتر موارد درصد قابل مانند بقیه عناصر فلزی جذب کمتر از 20 درصد بوده است. این مقادیر در آزمایشاتی به دست آمده است که پهاش خاک کمتر از 2/5 بوده است. در شیرابه کمپوست بقایای گیاهی میزان کرم ناچیز و در شیرابه مخلوط پسماند شهری و لجن فاضلاب  در حد کمتر از 1/0 میلیگرم در لیتر گزارش گردیده است (Chadsey, 1991). میزان قابل قبول کرم در آب آشامیدنی در فرانسه 50 میکروگرم در لیتر میباشد. در برخی منابع جذب گیاهی کرم در اراضی کشاورزی پس از افزودن کمپوست گزارش شده است.  جوانههای گندم کرم را به میزان 13 پی پی ام جذب کرده  که عمده آن در ریشه و بخش ناچیزی به برگ و دانه منتقل شده است (Adrian, 1991).

جیوه

اطلاعات موجود در این زمینه مربوط به میزان جیوه موجود در کمپوست بوده و در مورد میزان جذب گیاهی جیوه پس آز افزودن کمپوست به خاک تحقیقات چندانی انجام نشده است. میزان جیوه در کمپوست به مواد اولیه کمپوست بستگی دارد. و اختلاف بین کمپوست تولید شده از منابع مختلف از نظر آماری معنیدار میباشد (p=0.05 ). کمپوست پسماند شهری جیوه بیشتری دارد و میزان آن از 9/0 تا 3/20 پی پی ام گزارش شده است.

سلنیوم

میزان سلنیوم در کمپوست از 1/0 پی پی ام تا 8/8 پی پی ام بسته به مواد اولیه کمپوست گزارش گردیده است و تاثیر مواد اولیه بر میزان سلنیوم کمپوست از لحاظ آماری معنیدار میباشد(P= 0.01).ا ین امر به زیاد بودن سلنیوم در کمپوست لجن فاضلاب مربوط میباشد. میزان سلنیوم در چغندرقند پس از افزودن کمپوست پسماند شهری به خاک از 04/0 تا 17/0 گزارش شده است(Rutzke,1993). در مورد وضعیت سلنیوم در شیرابه کمپوست اطلاعاتی ارایه نگردیده است.

ارسنیک

اطلاعات ناچیزی در زمینه میزان ارسنیک در کمپوست ارایه شده است. بنا بر این گزارشات در کمپوست میزان ارسنیک از 7 تا 9 پی پی ام اندازهگیری شده است. در یک تحقیق افزودن مداوم کمپوست طی 30 سال تاثیری بر میزان ارسنیک تجمع یافته در گیاه کشت شده نداشته است (Manos, 1993).

آزبست

میزان آزبست موجود در کمپوست در مطالعات متعددی بررسی شده است (10، 37). در 8 نمونه تهیه شده از کمپوست پسماند شهری در همه موارد آزبست وجود داشته و در 22 نمونه کمپوست تهیه شده از مواد دیگر تنها در 13 نمونه آزبست یافت گردید.

ترکیبات آلی

بر خلاف عناصر آلاینده فلزی، ترکیبات آلی طی فرایند تهیه کمپوست توسط میکروارگانیسمها دچار تغییر و تحول و تجزیه میگردد(Vogtmann, 1992).  طی فرایند  تشکیل کمپوست به غیر از ترکیبات آلی پایدار و مقاوم  بقیه ترکیبات به واسطه فعالیت میکرو ارگانیسمها، دمای زیاد و روند زمان بر تهیه کمپوست دستخوش تجزیه و تغییر میگردد. بنا بر تحقیقات انجام شده ترکیبی مانند سم آفت کش دیازینون با گذشت 12 روز از فرایند تشکیل کمپوست بطور کامل تجزیه و از بین میرود(Lemmon, 1992).   در صورتیکه سم پنتاکلروفنل تا پنج سال پس از افزودن کمپوست در خاک باقی میماند(O’Connor, 1983). تحقیقات قابل توجهی در مورد آلایندگی ترکیبات آلی موجود در کمپوست تاکنون انجام نگردیده اس با این حال طیف متنوعی از ترکیبات آلی در کمپوست اندازهگیری و گزارش گردیده است(جدول 5). که برخی از انواع ترکیبات آلی با ذکر مثال بیان میگردد. دسته بندی این ترکیبات بر اساس مقاومت در برابر تجزیه میکربی در خاک، میزان سمیت برای انسان دام و گیاه،  و قابلیت تجمع در زنجیرهای غذایی انجام گر دیده است(O’Connor, 1983). ترکیبات آلی علاوه بر جذب از طریق ریشه گاهی بصورت بخار از طریق برگها نیز جذب گیاه میگردد(O’Connor, 1983). نیمه عمر این ترکیبات در خاک بسیار زیاد بوده و حتی پس از جذب در بدن جانداران دست نخورده میماند. میزان پی ای اچ در کمپوست از 1 تا 250 پی پی ام گزارش شده است.

آفت کشها

اگرچه کاربرد سموم با ترکیب آلی کلردار ممنوع میباشد ولی این ترکیبات همچنان در محیط زیست وجود دارند. در کمپوست هایی که از پسماند تفکیک شده تهیه گردیده است میزان این نوع آفت کش کمتر میباشد(Vogtmann, 1992) . میزان گزارش شده برای این نوع سم در کمپوست از 007/0 تا 2/2 پی ام بوده است.

ترکیبات هیدروکربنه کلردار

این نوع ترکیب در کمپوست به میزان 02/0 تا 1/1 پی پی ام گزارش شده است. حلال های تصعید شونده نیز از 1/0 تا 7 پی پی ام و میزان آن در کمپوست لجن فاضلاب بسیار ناچیز میباشد.

پی سی بی

میزان گزارش شده پی سی بی در کمپوست 5/0 تا 5 پی پی ام میباشد.

برخی ترکیبات آلی نیز در کمپوست به صورت طبیعی تولید میشود. به عنوان مثال برخی باکتریها اسیدهای چرب و استرهای متیلدار تولید میکنند. ولی میزان افزوده شده به خاک از این طریق ناچیز بوده و از 025/0 تا 05/0 پی پی ام فراتر نبوده و خطراتی به دنبال ندارد(Gonzales-Vila, 1982). پراکنش  ترکیبات آلی دیگر موجود در کمپوست به ویژه از طریق آلوده کردن آبهای سطحی ممکن است پیامدهای زیستمحیطی و بهداشتی داشته باشد. ترکیبات آلی از طریق شیرابه وارد اکوسسیستمهای آبی گردیده و باعث بر هم خوردن تعادل اکولوژیکی آنها میگردد. در یک تحقیق سه ساله ای امر باعث کاهش COD  (تقاضای شیمیایی برای اکسیژن) از 5000 به 200میلیگرم در لیتر گردید.

نتيجهگيري

مضرات کمپوست زباله شهری در صورت غیر استاندارد بودن بیش از کودهای شیمیایی می‌باشد.کمپوست پسماند شهری از سه طریق سبب بروز مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی میگردد. نخست تماس مستقیم با خاک و ورود عوامل بیماریزا به دستگاه گوارش که از این طریق احتمال بروز سمیت عناصر سنگین از قبیل سرب، کرم، کادمیوم وجود دارد. تحقیقات انجام شده نشان میدهد آلودگی ثانویه ناشی از ورود آلایندهها به زنجیره غذایی قابل توجه نمیباشد. ترکیبات آلی طی فرایند تهیه کمپوست توسط میکروارگانیسمها دچار تغییر و تحول و تجزیه میگردد.  طی فرایند  تشکیل کمپوست به غیر از ترکیبات آلی پایدار و مقاوم  بقیه ترکیبات به واسطه فعالیت میکرو ارگانیسمها، دمای زیاد و روند زمانبر تهیه کمپوست دستخوش تجزیه و تغییر میگردد.

مراجع

فتائی، ابراهیم.1385. مقدمه‌ای بر مدیریت مواد زائد جامد. اردبیل، انتشارات مهد تمدن، ص. 14- 13.

وزارت جهاد کشاورزی.1387.آنالیز فلزات سنگین در خاک، گیاه و کمپوست. سازمان تحقیقات کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب، ص. 32-12.

ززولی، محمد.1388. اصول فناوری کمپوست. تهران، انتشارات خانیران،ص. 211- 214.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 1386. کمپوست، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی. تهران، انتشارات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ص. 21-26.

Adrian, J.1991. Incidence de l’bpandage des boues urbaines sur l’apport de chrome alimentaire. Bull. Acad. Natl. Med., 175(6) (1991) 849-859.

C.G. Manos, K.J. Patel-Mandlik and D.J. Lisk, Asbestos in yard or sludge composts from the same community as a function of time-of-waste-collection. Chemosphere, 26(8) (1993) 1537-1540.

Cabrera, F. E. Diaz and L. Madrid.1991.Effect of using urban composts as manure on soil contents and plant uptake of heavy metals in soils amended with co-composted sewage sludge. J. Environ. Qual., 20(2) 387-395.

Chadsey, M. 1991. Environmental impact of yard waste compost, in BioCycle (Eds.), The BioCycle Guide to the Art and Science of Composting, JG Press, USA, 1991, 270 pp., 233-239.

Chadsey, M. 1991. Environmental impact of yard waste compost, in BioCycle (Eds.), The BioCycle Guide to the Art and Science of Composting, JG Press, USA, 1991, 270 pp., 233-239.

De Villarroel, J.R. , A.C. Chang and C. Amrhein. 1992. Cd Trace element in municipal solid waste composts: a review of potential detrimental effects on plants, soil biota and water quality. Biomass Bioenerg., 3(3-4) 239-259.

Diaz, L.F. and G.J. Trezek. 1979. Chemical characteristics of leachate from refuse-sludge compost. Compost Sci./Land Utiliz., May/June 27-30.

Gonzales-Vila, F.J., C. Saiz-Jimenez and F. Martin. 1982. Identification of free organic chemicals in composted municipal refuse. J. Environ. Qual., all (2) 251-254.

Vogtmann H. and K. Fricke. 1992, . Organic chemicals in compost: how relevant are they for the use of it? In Composting and Compost Quality Assurance Criteria. Commission of the European Communities Publisher, EUR 14254 EN. 429 pp., 227-236.

Henry, C.L.  And R.B. Harrison. 1992. Fate of trace metal in sewage sludge compost, in CD. Adrian0 (Ed.), Biochemistry of Trace Metal, Lewis, London, , p.195.

Henry, C.L. and R.B. Harrison, Fate of trace metal C. Garcia, T. Hernandez and F. Costa .1990.The influence

Legret, M., L. Divet and P. Marchandise. 1987. Mobility and extraction of heavy metals from sewage sludge. Water Res., 21(5) 541-5

Lemmon, C.R. and H.M. Pylypiw. 1992. Degradation of diazinon, chlorpyrifos, isofenphos and pendimethalin in

Lubrano, L. 1987. Evaluation of heavy metals bioavailability in compost treated soils, in Compost: Production, Quality and Use, Elsevier Applied Science, Barking, UK, 1987,853 pp., 659-665.

O’Connor, G.A., R.L. Chaney and J.A. Ryan. 1991.Bioavailability to plants of sludge-borne toxic organics. Rev. Environ. Contam. Toxicol., 121 129-155.

of composting and maturation processes on the heavy metal extractability from some organic wastes. Biol.

Rutzke, M. ., W.H. Gutenmann, SD. Williams and D.J. Lisk. 1993.Cadmium and selenium absorption by Swiss chard grown in potted composted materials. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 51 416-420.

Rutzke, M., W.H. Gutenmann, SD. Williams and D.J. Lisk. 1993.Cadmium and selenium absorption by Swiss hard grown in potted composted materials. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 51, 416-420.

Valo, R.  and M. Salkinoja-Salonen. 1983. Identifying Cleanup Alternatives at Hazardous Waste Sites and Spills: Biological Treatment, PNL4601, EPA-600/3-83-063, USEPA, Corvallis, Oregon,.

Vogtmann, H. and K. Fricke. 1992. Organic chemicals in compost: how revelant are they for the use of it? In Composting and Compost Quality Assurance Criteria. Commission of the European Communities Publisher, EUR 14254 EN.,, 429 pp., 227-236.

Wastes, 31 291-301.

Zucconi, F., A. Monaco and M. Forte. 1985, Phytotoxins during the stabilization of organic matter, in Composting of Agricultural and Other Wastes, Elsevier Applied Science, Barking, UK, 320 pp., 73-85.