# مورفولوژی، خواص مکانیکی و بازدارندگیشعله آلیاژ پلیاتیلن (PE)/ پلی(اتیلن-کو- وینیلاستات) (EVA) حاوی گرافیت قابل انبساط: اثر میزان EVA

# رضاعسگری خشوئی1، مهدی انتظام*،1

# 1 گروه مهندسی شیمی و پلیمر، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد

٭آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبات: m.entezam@yazd.ac.ir

چکیده

دراین پژوهش، مطالعات در زمینهی مورفولوژی، خواص مکانیکیکششی و بازدارنگیشعله آلیاژهای PE/EVA حاوی گرافیت قابلانبساط (EG) با هدف بررسی اثر میزان EVA انجامشدند. براین اساس، نمونههای آلیاژ با 25، 50 و 75 درصدوزنی (نسبت به PE)  از EVA و 10 درصدوزنی (نسبت به کل آلیاژ) از EG باروش اختلاطمذاب تحت شرایط مناسب تهیهشدند. نتایج حاصل از آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیلمیدانی(FE-SEM) نشاندادند که آلیاژها با 25 و 75 درصدوزنی از  EVA دارای مورفولوژی ماتریس-فاز پراکندهو مورفولوژی آلیاژ با 50 درصدوزنی از EVA از نوع بهمپیوسته است. از نتایج خواص مکانیکیکششیو شاخصحدیاکسیژن (LOI) نمونههای خالص PE و EVA و مقایسهی آنها با نتایج مشابه برای نمونههای کامپوزیت PE/EG و EVA/EG مشخص شد که اثر بازدارندگیشعلهی EG برای PE نسبت به EVA بیشتر استو اثر منفی EG بر استحکامکششی PE نیز تاحدی کمتر است درحالیکه EG اثر منفی بهمراتب کمتری بر افزایش طول در نقطهشکست EVA دارد. درتوافق با نتایج مشاهدهشده برای اثر EG بر خواص PE و EVA، برای نمونههای آلیاژ نیز، حضور EVA و افزایش میزان آن اثر مثبتی بر بازدارنگی شعلهی EG و اثر منفی بر استحکام کششی نداشت اما درکاهش اثر منفی EG بر افزایش طول درنقطهی شکست بهطور قابلملاحظهی موثر بود.

واژگان کلیدی: بازدارندگیشعله، خواصمکانیکی، پلیاتیلن، پلی(اتیلن-کو-وینیلاستات)، گرافیت قابل انبساط

1- مقدمه

امروزه پلیالفینها بهدلایل داشتن خواص منحصربهفردی نظیر مقاومتشیمیایی بالا، قابلیت بازیافت مناسب، قیمتکم و فرآیندپذیری آسان، کاربردهای بسیاری را در صنایع مختلف نظیر لوله، فیلم، محصولات قابل انقباض حرارتی، بستهبندی، نساجی، روکش کابلهای الکتریکی و خودروسازی بهخود اختصاص دادهاند. با این وجود از جمله مهمترین محدودیتهای آنها اشتعالپذیری بالا است که کاربردشان را محدود کردهاست. بنابراین تقویت خواص بازدارندگیشعله در پلیالفینها به یکی از مهمترین زمینههای تحقیقاتی دهههای اخیر تبدیل شدهاست. در این زمینه افزودنیهای هالوژندار، بهعنوان موثرترین مواد برای ایجاد خواص بازدارندگیشعله شناخته شدهاند، اما این نوع از افزودنیها بهدلیل تولید گازهای سمی درحین تجزیه، موجب بهخطر افتادن جان افراد، ایجاد آسیب به محیطزیست و همچنین خوردگی دستگاههای فرایندی حین آمیزهسازی میشوند. بههمین دلیل درسالهای اخیر توسعه بازدارندههای شعله عاری از هالوژن مورد توجه قرار گرفتهاست[1]. اما به دلیل کاراییکمتر افزودنیهای عاری از هالوژن نسبت به افزودنیهای حاوی هالوژن، برای دستیابی به خواص ضدشعله به میزان مناسب، میبایست درصد به مراتب بیشتری از این مواد درون پلیمر استفاده گردد؛ که این موضوع سبب افت شدید خواص فیزیکیمکانیکی پلیمر شده و کاربرد این مواد را در صنایع مختلف محدود میکند[2]. با این وجود، تحقیقات نشان داده است که در میان افزودنیهای عاری از هالوژن، سامانهها با اثر گرماتورمی (Intumescent) دارای کارایی مناسبی برای بازدارندگیشعله هستند. این سامانهها معمولاً از مواد مختلف شامل ماده تشکیلدهنده لایهذغالی (بهطورعمده پلیاُلها مانند پنتااِریتریتول)، کاتالیزگر تشکیلدهنده لایهذغالی مانند آمونیوم پلیفسفات و عامل پفزا (مانند ملامین) برای انبساط پلیمرمذاب، تشکیل میشوند. گرافیت با قابلیت انبساط(EG) یکی از افزودنیهای عاری از هالوژن است که به تنهایی عملکردی مشابه با یک سامانهی گرماتورمی داشته و میتواند خواص بازدارندگیشعله مناسبی را در سامانههای پلیمری ایجادکند[3].

برخی از محققین گزارش کردهاند که در میان پلیالفینها بر خلاف PE، EVA با EG سازگاری دارد که باعث اثر منفی کمتر EG بر خواص مکانیکی EVA نسبت به PE میشود[4]. بر این اساس، به عنوان فرضیه در نظر گرفته شد که حضور EVA در سامانهی PE/EG نیز باید بر کارایی بالاتر EG و کاهش اثر منفی آن بر خواص مکانیکی سامانه کمک کند. با توجه به این فرضیه،  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر میزان EVA در آلیاژ PE/EVA حاوی EG بر مورفولوژی، خواص مکانیکی و بازدارندگی شعلهی آلیاژ است.

2- بخش تجربی

در این تحقیق پلیاتیلن سبک (LDPE, L2102TX00)، با شاخص جریان مذاب (kg 16/2 و °C 190)  g/10min 9/1 و دانسیته gr/cm3 921/0 محصول پتروشیمیلالهی ایران، EVA (VS430) باشاخص جریان مذاب (kg 16/2 و °C 190)  g/10min 5/2 و دانسیته gr/cm3 939/0 حاوی 19% وزنی وینیلاستات محصول شرکت Lotte Chemical از کرهجنوبی و گرافیت قابل انبساط (EG, 350 F5) با میزان انبساط cm3/g 350، سایز ذرهی µm 300، دمای شروع انبساط °C 230-200 و  حاوی 98% کربن محصول شرکت Graphit Kropfmühl از آلمان استفاده شدند.

آلیاژهای PE/EVA با ترکیب درصدهای وزنی مختلف EVA (25، 50 و 75 نسبت به PE) بدون EG و حاوی 4 درصد وزنی EG (نسبت به کل آلیاژ) با روش اختلاط مذاب با استفاده از دستگاه مخلوط کنندهی داخلی (Brabender W350 EHT) در دمای °C 160 و با سرعت چرخش روتور rpm 60 تهیه شدند. نمونههای PE و EVA خالص، همچنین کامپوزیتهای PE/EG و EVA/EG حاوی wt.% 10 از EG تحت شرایط مشابه با نمونههای آلیاژ تهیه شدند. آزمونههای استاندارد برای انجام آزمونهای شاخص حدی اکسیژن و خواص مکانیکی کششی با روش قالبگیری فشاری و با استفاده از دستگاه پرس گرم (DR Collin) در دمای °C 160 و تحت فشار MPa 10 آمادهسازی شدند.

با هدف بررسی خواص ضد اشتعال نمونهها، آزمون LOI با استفاده از دستگاه Candle Type Flammability Tester و بر اساس استاندارد ASTM D2863 انجامشد. خواص مکانیکی نمونهها با استفاده از آزمون کشش توسط دستگاه کشش (Tensile, HIWA200) بر طبق استاندارد ASTM D638 اندازهگیری شدند. نتایج خواص مکانیکی گزارش شده میانگین مقادیر حاصل از سه اندازهگیری برای هر نمونه است. مطالعات مورفولوژی نمونههای آلیاژ با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM, MIRA III) انجام شدند. نمونهها ابتدا در نیتروژن مایع شکسته شدند، سپس سطح شکست آنها توسط لایه نازکی از طلا پوششدهی شد و تصاویر سطح شکست تحت بزرگنماییهای مختلف بدست آورده شدند.

3- نتايج و بحث

شکل 1 تصاویر حاصل از آزمون FE-SEM را برای نمونههای آلیاژ PE/EVA/EG حاوی درصدهای وزنی مختلف از EVA نشان میدهد. بر اساس مشاهدات حاصل از این تصاویر، نمونههای آلیاژ غنی از PE (25/75=PE/EVA) و غنی از EVA (75/25=PE/EVA) دارای مورفولوژی ماتریس-فاز پراکنده هستند درحالیکه آلیاژ با نسبت وزنی یکسان از اجزاء پلیمری (50/50=PE/EVA) دارای مورفولوژی بهمپیوسته است. تشکیل مورفولوژی بهمپیوسته برای آلیاژ در ترکیب درصدهای نزدیک از دو جزء، در توافق با نزدیکی خواص رئولوژیکی PE و EVA استفاده شده در این پژوهش است[5].

نتایج حاصلاز آزمون LOI برای کلیه نمونهها در جدول1 گزارش شده است. بر اساس این نتایج، در حالیکه نمونههای نمونههای آلیاژ PE/EVA مشابه با PE و EVA خالص دارای مقادیر LOI پایین (کمتر از 21( هستند و در نتیجه اشتعالپذیری بالایی دارند، افزودن EG به آنها منجربه افزایش قابل توجه LOI آنها میشود. همچنین مشاهدات حین سوختن نمونهها حاکی از آن بودند که حضور EG در نمونهها منجربه عدم چکه کردن آنها حین سوختن میشود. درحقیقت، EG با مکانیسم فازجامدو با عملکردی مشابهبا سامانههای بازدارندهیشعله دارای اثرگرماتورمی، با ایجاد لایهیذغالی محافظو منبسطشده درسطح نمونه بهعنوان سدی در برابر انتقالگرما بهپلیمر، نفوذ اکسیژن به تودهی آنو انتقال گازهای قابل اشتعال حاصلاز سوختن پلیمر به فازگاز (شعله) جلوگیری میکندو باعث ایجاد خواص بازدارندگیشعله در نمونهها میشود]6[. نکتهی حائز اهمیت دیگر درمورد نتایج آزمون LOI این است که کارایی EG جهت ایجاد خواص ضدشعله، برای نمونهی آلیاژ غنی از PE بیشتر از دیگر نمونههای آلیاژ است. این نتیجه درتوافق با کاراییبالاتر خواص ضدشعلهی EG برای PE نسبت به EVA استو به نظر میرسد که با وجود سازگاری میان EVA و EG، حضورآن درکنار PE، به افزایش کارایی EG جهت ایجاد خواص بازدارندگیشعله کمک نمیکند.

استحکام کششیو افزایش طول درنقطهی شکست حاصلاز آزمون کشش برای کلیهی نمونهها در جدول 1 ارائه شده است. این نتایج به وضوح نشان میدهند که حضور EG در نمونههای آلیاژ منجربه کاهش قابلتوجه خواصمکانیکی آنها میشود. با توجه به سازگاری میان EVA و EG انتظار آن است که حضور EVA درکنار PE منجر به افت کمتر خواصمکانیکی آلیاژ ناشی از افزودن EG به آن شود، اما بر اساس نتایج (جدول 1)، این موضوع تنها درمورد افزایش طول درنقطهی آلیاژ صدق میکند کهبا افزایش مقدار EVA در نمونههای آلیاژ نیز افت افزایش طول در نقطهی شکست آلیاژ به دلیل حضور EG کمتر میشود. این نتیجه درتوافق با تاثیر EG بر خواصمکانیکی PE و EVA خالص است. همانطور که ازنتایج در جدول 1 مشخص میشود، افزودن EG به EVA نسبتبه PE منجربه افت افزایش طول در نقطهی شکست به مراتب کمتری میشود درحالیکه استحکام کششی EVA حتی تا حدی بیشتر از PE بهدلیل حضور EG کاهش مییابد.

شكل 1.  تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیلمیدانی (FE-SEM) برای نمونههای آلیاژ PE/EVA/EG با درصدهای وزنی مختلف از اجزاء پلیمری: (الف) (PE/EVA)(25/75)، (ب) (PE/EVA)(50/50) و (ج) (PE/EVA)(75/25)

جدول 1. نتایج حاصل از آزمون LOI و خواص مکانیکی کششی نمونهها

| ردیف | نمونه | LOI | El@br (%) | کشش (Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE | 5/17 | 16 ± 667 | 2/0 ± 13 |
| 2 | EVA | 19 | 35 ± 1217 | 8/0 ± 18 |
| 3 | PE/EG | 5/22 | 16 ± 65 | 2/0 ± 8 |
| 4 | EVA/EG | 5/23 | 22 ± 702 | 3/0 ± 9 |
| 5 | PE/EVA (25/75) | 5/18 | 29 ± 811 | 1/0 ± 7/13 |
| 6 | PE/EVA (25/75) با wt.% 10 از EG | 24 | 19 ± 100 | 4/0 ± 4/6 |
| 7 | PE/EVA (50/50) | 5/18 | 30 ± 980 | 7/0 ± 9/14 |
| 8 | PE/EVA (50/50) با wt.% 10 از EG | 5/22 | 35 ± 217 | 5/0 ± 6 |
| 9 | PE/EVA (75/25) | 5/19 | 32 ± 1057 | 3/0 ± 5/15 |
| 10 | PE/EVA (75/25) با wt.% 10 از EG | 5/23 | 30 ± 389 | 5/0 ± 4/6 |

4- نتيجه‌گيری

دراین پژوهش، ضمن بررسی مورفولوژی آلیاژها برپایهی  PE/EVA حاوی EG، اثر حضورو  میزان EVA برکارایی خواص بازدارندگیشعله EG و کاهش افت خواص مکانیکی کششی آلیاژ ناشی از افزودن EG به آن بررسی شد. براساس نتایج حاصل از آزمون FE-SEM آلیاژهای غنی از PE و غنی از EVA دارای مورفولوژی ماتریس-فاز پراکنده بودندو آلیاژ (PE/EVA)(50/50) مورفولوژی بهمپیوسته نشان داد.  با وجود سازگاری میان EVA و EG، افزایش میزان EVA در نمونههای آلیاژ اثر مثبت بر افزایش کارایی خواص بازدارندگیشعلهی EG نداشت و این خواص برای نمونهی آلیاژ غنی از PE بهتر از دیگر نمونهها بود. همچنین حضور EVA در نمونههای آلیاژ منجر به کاهش کمتر افزایش طول در نقطهی شکست آنها ناشی از حضور EG در آنها شد که این اثر با افزایش میزان EVA نیز تقویت شد.

مراجع

[1] Liang, B., Hong, X., Zhu, M., Gao, C., Wang, C., & Tsubaki, N. (2015). Synthesis of novel intumescent flame

retardant containing phosphorus, nitrogen and boron and its application in polyethylene. Polymer Bulletin, 72(11),

2967-2978.

[2] Morgan AB, Wilkie CA, editors. Non-Halogenated Flame Retardant Handbook. Scrivener Publishing, (2014).

[3] Lim, K. S., Bee, S. T., Sin, L. T., Tee, T. T., Ratnam, C. T., Hui, D., & Rahmat, A. R. (2016). A review of

application of ammonium polyphosphate as intumescent flame retardant in thermoplastic composites. Composites

Part B: Engineering, 84, 155-174.

[4] Xie, R., & Qu, B. (2001). Expandable graphite systems for halogen‐free flame‐retarding of polyolefins. I.

Flammability characterization and synergistic effect. Journal of Applied Polymer Science, 80(8), 1181-1189.

[5] Utracki LA, Wilkie CA, editors. Polymer blends handbook. Dordrecht: Kluwer academic publishers, (2002).

[6] Zheng, Z., Liu, Y., Zhang, L., & Wang, H. (2016). Synergistic effect of expandable graphite and intumescent flame retardants on the flame retardancy and thermal stability of polypropylene. Journal of materials science, 51(12), 5857-5871.

1- Expandable graphite