# تاوپرگ کربن-اپوکسی: چالشها، مزایا و معایب

# امیررضا پولادوند، مهرزاد مرتضائی⃰ ، مهران جهانی1

# 1تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده مهندسی کامپوزیت، گروه مهندسی پلیمر، صندوق پستی 15875

٭mhrmorteza@gmail.com

چکیده

مشکلات موجود در فرآیندهای خیس مانند رشتهپیچی و پالتروژن سبب شده تا جهت ساخت سازههای کامپوزیتی الیاف بلند و پیوسته تاوپرگها به شدت مورد توجه قرار گیرند. تاوپرگها ترکیبی از صدها یا هزاران لیف در جرم پیوستهای از ماتریس هستند که در صنایع حساسی از جمله هوافضا بسیار پر طرفدارند. مهمترین مسئله در تولید تاوپرگ کربن-اپوکسی چسبناکی آنها پس از مرحله پیشپخت است. هدف اصلی این پژوهش کنترل چسبناکی پیشآغشته در دمای محیط با افزایش درصد پیشپخت و همچنین افزودن رزین جامد به فرمولاسیون است. با استفاده از آزمون پراب میزان چسبناکی پیشآغشته و همچنین تاثیر عوامل مختلف بر آن مورد بررسی قرار گرفت. ویسکوزیته مخلوط نیز با استفاده از آزمون ویسکومتری ارزیابی شد. نتایج آزمون پراب نشانگر وابستگی چسبناکی به میزان محتوی رزین بود. همچنین یک قله در چسبناکی با افزایش درصد پیشپخت مشاهده شد و درصد پیشپخت منجر به غیر چسبناک شدن تعیین شد. از سوی دیگر افزودن رزین جامد به فرمولاسیون سبب کاهش چسبناکی در دمای محیط شد. بررسی ویسکوزیته و جریان پذیری رزین نشانگر افزایش ویسکوزیته با افزایش درصد پیشپخت و همچنین افزودن رزین جامد به فرمولاسیون بود.

کلید واژگان: تاوپرگ، چسبناکی، جریان پذیری، درصد پیشپخت، کامپوزیت کربن-اپوکسی

1- مقدمه

پیشآغشتهها ترکیبی از الیاف تقویت کننده با یک رزین فرموله شده گرمانرم یا گرماسخت هستند که از لحاظ فرآیندی در جایگاه حد واسط بین مواد اولیه و محصول نهایی قرار میگیرند[1]. تاو به معنای دسته الیاف نتابیده است که در آن تمام رشتهها بدون اتصال در یک جهت هستند. تاوپرگها گونهای از پیشآغشتهها هستند که در آن صدها یا هزاران رشته از الیاف در یک جرم پیوسته از ماتریس وجود دارد[2]. تاوها در کاربردهایی که نیاز به ساختارهای کامپوزیتی الیاف بلند و پیوسته با خواص مکانیکی بالا است انتخاب بسیار مناسبی هستند[3]. در میان ماتریسهای مختلف، پیشآغشتههای رزین اپوکسی به دلیل خواص قابل توجهشان در زمینههای مختلفی همچون هوافضا [4]، هواپیمایی [5] و غیره کاربرد وسیعی دارند. تاوپرگهای گرماسخت به دلیل غیر چسبناک بودن جایگزین بسیار مناسبی برای فرآیندهای خیس مانند رشته پیچی و پالتروژن هستند. در فرآیندهای خیس زمانی که الیاف آغشته به رزین دور استوانه پیچیده میشوند به دلیل فشار اعمالی و ویسکوزیته پایین رزین خام، رزین از لایههای داخلی خارج‌شده و به لایههای بیرونی نفوذ کرده و سبب ایجاد تغییرات در میزان محتوی رزین در لایههای مختلف شده که این خود باعث جدایش لایهها و شکست کامپوزیت میشود. اما در تاوپرگها بدلیل اینکه پخت جزئی قبل از پیچیده شدن صورت میگیرد رزین تقریبا در جای خود تثبیت شده و دیگر در اثر فشار لایههای مختلف دچار تغییرات در محتوی رزین نمیشود. تحقیقات نشاندهنده آن است که خواص مکانیکی محصولات ساخته‌شده از تاوپرگها  بالاتراز خواص مکانیکی محصولاتی است که به‌وسیله فرآیندهای خیس ساخته میشوند[6].

چالش اصلی در تولید تاوپرگ اپوکسی چسبناکی است. چسبناکی جز خواص ویسکوالاستیک توده پیشآغشته بوده و عبارت است از توانایی یک پیش‌آغشته برای چسبیدن به خودش و یا به سطوح دیگر (شکل 1)[7]. در پیشآغشتههای معمول برای جلوگیری از چسبیدن لایهها در زمان انبار داری و حمل و نقل از کاغذهای جدا کننده در دو طرف پیشآغشته استفاده میشود که این کار برای جدا کردن لایههای تاوپرگ عملا امکان پذیر نیست.

شکل 1. شمائی از ایجاد لیفچهها بین سطح پیشآغشته و کاغذ جدا کننده

این اتصال از ویسکوزیته پایین پیشآغشته پس از مرحله پیش پخت نشات میگیرد و مربوط به اتصال در حالت لاستیکی است[8]. ما در این پژوهش سعی داریم با افزایش درصد پیشپخت و همچنین افزودن رزین جامد به فرمولاسیونی دستیابیم که در دمای محیط غیر چسبناک باشد تا لایههای تاوپرگ پس از تولید و در زمان انبار داری بدون نیاز به کاغذ جدا کننده بهیکدیگر نچسبند و با کمی افزایش دما در زمان قالبگیری مجددا چسبناکی باز گردد تا هم از سرخوردن لایهها بر رو یکدیگر تا اتمام عملیات پخت جلوگیری کند و هم نفوذ لایهها دریکدیگر به خوبی صورت پذیرد.

2- بخش تجربی

در این پژوهش از رزین های اپوکسی مایع با کد تجاری (epon 828) با EEW=183-188 g/mol، رزین اپوکسی جامد با کد تجاری (KER 3004) با EEW=704-794g/mol و عامل پخت تاخیری (DICY) استفاده شد.

در نمونههایی که فقط از رزین مایع استفاده میشد، عامل پخت توسط یک پره خورشیدی متصل به همزن مکانیکی مدل (IKA) با دور rpm 1400 به مدت 8 ساعت در رزین مخلوط شد. اما در نمونههایی که از ترکیب دو رزین جهت تولید پیشآغشته استفاده میشد، ابتدا رزین جامد با نسبت 1 به 5/0 در (MEK) حل شد، سپس رزین مایع به آن اضافه شد و در آخر مطابق با نمونههای قبلی پودر DICY به محلول اضافه شده و توسط همزن مکانیکی اختلاط صورت پذیرفت.

جهت سنجش چسبناکی پیشآغشته در این پژوهش از آزمون پراب مطابق (شکل 2) استفاده شد. ویسکوزیته نمونهها نیز با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد DVI-II pro با ترک بالای 80% سنجیده شد.

شکل 2. شمائی از مراحل و قسمتهای مختلف آزمون پراب سنجش چسبناکی

3- نتايج و بحث

یکی از اصلیترین عوامل تاثیر گذار بر خواص پیشآغشته از جمله چسبناکی میزان محتوی رزین است. نتیجه آزمون پراب نمایشگر وابستگی میزان چسبناکی پیشآغشته به محتوی رزین است (شکل 3)[9]. در محتویهای رزین کم مقدار چسبناکی پیشآغشته بشدت پایین است که با افزایش محتوی رزین این مقدار افزایش مییابد. یکی از دلایل اصلی این اتفاق نبود رزین کافی بر روی سطح پیشآغشته است که با اعمال فشار از سوی پراب رزین کنار زده شده و به سطح پارچه میرسد و به همین دلیل چسبناکی کمی از خود نشان میدهد. اما با افزایش میزان محتوی رزین رفته رفته میزان رزین روی سطح افزایش یافته که سبب ایجاد اتصال قویتر بین پراب و رزین شده و نیروی بالاتری را نشان میدهد.

شکل 3. نمودار تاثیر تغییرات محتوی رزین بر میزان چسبناکی پیشآغشته

جهت غیر چسبناک بودن در دمای محیط باید رزین در این دما در حالت جامد باشد. اما استفاده از یک رزین جامد به تنهایی سبب خشک شدن پیشآغشته و از دست دادن انعطاف‌پذیری آن میشود پس لازم است که با رزین مایع ترکیب شود تا رزین مایع وظیفه انعطاف‌پذیری و فرآیند پذیری بهتر را فراهم کند و رزین جامد به دلیل جرم مولکولی بالاتر سبب غیر چسبناک شدن در دمای محیط شود. نتایج آزمون پراب (شکل 4) نشان دهده این واقعیت هستند.

شکل 4. تغییرات میزان چسبناکی با افزایش محتوی رزین جامد در ترکیب

حضور بیش از 50% محتوی رزین جامد در فرمولاسیون سبب غیر چسبناک شدن در دمای محیط میگردد اما اگر این مقدار به بیشاز 60% برسد پیشآغشته انعطاف‌پذیری خود را ازدست‌ میدهد و توانایی نشستن بر روی قالب را نخواهد داشت.

افزودن درصد پیشپخت نیز میتواند اثری مشابه افزودن رزین جامد داشته باشد. (شکل 4) تغییرات چسبناکی را با درصد پیشپخت در دو دمای محیط در دو فصل مختلف نشان میدهد.

شکل 5. تغییرات میزان چسبناکی بر اساس درصد پیشپخت در دو دمای محیط مختلف

در درصدهای پیشپخت پائین رزین در حالت مایع جریان پذیر با ویسکوزیته پایین قرار دارد و دارای استحکام اتصال کافی نبوده که سبب چسبناکی پایین میشود. با افزایش درصد پیشپخت ویسکوزیته رزین افزایش یافته (شکل 6) تا جایی که در درصد پیشپخت نزدیک به 20% رزین دیگر جریان پذیری خود را از دست داده و به حالت شبه جامد میرود که بیشترین چسبناکی متعلق به همین محدوده است. اما با افزایش درصد پیشپخت به بالای 30% دمای انتقال شیشهای رزین به دمای بالاتری از دمای محیط انتقال پیدا کرده و سبب جامد شدن رزین در دمای محیط شده که پیشآغشته را غیرچسبناک میکند. البته لازم بذکر است که درصد پخت غیرچسبناک شدن به شدت وابسته به دمای محیط است برای مثال در آزمایشات ما در فصل زمستان در30% پیشپخت پیشآغشته کاملا غیر چسبناک بود اما در فصل تابستان که دمای محیط بالاتر است همین ترکیب درصد دارای چسبناکی قابل قبولی است و 35% پیشپخت غیر چسبناک شده است. همچنن درصد پیشپختی که منجر به کمترین چسبناکی میگردد کاملا وابسته به نوع عامل پخت بوده، هر چه عامل پخت بتواند سریع تر تحرک زجیر را در دمای محیط کاهش دهد یا باعث افزایش ویسکوزیته بیشتری گردد، در درصدهای پخت پایینتری به غیر چسبناکی ختم خواهد شد.

شکل 6. تغییرات ویسکوزیته بر اساس تغییراتدرصد پیشپخت

شکلها

شکل 1. شمائی از ایجاد لیفچهها بین سطح پیشآغشته و کاغذ جدا کننده

شکل 2. شمائی از مراحل و قسمتهای مختلف آزمون پراب سنجش چسبناکی

شکل 4. نمودار تاثیر افزودن رزین جامد بر میزان چسبناکی پیشآغشته

شکل 3. نمودار تاثیر تغییرات محتوی رزین بر میزان چسبناکی پیشآغشته

شکل 6. تغییرات ویسکوزیته بر اساس تغییرات درصد پیشپخت

شکل 5. تغییرات میزان چسبناکی بر اساس درصد پیشپخت در دو دمای محیط مختلف

4- نتيجه‌گيری

سه عامل محتوی رزین، درصد پیشپخت و افزودن رزین جامد به فرمولاسیون به عنوان عوامل موثر در غیر چسبناککردن تاوپرگ در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفتند. کاهش محتوی رزین به زیر 30% درصد سبب کاهش شدید چسبناکی پیشآغشته شد. یک قله در چسبناکی با افزایش درصد پیشپخت مشاهده شد که بیشینه آن در محدوده 20 تا 25% پیش پخت بود و بیش از 30% پیشپخت سبب غیر چسبناک شدن پیشآغشته در دمای محیط شد. همچنین افزایش درصد پیشپخت سبب افزایش ویسکوزیته و ایجاد تغییر در حالت فیزیکی رزین شد. از سوی دیگر استفاده از رزین جامد در فرمولاسیون باعث افزایش جرم مولکولی شد که کاهش چسبناکی پیشآغشته را در دمای محیط در پی داشت.

مراجع

[1] Ahn, K.J., & Seferis, J.C. (1993). Prepreg process analysis. Polym Compos, 14, 349–360.

[2] Muzzy, J.D., & Colton, J.S. (1993). Non-woven flexible multiply towpreg fabric. Georgia Tech Research Corp, United States patent US 5,198,281.

[3] Nunes J.P., Van Hattum, F.W., Bernardo, C.A., Silva, J.F., & Marques, A.T. (2004). Advances in thermoplastic matrix towpregs processing. Journal of Thermoplastic Composite Materials, 17, 523-44.

[4] Stewart, A.L., & Poursartip, A. (2018). Characterization of fibre alignment in as-received aerospace grade unidirectional prepreg. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 112, 239-249.

[5] Uddin, M.N., Gandy, H.T., Rahman, M.M., & Asmatulu, R. (2019). Adhesiveless honeycomb sandwich structures of prepreg carbon fiber composites for primary structural applications. Advanced Composites and Hybrid Materials, 2, 339–350.

[6] Beck, R., & Colton, A. (1999). A process for prestaging thermosetting towpreg. Polymer composites, 20, 132-145.

[7] Gent An., and Hamed, G.R., Fundamentals of adhesion in Handbook of Adhesives, 1rd ed., Springer, Boston, (1990).

[8] Endruweit, A., Choong, G.Y., Ghose, S., Johnson, B.A., Younkin, D.R., Warrior, N.A., & De Focatiis, D.S. (2018). Characterisation of tack for uni-directional prepreg tape employing a continuous application-and-peel test method. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 114, 295-306.

[9] Schubel, P.J., Crossley, R.J., Boateng, E.K., & Hutchinson, J.R. (2013) Review of structural health and cure monitoring techniques for large wind turbine blades. Renewable energy, 51, 113-123.

Prepregs

Filament winding