# تولید کیتوزان با خواص ضد میکروبی از پوست میگو با کمک پرتو الکترونی

# فاطمه انوری1، احمد توکلی2، مسلم توکل3

# 1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، مجتمع پژوهشی ایران مرکزی

# 2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی

# 3 دانشگاه یزد، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی و پلیمر

٭m.tavakol@yazd.ac.ir

چکیده

در این پژوهش اثر پرتودهی الکترونی بر فرآیند تولید کیتین و کیتوزان از پوست میگو و خصوصیات کیتوزان تولیدی بررسی شد. با توجه به نتایج، پرتودهی الکترونی پودر پوست میگو، موجب کاهش زمان مورد نیاز برای املاح زدایی شد و در شرایط مشابه املاح زدایی موجب افزایش میزان املاح زدایی گردید. همچنین پرتودهی الکترونی موجب کاهش گرانروی، وزن مولکولی و بلورینگی و افزایش درجه استیل زدایی و فعالیت ضد میکروبی کیتوزان تولیدی گردید. با توجه به نتایج، استفاده از پرتودهی الکترونی به عنوان روشی مؤثر برای تولید کیتوزان با وزن مولکولی، درجه استیل‌زدایی و فعالیت ضد میکروبی متفاوت پیشنهاد می‌گردد.

کلید واژگان: پوست میگو، کیتوزان، پرتودهی الکترونی، وزن مولکولی، درجه استیل زدایی، خاصیت ضد میکروبی

1- مقدمه

پوست سخت پوستان مانند میگو، به عنوان ضایعات محصولات دریایی، شامل سه بخش‌ اصلی کیتین (حدود %28 وزنی)، پروتئین (حدود %38 وزنی) و مواد معدنی (حدود %34 وزنی) است. با توجه به مصرف قابل توجه محصولات دریایی، ایجاد راه‌کاری برای استحصال مواد با ارزش از ضایعات این محصولات، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، از تولید مقدار زیادی آلاینده‌ محیط زیست جلوگیری می‌کند [1]. برای استخراج کیتین از پوست میگو، عمومأ سه مرحله متوالی پروتئین زدایی با قلیا، املاح زدایی با اسید و رنگدانه زدایی انجام می‌گیرد. با توجه به مصرف زیاد اسید و سود و ایجاد حجم بالایی از پساب، روش‌هایی مانند استفاده از آنزیم‌ها و تخمیر برای حذف املاح معدنی و پروتئین‌ها پیشنهاد شده‌اند [2]. یک مشکل روش آنزیمی، قیمت بالای آنزیم‌های مورد نیاز است [3]. اخیراً پژوهش‌هایی برای بهبود شرایط استخراج کیتین با استفاده از پرتو گاما منتشر شده است. استفاده از پرتو گاما منجر به کاهش دما و مدت زمان واکنش، افزایش درجه استیل‌زدایی و کاهش وزن مولکولی پلیمر استخراجی گردیده است‌ [1, 4].

کيتوزان پلي‌ساکاريدي كاتيوني است که از حذف جزئي گروه‌هاي استيل از کيتين با هیدرولیز قلیایی در دمای بالا بدست می‌آید. کیتوزان دارای کاربردهای گسترده‌ای در صنایع پزشکی، داروسازی، غذایی، زیستی، کشاورزی، آرایشی و بهداشتی، تصفیه آب و پساب و ... است. با انجام برخی اصلاحات و با کنترل خواصی مانند وزن مولکولی و درجه استیل زدایی، برخی خواص این ماده مانند فعالیت ضد میکروبی و قدرت اتصال به چربی قابل تنظیم است. هر چند تاکنون مطالعات انگشت شماری در زمینه استفاده از پرتو گاما در تسهیل تولید کیتین و کیتوزان و اثر آن بر محصول انجام شده ولی مطالعه‌ای در مورد استفاده از پرتو الکترونی تاکنون انجام نشده است. در پژوهش حاضر، اثر استفاده از پرتو الکترونی بر فرآیند استخراج کیتین و تولید کیتوزان مطالعه شده است و در نهایت با مطالعه اثر پرتو بر خصوصیات محصول، امکان تولید مشتقات کیتوزانی با فعالیت ضد میکروبی مناسب جهت کاربردهای پزشکی مانند درمان زخم‌های عفونی بررسی شده است.

2- بخش تجربی

پوست میگوی صید شده از سواحل خلیج فارس از مغازه‌های ماهی‌فروشی سطح شهر یزد خریداری گردید. پوسته‌ها به دقت تمیز و برای زدودن چربی با آب گرم شستشو داده شد. پوسته‌ها خشک و به تکه‌های ریز آسیاب شد. پودر پوست میگو توسط دستگاه شتابنده الکترون با دز معین (10، 20، 33، 66 و 99 کیلوگری) پرتودهی شد. برای املاح‌زدایی پودر پوست میگو با محلول اسید کلریدریک با غلظت معین در مدت زمان معین تماس داده شد. برای پروتئین‌زدایی، پودر املاح‌زدایی شده در مدت زمان معین در تماس با سود با غلظت معین در دمای 65 درجه سانتی‌گراد قرار گرفت. برای تبدیل کیتین به کیتوزان، واکنش با سود غلیظ (40-50 درصد وزنی-حجمی) ابتدا در دمای اتاق به مدت 24 ساعت و سپس در دمای جوش محلول به مدت 3-6 ساعت انجام شد. برای بررسی خصوصیات کیتوزان تولیدی تعیین درجه استیل‌زدایی با آزمون تیتراسیون پتانسیل‌سنجی، تعیین وزن مولکولی با بررسی گرانروی و معادله مارک-هوینگ، آنالیز پراش پرتو ایکس، آنالیز وزن‌سنجی گرمایی و آزمون خواص ضد میکروبی انجام شد. برای آزمون خواص ضد میکروبی از روش کشت تعلیقی استفاده شد.

3- نتايج و بحث

پرتوهای یونیزه کننده باعث تولید یون و رادیکال‌های آزاد می‌شوند، بنابراین می‌توانند موجب ایجاد تغییرات شیمیایی در ساختار مواد شوند. در مورد پلیمرها، تغییرات ایجاد شده شامل تخریب زنجیر و یا شبکه‌ای شدن است. در پلی‌ساکاریدها، عمدتاً واکنش غالب تخریب زنجیره پلیمری است. با توجه به حضور کیتین و پروتئین‌ها در پوست میگو و پیوندهای کوالانسی بین برخی پروتئین‌های موجود در ساختار با کیتین از جایگاه واحدهای هیسیتیدیل و آسپارتین، پرتودهی می‌تواند موجب کاهش وزن مولکولی پلیمرها و شکست پیوندهای کوالانسی بین پروتئین و کیتین شود. همچنین، امکان تأثیر پرتو بر کربنات کلسیم به دلیل خاصیت جاذب الکترونی آن‌ وجود دارد. پرتودهی کربنات کلسیم در دزهای بالا می‌تواند منجر به تولید یون‌های CO2-، CO32-، CO3- و ... شود که ممکن است بر فرآیند املاح زدایی تأثیر بگذارد. در جدول 1 اثر پرتو بر فرآیند املاح‌زدایی آورده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود در مورد نمونه‌های املاح‌زدایی شده با اسید کلریدریک 5/0 مولار و زمان 2 ساعت، با افزایش دز پرتودهی از 0 به 30 کیلوگری، میزان کلسیم باقیمانده از 75/0±00/40 به 31/1±82/28 میلی‌گرم بر گرم کاهش یافته است. همچنین مقایسه داده‌ها نشان‌دهنده نقش پرتو الکترونی در کاهش زمان مورد نیاز برای فرآیند املاح زدایی است.

جدول 1- اثر پرتو الکترونی بر میزان املاح زدایی از پوست میگو

| دز پرتودهی (kGy) | غلظت اسید (M) | زمان (h) | باقیمانده کلسیم (mg/g) | دز پرتودهی (kGy) | غلظت اسید (M) | زمان (h) | باقیمانده کلسیم (mg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5/0 | 2 | 1/40 | 0 | 5/0 | 6 | 7/15 |
| 10 | 5/0 | 2 | 5/26 | 10 | 5/0 | 6 | 4/14 |
| 30 | 5/0 | 2 | 8/28 | 30 | 5/0 | 6 | 3/13 |

از طرف دیگر، افزایش دز پرتودهی منجر به کاهش وزن باقیمانده در فرآیند پروتئین‌زدایی می‌شود. با توجه به تخریب ساختار پلیمری و احتمال حل شدن برخی ترکیبات حاصل از تخریب زنجیره، این کاهش وزن منطقی است ولی نمی‌تواند لزوماً به پروتئین‌زدایی بیشتر نسبت داده شود. پیشتر مهلوس و همکاران گزارش دادند که پرتودهی پودر موجب کاهش زمان مورد نیاز برای فرآیند پروتئین‌زدایی می‌شود ولی بر میزان سود مورد نیاز اثری ندارد [1].

در شرایط یکسان واکنش استیل‌زدایی از کیتین، با افزایش دز پرتودهی درجه استیل‌زدایی افزایش یافت (جدول 2). این افزایش می‌تواند به کاهش وزن مولکولی و بلورینگی کیتین با پرتودهی نسبت داده شود.

جدول 2- اثر پرتودهی پوست میگو بر درجه استیل‌زدایی و وزن مولکولی کیتوزان تولیدی

| دز پرتودهی (کیلوگری) | 0 | 10 | 20 | 30 | 66 | 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| درجه استیل‌زدایی (درصد) | 1/70 | 3/79 | 8/83 | 4/88 | 6/93 | 3/95 |
| وزن مولکولی (گرم بر مول) | 105×1/2 | 104×3/8 | 104×6/6 | 104×7/3 | 104×1/3 | 104×9/2 |
| قدرت جذب رطوبت (درصد) | 801 | 996 | 772 | 704 | ... | ... |

در حالی که تمام نمونه‌های کیتوزانی به صورت کامل در اسید استیک 2% وزنی-حجمی حل شدند، گرانروی محلول نمونه‌های پرتو دیده دارای کاهش معنی‌داری بود. افزایش دز پرتودهی در بازه 0 تا 100 کیلوگری منجر به کاهش وزن مولکولی کیتوزان تولیدی شد (جدول 2). با افزایش دز پرتو، شیب خط کاهش وزن مولکولی کاهش یافته که با نتایج گزارش‌ها همخوانی دارد [4].

در شکل 1 نمودار وزن‌سنجی گرمایی نمونه کیتین، کیتوزان و کیتوزان حاصل از پودر پرتو دیده با دز 30 کیلوگری نشان داده شده است. دمای انتقال شیشه‌ای و دمای تخریب کیتین 320 و 350 درجه بود که این مقادیر برای کیتوزان به 280 و 300 درجه سانتی‌گراد کاهش یافت. این مقادیر در مورد نمونه پرتو دیده، تغییری نشان نداد. مطابق آنچه در گزارش‌ها نیز اشاره شده، به نظر می‌رسد پرتودهی مواد اولیه بر خواص گرمایی کیتوزان تولیدی اثر معناداری نداشته است [4].

شکل 2- نمودار وزن‌سنجی گرمایی نمونه‌ها

کیتوزان با تشکیل یک لایه نفوذناپذیر روی سطح غشای باکتری‌ها در فرآیند تبادل مواد غذایی و دفع مواد زائد از سلول اختلال ایجاد کرده و موجب مرگ سلولی می‌شود. تشکیل کمپلکس پلی‌الکترولیت بین گروه‌های آمینی کیتوزان و گروه‌های دارای بار منفی سطح سلول، نقش مهمی در تشکیل لایه یاد شده دارد. با کاهش وزن مولکولی و افزایش درجه استیل‌زدایی، تشکیل لایه تسهیل شده و فعالیت ضد میکروبی افزایش می‌یابد. همچنین خاصیت شلاته کنندگی کیتوزان بر فعالیت ضد میکروبی آن مؤثر است. کیتوزان دارای وزن مولکولی پایین‌تر با نفوذ به داخل سلول می‌تواند موجب ایجاد تداخل در فعالیت متابولیکی و تعادل یونی و ترمودینامیکی داخل سلول شده و موجب مرگ باکتری شود. برای ارزیابی خواص ضد میکروبی نمونه کیتوزان تولید شده تحت شرایط مختلف، از روش قرائت میزان کدورت کشت معلق به عنوان معیاری از میزان رشد و تکثیر باکتری‌ها استفاده شد. همانطور که در شکل 3 مشاهده می‌گردد، در نمونه پرتو دیده زمان فاز تأخیر به صورت قابل توجهی افزایش یافت و پس از آن میزان رشد باکتری‌ها در مقایسه با نمونه پرتو ندیده به صورت قابل توجهی کمتر بود.

شکل 3- فعالیت ضد میکروبی نمونه‌های مختلف کیتوزان

اثر پرتودهی در افزایش فعالیت ضد میکروبی در دزهای بالای 30 کیلوگری به صورت مشهودتری قابل مشاهده است. نتایج بدست آمده با نتایج مطالعه انجام شده توسط خویلو و همکاران در مورد پرتودهی کیتوزان برای تولید الیگومرهای ضد میکروبی مطابقت بالایی دارد. این پژوهشگران دز مورد نیاز برای دستیابی به کیتوزان دارای فعالیت ضد میکروبی مطلوب را 100 کیلوگری پیشنهاد دادند [5].

4- نتيجه‌گيری

در این پژوهش اثر پرتودهی پودر پوست میگو بر فرآیند تولید کیتین و کیتوزان با روش شیمیایی و خصوصیات محصول تولیدی مطالعه گردید. با توجه به نتایج، پرتودهی الکترونی پودر پوست میگو موجب کاهش زمان مورد نیاز برای املاح زدایی شد و در شرایط مشابه املاح زدایی موجب کاهش میزان املاح معدنی باقیمانده گردید. همچنین پرتودهی ماده اولیه موجب کاهش گرانروی، وزن مولکولی و بلورینگی و همچنین افزایش درجه استیل‌زدایی و فعالیت ضد میکروبی کیتوزان گردید.

مراجع

[1]	Mahlous, M., Tahtat, D., Benamer, S., and Nacer Khodja, A. (2007). Gamma irradiation-aided chitin/chitosan extraction from prawn shells. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 265, 414-417.

[2]	Xu, Y., Gallert, C., and Winter, J. (2008). Chitin purification from shrimp wastes by microbial deproteination and decalcification. Applied Microbiology and Biotechnology, 79, 687-697.

[3]	Arbia, W., Arbia, L., Adour, L., and Amrane, A. (2013) Chitin Extraction from Crustacean Shells Using Biological Methods – A Review. Food Technology and Biotechnology, 51, 12-25.

[4]	Rashid, T. U., Rahman, M. M., Kabir, S., Shamsuddin, S. M., and Khan, M. A. (2012) A new approach for the preparation of chitosan from γ-irradiation of prawn shell: effects of radiation on the characteristics of chitosan, Polymer International, 61, 1302-1308.

[5]	 خویلو، ف.، نعیمیان، ف.، آشور، ر. ب. (1387). تهیه الیگومرهای ضد میکروبی کیتوزان به روش تخریب پرتوئی، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، تبریز، ایران.