# هیدروژل‌ نانوکامپوزیتی جدید حساس به pH برپایه پلی وینیل ایمیدازول-گرافن کوانتوم دات برای جذب Cr+6وCd+2 از محلول های آبی

# سولماز مسعودی1، مریم حسینی2،یونس بیگی خسروشاهی2، معصومه باقری *1

# 1،1دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/ دانشکده علوم پایه/ تبریز / ایران

# 2،2دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/ دانشکده فنی مهندسی / تبریز /  ایران

٭massoumehbagheri@yahoo.com

چکیده

مشکل عمده در آلودگی فلزات سنگین این است که این فلزات تجزیه پذیر نیستند و بر همین اساس در بدن موجودات زنده جمع می‌شوند و باعث بیماری‌های خطرناک و اختلال جدی در سلول موجودات زنده می‌شوند. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی (WHO), اگر مدت زمان طولانی با مقادیر بالای بیش از 1/0 میلی گرم بر لیتر،Cr(VI)  باعث ایجاد مشکلات تنفسی، آسیب‌های کبدی، کلیه و سرطان می‌شود. با توجه به بهره‌برداری آسان و توسعه انواع جاذب‌های ارزان قیمت، ثابت شده است که جذب، اقتصادی‌ترین تکنیک است و امکان حذف فلز سنگین سمی از پساب را دارد. مقدار مجاز کادمیوم در آب آشامیدنی، 005/0 میلی گرم بر لیتر است. اثرات مضر کادمیوم شامل تعدادی از اختلالات حاد و مزمن، مانند آسیب کلیوی، آمفیزم، فشار خون بالا و آتروفی بیضه است. در حالی که تبادل یونی و اسمز معکوس می‌تواند، دارای هزینه‌های عملکرد و نگهداری بالایی است. در این بررسی هیدروژل نانوکامپوزیتی بر پایه وینیل ایمیدازول با استفاده از کراس‌لینکر دی‌کاتیونی و گرافن‌کوانتوم دات سنتز شده است. از هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده به عنوان جاذبی برای پتاسیم دی کرومات و کادمیوم استفاده گردید. میزان جذب کادمیوم وCr(VI) به ترتیب برای غلظت 100-1000 میلی گرم بر لیتر بالای 93درصد حاصل گردید. برای شناسایی نمونه‌ سنتز شده از روش‌های XRD,SEM,TGA,FT-IR و 1H NMRاستفاده گردید.

کلید واژگان: هیدروژل‌ نانوکامپوزیتی، جاذب یون‌های فلزی، گرافن کوانتوم دات، محیط زیست.

1- مقدمه

هیدروژل شبکه‌ای از زنجیرهای پلیمری هیدروفیلی که توسط پیوندهای عرضی نگه داشته می‌شود. به دلیل وجود پیوندهای عرضی ذاتی، تمامیت ساختاری شبکه هیدروژل در غلظت‌های بالای آب تجزیه نمی‌شود. هیدروژل شبکه‌های طبیعی یا مصنوعی، پلیمری با قدرت جذب بالا هستند (آن‌ها می‌توانند حاوی بیش از ۹۰ درصد آب باشند). کروم کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف مانند آبکاری، چاپ، رنگرزی، برنزه کردن و متالورژی دارد. با این حال، دفع نامناسب پساب از این صنایع منجر به آلودگی محیط زیست می‌شود. این امر عواقب مهمی در محیط زیست، گیاهان و حیوانات دارد زیرا اثرات سرطان زا، جهش‌زا ایجاد می‌کند و باعث آسیب بافتی می‌شود. کروم بیشتر در حالت‌های اکسایشیCr(III) و Cr (VI) می‌باشد[1]. در حالی که Cr(III) یک عنصر مهم ردیابی است، Cr (VI) برای حیوانات غیر ضروری می‌باشد ولی سمی است و ممکن است باعث ایجاد درماتیت‌، سرطان ریه، آسیب کلیه و معده، تحریک دستگاه تنفسی و چشم‌ها شود. تجمع مداوم Cr (VI) سمی در امتداد زنجیره‌های مواد غذایی اغلب منجر به تخریب زیستی می‌شود و انسان را در معرض خطر بزرگی قرار می‌دهد [2,3]. برای رفع مشکل کمبود آب، صنایع برای استفاده در فرآیندهای تولیدی باید چندین مرحله تصفیه آب را اتخاذ کنند. کادمیوم یکی از خطرناک‌ترین فلزات سنگین برای سلامتی انسان و محیط زیست است [4]. برای حذف فلزات سنگین روش‌های متعددی وجود دارد ولی با این حال، روش جذب هنوز هم یکی از بهترین روش‌ها است و نسبت به سایر روش‌ها ترجیح داده شده، به دلیل اینکه منجر به از بین بردن آلاینده‌ها می‌شود بدون اینکه کیفیت آب را خراب کند، اگر جاذب با قیمت پایین و در سطح محلی در دسترس باشد، همین امر باعث می‌شود این روش اکثراً جالب باشد. [5]. Mohan و همکارانش در سال 1998، Azbar  و همکارانش در سال2004 و  نیز از هیدروژل‌ها به عنوان جاذب رنگ و فلزات سنگین استفاده کردند. Nandi و همکارانش در سال 2011 هیدروژل هیبریدی فولیک اسید پلی‌فنیلین را برای جذب Cr (VI) و تعدادی دیگر از رنگ‌های آنیونی را برای جذب در محیط‌های اسیدی را سنتز کردند. و همکارانش در سال 2012 هیدروژلی بر پایه گرافن برای جذب Cr (VI) سنتز کردند [6]. Jing و همکارانش در سال 2013به منظور بهبود راندمان جذب، نانوذرات مختلفی را در بیدهای هیدروژلی، فیلم‌های هیدروژلی یا نانوکامپوزیت‌های هیدروژلی به عنوان هیبرید استفاده کردند [7].

جاذب‌ هیدروژلی نانوکامپوزیتی سنتز شده در این پروژه هم می‌تواند به عنوان جاذب آلاینده‌های رنگ و فلزات سنگین با توجه به قیمت و سنتز نسبتاً ارزان و حلال بدون اثر سمیت کاربرد داشته باشد. همچنین یکی از مزیت‌های این هیدروژل نانوکامپوزیتی حساس بودن آن به محیط‌های اسیدی و بازی و قلیایی و پاسخ‌های متفاوت و درصد جذب‌های متفاوت در این محیط‌ها می‌باشد.

2- بخش تجربی

2-1-مواد و روش‌ها

وینیل ایمیدازول(VI, 99%) از شرکت سیگما-آلدریج خریداری و سپس با روش تقطیر در خلاء خالص‌سازی گردید. 2،2-آزوبیس(2-متیل پروپانونیتریل)(AIBN, 98%) از شرکت سیگما-آلدریج خریداری گردید و با نوبلور کردن در حلال متانول خالص سازی شد. 1،6-دی بروموهگزان و سیتریک اسید از شرکت مرک خریداری گردید. از آب دیونیزه به عنوان حلال استفاده شد. پتاسیم دی کرومات به عنوان منبع یون Cr(VI) وکادمیوم کلرید به عنوان منبع یون کادمیوم استفاده گردید. طیف‌هایFT-IR به صورت قرص جامد تهیه شده از پودر KBr با استفاده از دستگاه(Bruker Optics,Ettlingen, Germany) Brucker PS-15 در محدوده 400-4000 cm-1  در دمای اتاق و طیف‌های1H NMR  با دستگاه  Bruker SP-400 AVANC(400 MHZ) در حلال D2O نسبت به TMS تعیین گردید. طیف‌هایXRD توسط دستگاه BrukerD8- Advance  که کاتدی از جنس مس دارد و با جریانKVA 6/5 و HZ50 و V 210کار می‌کند, اندازه‌گیری شد.

2-2- سنتز کراس لینکر دی کاتیونی (DIL)

سنتز کراس لینکر دی‌کاتیونی بر پایه وینیل ایمیدازول(VI) بر اساس واكنش جايگزيني هسته دوستي VI با دی بروموهگزان در حلال متانول و در دمای70 درجه سانتی‌گراد به مدت 40 ساعت انجام شد. بعد از اتمام زمان واکنش، محصول توسط دی اتیل اتر خالص‌سازي شد كه در نهایت محصول خالص به صورت رسوب سفید رنگی حاصل گرديد. بازده واکنش 83 درصد بود [6]. طیف‌  1H NMR در شکل 1 نشان داده شده است.

2-3- سنتز گرافن کوانتو م دات (NGQD)

گرافن کوانتوم دات از طریق روش مایکروویو سنتز گردید. برای اين منظور سیتریک اسید و آمونیاک با آب مقطر در یک بشر تحت تابش مایکروویو با قدرت 1000 وات  بمدت 30 قرار گرفت. بعد از اتمام زمان واکنش مایعی ویسکوز با رنگ قهوه‌ای روشن حاصل گردید. [7].

2-4- سنتز هیدروژل نانوکامپوزیتی (PVI/NGQD)

برای سنتز هیدروژل نانوکامپوزیتی(PVI/NGQD)، مقادیر مشخصی از VI، DIL و NGQD با استفاده از AIBN به عنوان آغازگر در آب دیونیزه در تیوبی به قطر 5 میلی‌متر و ارتفاع 20 میلی‌متر وارد شد و در دمای 70 درجه سانتی‌گراد تحت گاز نیتروژن پليمريزه شد. بعد از اتمام واکنش، هیدروژل‌ به مدت یک هفته در آب دیونیزه برای حذف ناخالصی‌ها غوطه‌ور گردید. بعد از فرآیند خالص‌سازی هیدروژل‌ حاصل در دمای تاق خشک گردید و سپس تحت سیستم خلاء به مدت 24 ساعت نگهداری شد. ساختار هیدروژل سنتز شده در تصویر 1 نشان داده شده است.

2- 5- بررسی رفتار تورمی هیدروژل نانو کامپوزیتی

با توجه به اینکه هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده به pH محیط حساس می‌باشد. برای بررسی روند تورمی آن ابتدا هیدروژل نانوکامپوزیتی خشک وزن گردید و به مدت 48 ساعت در آب دیونیزه قرار گرفت. بعد از این زمان، هیدروژل متورم را روی کاغذ صافی قرار داده شد تا آب دیونیزه اضافه خارج شود سپس هیدروژل متورم وزن گردید. این روند برای(1،7،8)=pH بررسی شد و نتایج حاصل در جدول 1 ذکر شده است، برای محاسبه تورم از معادله (1) استفاده گردید. تصویر هیدروژل‌ متورم در تصویر      4ذکر شده است.

2-6- بررسی فرآیند جذب وبلورینگی هیدروژل‌ نانو کامپوزیتی

2-6-1- فرآیند جذب

برای بررسی فرآیند جذب ابتدا مقدار 01/0گرم جاذب هیدروژلی خشک وزن گردید و با 5 میلی‌لیتر از محلول پتاسیم دی کرومات با غلظت‌های 1000-100 میلی‌گرم بر لیتر در یک تیوب تحت هم زن مغناطیسی قرار گرفت. سپس محلول حاوی رنگ و جاذب سانتریفوژ و محلول رنگی از جاذب جدا گردید و برای اندازه‌گیری جذب به پلیت دستگاه اسپکتروسکوپی الکترونی انتقال داده شد. بعد از اندازه‌گیری جذب طبق فرمول‌های 2 و 3 میزان درصد حذف رنگ و ظرفیت جذب اندازه‌گیری گردید.

2-6-2- فرآیند جذب اتمی (AAS)

برای بررسی فرآیند جذب اتمی یون کادمیوم نیز روند بالایی تکرار گردید. نتایج درصد حذف در نمودار 1و2 ذکر شده‌اند.

2-6-3- بررسی بلورینگی

برای بررسی فرآیند بلورینگی و تأثیر گرافن کوانتوم دات برنحوه بلورینگی توسط نرم افزار‌های PeakFitv4.12,XpertHighscore انجام پذیرفت. نتایج حاصل در جدول 2 ذکر شده است.

3- نتايج و بحث

در این بررسی هیدروژل نانوکامپوزیتی (PVI/GQD) بر پایه‌ی PVI و GQD  با هدف جذب رنگ و جذب فلزات سنگین سنتز شد و با استفاده از روش‌های شناسایی سنتز هیدروژل تأیید گردید. همچنین هیدروژلی دیگر با همان روش ذکر شده, بدون گرافن کوانتوم دات برای مقایسه اثرات تورمی و بلورینگی و همچنین خاصیت جذب سنتز گردید. با توجه به نتایج حاصل در نمودار 1 میزان حذف کادمیوم در طی سه ساعت در محیط خنثی با غلظت‌های‌1000 میلی‌گرم بر لیتر تا 12/75 درصد و100 میلی‌گرم بر لیتر تا 95 درصد می‌باشد. در نمودار 2 درصد حذفCr(VI) در طی سه ساعت در محیط خنثی و با غلظت‌های 1000میلی‌گرم بر لیتر تا 88/70 درصد و100 میلی‌گرم بر لیتر تا 26/99 درصد می‌باشد. در جداول 1 میزان تورم نمونه PVI/GQD در مقایسه با نمونه PVI افزایش قابل توجهی دارد. همچنین در جدول 2 میزان درصد بلورینگی نمونه PVI/GQD در مقایسه با نمونه PVI افزایش نشان می‌دهد. اثرات افزایشی ذکر شده به دلیل پیوندهای هیدروژنی موجود بین گرافن کوانتوم دات و پلیمر حاوی آن می‌باشد.

ارائه معادلات

Ksw = (mh – mp)/mp (1)

در این معادله mh وزن متورم هیدروژل وmp وزن خشک هیدروژل می‌باشد.

Qe=(C0-Ce)V/W(2)

در این معادله C0 غلظت اولیه، Ce غلظت تعادلی،V حجم محلول مورد استفاده برای جذب،W وزن هیدروژل، Qe  ظرفیت جذب هیدروژل می‌باشد.

R%= (C0-Ce) / C0*100                                           (3)

ارائه جدول‌ها، شکل‌ها، نمودارها و تصاویر

| درصد بلورینگی | نام نمونه | ردیف |
| --- | --- | --- |
| 35.89 | PVI/GQD | 1 |
| 30.98 | PVI | 2 |

| pH=8 | pH=7 | pH=1 | نام نمونه | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.87 | 17.54 | 26.63 | PVI/GQD | 1 |
| 5.91 | 3.52 | 7.94 | PVI | 2 |

جدول2. مقادیر درصد بلورینگی هیدروژل نانوکامپوزیتی.                   جدول1. مقادیر تورم  هیدروژل نانو کامپوزیتی در محیط های اسیدی, بازی و خنثی.

نمودار 1. درصد حذف فلز کادمیوم در محیط خنثی.

نمودار 2. درصد حذف فلز کروم (VI) در محیط خنثی.

تصویر 1. ساختار هیدروژل سنتز شده و همچنین خاصیت خود ترمیمی آن.

شكل 1. طیف1H NMR ترکیب DIL.

تصویر 2. نحوه تورم هیدروژل PVI/GQD بعد از3 ساعت غوطه ور شدن در آب دیونیزه.

4- نتيجه‌گيری

هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده بر پایه وینیل ایمیدازول با استفاده از گرافن کوانتوم دات و کراس لینکر دی‌کاتیونی اثرات بسیاری خوبی در جذب فلزات سنگین و همچنین رنگ‌های آنیونی از خود نشان می‌دهد. این هیدروژل به عنوان یک جاذب به دلیل وجود وینیل ایمیدازول در ساختار خود نسبت به شرایط اسیدی و بازی حساس می‌باشد و جذب رنگ و فلزات سنگین در محیط‌های اسیدی بیشتر از محیط خنثی است و همچنین این جاذب به دلیل دارا بودن گرافن کوانتوم دات اثرات تورمی بسیار عالی را از خود نشان می‌دهد. به دلیل وجود پیوند‌های هیدروژلی و الکترواستاتیک ما بین  واحدهای وینیل ایمیدازولی و کراس لینکر و گرافن کوانتوم دات اثرات خود چسبندگی نیز مشاهده گردید. این محصول می‌تواند با خصوصیات فوق یک جاذب خوب برای رنگ‌ها و فلزات سنگین عمل کند.

مراجع

[1] Saifullah, L., Dong, H. Y., Hyangmoo, L. ( 2019).Gelatin–chitosan hydrogel particles for efficient removal of Hg (II) from waste water. Environ. Sci.: Water Res Technol,5, 83.

[2] Muhammad, H., Li, W., Haojie, Y., Nasir M. A., Muhammad S., Rizwan, U. K., Raja, S. U., Qing, Ch.( 2016), Chemical modification of starch and its application as an adsorbent material, RSC Adv, 6, 78264–78285.

[3] Sayak, M., Avipsha, S., Shampa, S. (2017). Removal of chromium from industrial effluents using nanotechnology: a review. Nanotechnol. Environ. Eng., 2, 11.

[4] Hassan, Y., Mohammad, M., Mohammad, G. (2014). Removal of Cadmium from water using Natural phosphate as Adsorbent,Procedia Engineering, 83 , 386 – 393.

[5] Ece,Y., Melike F., Memet V. K., Sabahattin, D. (2011). Removal of Pb2þ and Cd2þ ions from aqueous solutions using guanidine modified hydrogels, Polym. Adv. Technol, 22, 612–619.

[6] Hu, W. Xiaofan, J., Mehroz, A., Feihe, H., Jonathan, L.(2019).Hydrogels for anion removal from water, Journal of Materials Chemistry A,7, 1394-1403

[7] Vinh,V. T., Duckshin, P., Young-Chu, L. (2018). Hydrogel applications for adsorption of contaminants in waterand wastewater treatment,25, 24569–24599.

[8] Xianjing, Z., Jing, W., Jingjing, N., Binyang, D. (2016).Poly(N-isopropylacrylamide)-based ionic hydrogels: synthesis, swelling properties, interfacial adsorption and release of dyes,Polymer Journal . 48, 431–438.

[9] Ashkan, S., Hassan,V., Alireza, B., Rahim M. R., (2015). Efficient synthesis of xanthene derivatives using carboxyl functionalized graphene quantum dots as an acidic nano-catalyst under microwave irradiation, RSC Adv., 5, 88202.