# ساخت غشاهاي كامپوزيتي پيل سوختي از الياف پلي اتر كتون در ماتريس پلي اتر كتون سولفونه قطعه اي

# مريم اروج زاده، شهرام مهدي‌پور عطايي

# پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران،‌تهران

٭m.oroujzadeh@ippi.ac.ir

چکیده

پيل هاي سوختي دستگاه هايي براي توليد انرژي الکتريکي هستند که مضرات سيستم هاي موتور احتراق داخلي را نداشته و آلودگي زيست محيطي نيز به همراه ندارند. با وجود اينکه کشور ما از حيث منابع سوخت هاي فسيلي کشوري غني به شمار مي رود اما اين منابع جاودانه نيستند. از اين رو تلاش براي يافتن منبعي جايگزين جهت توليد انرژي در کشور ما و البته در دنياي امروز امري بسيار ضروري است كه فناوری پيل هاي سوختي در اين مورد مي تواند راه‌گشا باشد. يکي از چالش هاي اساسي پيش روي پيل هاي سوختي امروزي کاهش قيمت آن ها در کنار حفظ کارايي و همچنين افزايش دماي عملکرد آنها به دماهايي بالاتر از 80 درجه است. به اين منظور و براي يافتن جايگزيني براي نفيون از انواع پليمرها استفاده مي شود. در اين پژوهش از غشاهاي كامپوزيتي بر پايه الياف الكتروريسي شده پلي اتر كتون در ماتريس پلي اتر كتون قطعه اي سولفونه استفاده شده است. آزمون هاي انجام شده نظير اندازه گيري جذب آب، ظرفيت تبادل يوني، پايداري حرارتي و هدايت پروتوني و همچنين بررسي هاي مورفولوژيكي بيانگر تهيه موفقيت آميز اين غشاها بودند.

کلید واژگان: پيل سوختي پليمري، پلي اتر كتون، الكتروريسي، كوپليمر قطعه اي

1- مقدمه

غشاي يک پيل سوختي قلب اين دستگاه است و وظيفه انتقال پروتون را بر عهده دارد. به دليل نواقصي كه غشاهاي رايج نفيوني دارند  تلاش هاي بسيار گسترده اي توسط محققان سراسر دنيا در زمينه يافتن بهترين جايگزين براي اين غشاها صورت گرفته و ادامه دارد. با وجود پيشرفت هاي چشمگيري كه در اين زمينه حاصل شده همچنان اكثر غشاهاي هيدروكربني جايگزين نفيون در ظرفيت هاي تبادل يوني يكسان، هدايت پروتوني كمتري نسبت به نفيون نشان مي‌دهند. یکی از مهم ترین دلایلی که سبب اين اتفاق مي‌شود تفاوت در ریزساختار این دو نوع پلیمر است. در غشاهای نفیونی در نتیجه اسیدیته بیشتر گروه های سولفونیک اسیدی و آب گریز تر بودن زنجیر اصلی، تفکیک بیشتری میان  نواحی آب دوست و آب گریز غشا وجود دارد. این جدایی فازها سبب ایجاد کانال های آب دوست  مشخصی در غشا می شود که می توانند با سرعت بیشتری پروتون را از خود عبور دهند. درحالی که در غشاهای هیدروکربنی آروماتیک جایگزین نفیون به سبب کمتر بودن اسیدیته گروه های سولفونیک اسیدی و همچنین آب گریزی کمتر زنجیر آروماتیک ، این تفکیک فازها کمتر بوده و کانال های آب دوست و آب گریز مشخصی وجود ندارند که به عبور پروتون از غشا سرعت دهند. از این رو برای نزدیک کردن هر چه بیشتر ریز ساختارهای غشاهای جایگزین نفیون به غشاهای نفیونی، می توان در هنگام سنتز این پلیمرها نواحی آب دوست و آب گریز را از هم تفکیک کرد. یکی از روش های مناسب به این منظور سنتز پلیمرهای قطعه ای است [1,2].

از طرفي، در اين پژوهش براي تهيه غشاهاي كامپوزيتي از روش الكتروريسي استفاده شده است. الکتروريسي روشي ساده و ارزان جهت توليد الياف بسيار نازک از محلول پليمري است. در اين روش از نيروهاي الکترواستاتيکي براي توليد نانو الياف استفاده مي شود، در اين روش اليافي در ابعاد نانومتري از طريق يک جت باردار توليد مي شوند. در الکتروريسي با اعمال ولتاژ بالا به محلول پليمري بارهايي در آن ايجاد مي شود. هنگامي که اين بارهاي ايجاد شده به مقداري بحراني مي‌رسند جت سيال در نوک سوزن تشکيل شده و به سمت صفحه جمع کننده پرتاب مي شود. به بيان ديگر مي توان گفت هنگامي که نيروهاي الکترواستاتيکي بر تنش سطحي محلول پليمري غلبه کنند يک مخروط تيلور در نوک سوزن تشکيل شده و جت باريکي به سرعت به سوي جمع کننده‌ي داراي بار مخالف يا متصل به زمين حرکت مي کند. در شکل 1 اجزاي دستگاه الکتروريسي به صورت شماتيک نشان داده شده است [3].

شکل 1. شمايي از فرايند الکتروريسي

در اين پروژه از دو پلي اتر كتون سولفونه 35 و 45 % سولفونه قطعه اي به عنوان ماتريسي براي الياف الكتروريسي شده پلي اتر كتون استفاده شد و غشاهاي به دست آمده مورد آزمون قرار گرفتند.

2- بخش تجربی

در ابتدا برای تهیه مونومر سولفونه، 4 و´ 4- دی فلوئورو بنزوفنون توسط اسید سولفوریک دود کننده سولفونه شد پس از تاييد ساختار و خلوص مونومر سنتز شده به وسيله طيف سنجي مولكولي كوپليمرهاي قطعه اي به شرح زير سنتز شدند:

در مرحله اول واکنش برای تهیه الیگومرهای غیر سولفونه مقادیر مشخصی از دی فلوئوروبنزوفنون و بای فنل به بالنی سه دهانه مجهز به ترمومتر، تله دین استارک، کندانسور ورودی گاز نیتروژن اضافه شد. بر حسب طول مورد نظر برای این قطعات پلیمری آب گریز، دی فلوئوروبنزوفنون اندکی بیشتر از مونومرهای بای فنل استفاده می شود (5/0ميلي‌‌مول). مخلوط این مونومرها در حلال دی میتل استامید در حضور تولوئن و کربنات پتاسیم حل شده و مخلوط واکنش به مدت 3 ساعت در دمای ℃140و سپس 6 ساعت در دمای  ℃170 نگهداشته شد. پس از طی این مراحل کوپلیمر به دست آمده تا دمای ℃120 سرد شده و مقادیر محاسبه شده‌ای از دی فلوئوروبنزوفنون سولفونه (براي رسيدن به 35 يا 45 % سولفوناسيون ) به همراه بای فنل و کربنات پتاسیم، دی متیل استامید و تولوئن به این مخلوط اضافه شد سپس باز هم دما به مدت 3 ساعت در  ℃140 و به مدت 6 ساعت در ℃170 نگه‌داشته شد. در نهایت کوپلیمرهاي قطعه‌ای به دست آمده در آب رسوب داده شده و پس از شستشو با آب در آون خلا خشک شد. همچنين براي تهيه الياف الكتروريسي شده پلي اتر كتوني،‌ پلي اتر كتون غير سولفونه از واكنش ميان باي فنل و دی فلوئوروبنزوفنون به همان روش ذكر شده سنتز شد.

براي الكتروريسي پلي اتر كتون غير سولفونه، ابتدا محلولي 5% وزني از پليمر در مخلوط 50:50 حلال‌هاي دي متيل فرماميد و تترا هيدروفوران تهيه شد و سپس در ولتاژ 25 كيلو ولت، سرعت جمع كننده rpm 300 ، با دبي 8/0 ميلي ليتر بر ساعت الكتروريسي شد.

براي تهيه غشاهاي كامپوزيتي، محلول 5/3 درصد در تترا هيدروفوران از هر يك از كوپليمرهاي قطعه اي 35 و 45% تهيه شد و الياف الكتروريسي شده درون محلول غوطه ور شده و خارج شدند. هر بار پس از آغشته سازي، الياف در دماي محيط خشك شدند و اين عمل بارها تكرار شد تا الياف كاملا با پليمر قطعه اي مورد نظر پوشانده شود. درانتها غشاهاي به دست آمده در آون خلا به مدت يك شب خشك شدند. در نهايت غشاها با قرار گرفتن در محلول 5/0 مولار سولفوريك اسيد اسيدي شده و براي انجام آزمون ها آماده شدند.

اندازه گيري ظرفيت تبادل يوني (IEC ): ظرفيت تبادل يوني غشاهاي تهيه شده به روش تيتراسيون اندازه گيري شد. از فنول فتالئين به عنوان شناساگر استفاده شد. در نهايت از معادله (1) براي محاسبه ميزان IEC  استفاده شد:

معادله 1

اندازه گيري جذب آب: نمونه هاي غشاهاي ساخته شده در ابتدا درون آون خلا کاملا خشک شده و توزين شدند. سپس نمونه ها براي مدت زمان معلومي درون آب ديونيزه غوطه ور شدند و سپس وزن شدند تا ميزان جذب آب آنها محاسبه شود. براي به دست آوردن مقادير جذب آب از معادله (2) استفاده شد:

معادله 2

اندازه گيري هدايت پروتوني: هدايت پروتوني غشاهاي تبادل پروتون ساخته شده به وسيله طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي اندازه‌گيري شد. و با استفاده از معادله (3) هدايت پروتوني غشا محاسبه شد.

معادله 3

3- نتايج و بحث

پس از سنتز كوپليمرهاي قطعه پلي اتر كتون سولفونه كه در شكل 2 نشان داده شده است، ساختار اين كوپليمرها به وسيله روش هاي طيف سنجي تاييد شد. سپس به روش ذكر شده در قسمت تجربي مقادير ظرفيت تبادل يوني، جذب آب و هدايت پروتوني به دست آمد كه در جدول 1 در مقايسه با نفيون نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي شود ظرفيت تبادل يوني هر دو نمونه كامپوزيتي از نفيون بيشتر است و نمونه 45% به خاطر حضور گروه هاي سولفونه بيشتر ظرفيت تبادل يوني بالاتري دارد. ميران جذب آب نمونه هاي كامپوزيتي در مقيايسه با نفيون بسيار كمتر است كه نشان از پايداري ابعادي بالاتر اين غشاهاي كامپوزيتي در مقايسه با نفيون دارد. دليل اين مشاهده حضور الياف آب‌گريز پلي اتر كتون غير سولفونه در ساختار غشاهاي كامپوزيتي است.

همانطور كه در جدول 1 نشان داده شده است با وجود استفاده از كوپليمرهاي قطعه اي به علت اينكه بخشي از ساختار غشا توسط الياف پلي اتركتون غير سولفونه اشغال شده بود مقدار هدايت پروتوني غشاهاي نانوكامپوزيتي كمتر از هدايت پروتوني نفيون بود. غشاي نانوكامپوزيتي به دست آمده از كوپليمر قطعه اي 45% هدايت پروتوني بالاتري نسبت به غشاي 35% نشان داد.

شكل 2. سنتز كوپلي اتر كتون سولفونه قطعه اي

جدول 1. مشخصات غشاهاي كامپوزيتي تهيه شده در مقايسه با نفيون

| نمونه | IEC (meq/g) | جذب آب (% ) | هدايت پروتوني (S/cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| BC-35% | 15/1 | 12 | 04/0 |
| BC-45% | 47/1 | 17 | 06/0 |
| Nafion-212 | 84/0 | 40 | 1/0 |

4. نتيجه گيري

در اين پروژه دو كوپليمر قطعه پلي اتر كتون سولفونه با درصد سولفوناسيون 35 و 45 % با موفقيت سنتز شدند. يك پلي اتر كتون غير سولفونه نيز سنتز شد و از آن براي تهيه الياف پلي اتر كتون غير سولفونه استفاده شد. غشاهاي كامپوزيتي با غوطه ور كردن الياف حاصل از الكتروريسي در محلول كوپليمرهاي قطعه‌اي به دست آمدند. انجام آزمون‌هاي جذب آب و اندازه گيري ظرفيت تبادل يوني نشان داد افزايش درصد سولفوناسيون سبب افزايشIEC  و جذب آب مي شود ضمن اينكه هر دو غشاي به دست آمده به علت وجود الياف آب گريز جذب آب كمتري نسبت به نفيون نشان دادند. اندازه گيري هدايت پروتوني هر يك از غشاها نشان داد با وجود استفاده از كوپليمرهاي قطعه در ساختار غشاها هنوز هدايت پروتوني آنها به اندازه نفيون نيست. احتمالا با استفاده از درصد هاي بالاتر سولفوناسيون در كوپليمرهاي قطعه اي و يا كم تر كردن درصد الياف پلي اتر كتون غير سولفونه در ساختار غشا ميتوان به مقدار هدايت پروتوني مورد نظر رسيد.

مراجع

1.	Mauritz KA, Moore RB. State of understanding of Nafion. Chemical reviews. 2004;104(10):4535-86.

2.	Peighambardoust SJ, Rowshanzamir S, Amjadi M. Review of the proton exchange membranes for fuel cell            applications. International journal of hydrogen energy. 2010;35(17):9349-84.

3.	Doshi J, Reneker DH. Electrospinning process and applications of electrospun fibers. Journal of electrostatics. 1995;35(2-3):151-60.