چکیده

یکی از مشکلات اساسی در تهیه پروتزها و قطعات پلیمر قابل کاشت در بدن، برهم‌کنش سطح آن‌ها با مایعات و بافت‌ سامانه‌های حیاتی بدن است. اکريل‌ها در دندانپزشکي استفاده‌هاي گوناگوني دارند. از جمله مهمترين آنها که در ساخت پروتز‌هاي متحرک کامل يا به اصطلاح دسته دندان مورد استفاده قرار مي‌گيرد، پلي متيل متاکريلات است. سطح این پروتزها به دلیل وجود خلل و فرج، پناهگاه مناسبی برای میکروارگانیسم‌های درون دهان است. از طرفی سطح این پروتزها آبگریز بوده که شرایط لازم برای چسبیدن و رشد یکی از خطرناک‌ترین میکروارگانیسم‌های درون دهان به نام کاندیدا آلبیکانس را فراهم می آورد. یکی از روش‌های مناسب برای مقابله با این مشکل، ایجاد پوشش مناسب بر روی سطح پروتز است. در این تحقیق با استفاده از نانو ذرات سیلیکا، سطح پروتز پوشش داده شد. اعمال پوشش به وسیله اسپری گان در زمان‌های 1، 2 و 4 ثانیه صورت گرفت. سپس با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ نیروی اتمی، مورفولوژی و توپوگرافی سطح بررسی شد. در نهایت با آزمون کشت قارچ، چسبندگی میکروارگانیسم کاندیدا آلبیکانس به سطح مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پوشش نانو ذرات به مدت 2 ثانیه کمترین زبری سطح و کمترین میزان چسبندگی قارچ به سطح را داشته است.

کلید واژگان: پروتز. کاندیدا آلبیکانس. پلی‌متیل‌متاکریلات. دسته دندان کامل