# سنتز نانوکامپوزیتهای آلکیدی با استفاده از نانوذرات سیلیکا و نانولولههای کربنی اصلاح شده

# فاطمه رفيعمنزلت 1، زیبا شیرینی1

# 1اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده شيمي، گروه شيميپليمر، صندوق پستي 73441-81746

* frafiemanzelat@sci.ui.ac.ir

چکیده

باتوجه به کاربردهاي فراوان رزینهای آلکیدی در صنايع مختلف از قبيل پوششها و رنگها و از سويي ديگر مقرون به صرفه بودن، در دسترس بودن مواد اولیه، زیست تخریبپذیری و آسانی کاربردشان توجه زيادي را بهخود جلب کردهاند؛ اما رزینهای آلکیدی مقاومت ضعیفی در برابر آب، اسید و قلیا دارند در نتیجه استفاده از این پوششها در شرایط محیطی متغیر را مشکل میسازد. لذا در اين پژوهش رزین آلکید جدیدی بر پایهی اسیدچرب سویا (نیمه خشکشونده) با استفاده از روش تک مرحلهای اسیدچرب، طی استری شدن همزمان فتالیکانیدرید، مالئیکانیدرید و گلیسرول سنتز گردید. از ديگر مشکلات رزينهاي نيمه خشک شونده سرعت خشک شدن و مقاومت گرمايي آنهاست.  لذا از نانوذرات سیلیکا و نانولولههای کربنی اصلاح شده با اسیدچرب سویا برای بهبود خواص پوششی این پوششها استفاده شد و نانوکامپوزیتهای آلکیدی سختتر با پایداری گرمایی بالا و خشکشوندگی بهتر تهیه گردید. سرانجام ويژگيهاي گرمايي، خشکشوندگی، محتوی ژل، سختی، مقاومت شیمیایی، ویژگی آبدوستی و آبگریزی، این پوششها با استفاده از آزمونها و استانداردهای موجود مورد مطالعه قرار گرفت.

کلید واژگان: نانوکامپوزیتهای آلکیدی، اسیدچرب سویا، نانوذرات سیلیکا اصلاح شده، نانولولههای کربنی اصلاح شده

1- مقدمه

امروزه توجه ویژهای به پلیمرهای زیستتخریبپذیری شده است که میتوانند به عنوان جایگزین پلاستیکهای بر پایهی مواد نفتی استفاده شوند تا مشکلات محیطی را کاهش دهند. بدیهی است که پلیمرهای زیستتخریبپذیری که از منابع تجدیدپذیر یا منابع طبیعی تهیه میشوند در مقایسه با پلیمرهای زیستتخریبپذیر بر پایهی مواد نفتی توجه زیادی را به خود جلب کردهاند. به علت بخشهای روغن و گلیسرول، آلکیدها بزرگترین پلیمرهای زیستی قابل تجزیه هستند و در سالهای اخیر، افزایش کم قیمت تهیهی گلیسرول ناشی از تولید بیوسوختها، باعث افزایش توجه به رزینهای آلکیدی بر پایهی گلیسرول شده است [1]. اصلاح رزینهای آلکیدی زیستتخریبپذیر از طریق تکنولوژیهای جدید مانند نانوتقویتکنندهها، یک بحث مهم روبه افزایش است. در پوششهای تجاری، پیدایش نانوپرکنندهها باعث تغییراتی در سختی، خواص کششی، سایش، مقاومت در برابر خراش و غیره شد. با وجود مساحت سطح زیاد نانوپرکنندهها، انرژی آزاد زیاد آنها با ایجاد تمایل به جمع شدن در نانوذرات، باعث کاهش سطح تماس آنها میگردد و در نتیجه پخش ضعیفی اتفاق میافتد. برای پخش بهتر و سازگاری با ماتریس پلیمری، سطح نانوپرکنندهها اصلاح میشود [2]. در این پژوهش نیز ما برآن شدیم تا با اصلاح سطح نانوذرات و نانولولههای کربنی با استفاده از اسیدچرب سویا، علاوه بر پخش یکنواخت این نانوتقویتکنندهها در ماتریکس پلیمری، بهبود خواص آن مثل سختي و مقاومت در برابر خراش و گرما، مقاومت شيميايي و مدت زمان خشك شدن آنها را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهیم.

2- بخش تجربی

سنتز رزین آلکیدی متوسط روغن بر پایهی اسیدچرب سویا (ALK):

به یک بالن سه دهانه مجهز به همزن مکانیکی، ستون ویگرو، تلهی دیناستارک، دماسنج و کندانسور، 53/21 گرم گلیسرول و 16/41 گرم اسیدچرب سویا اضافه شد و در حالی که مخلوط حاصل با سرعت ثابتی بهم میخورد، با استفاده از شوفبالن دما به °C 140 رسانیده شد. سپس مواد پودری که شامل 99/28 گرم فتالیکانیدرید و 86/0 گرم مالئیکانیدرید میباشد همزمان به بالن اضافه گردید و به آرامی دمای واکنش به °C 170-180 رسانیده شد. بعد از 90 دقیقه، دمای واکنش به تدریج تا دمای °C 230-240 افزایش یافت و واکنش تا جایی ادامه یافت که عدد اسیدی کمتر از mg KOH.g-1 15 (تقریبا 12) شود. سرانجام رزین آلکید متوسط روغن (%56) قهوهای رنگ با ویسکوزیتهی cP 4/50 حاصل گردید. بعد از اتمام واکنش، مخلوط واکنش خنک گردید و با رسیدن به دمای °C 100 در حین بهم خوردن، حلال 402 به رزین اضافه شد تا رزینی با محتوای جامد %60 حاصل شود.

اصلاح سطح نانولولههای کربنی با استفاده از اسیدچرب سویا (CNTs-FA):

ابتدا سطح نانولولههای کربنی در حضور محلول 5/4 مولار سولفوریک اسید و KMnO4 اکسید گردید و در نهایت رسوب CNTs-OX حاصل در دمای °C 110 به مدت 16 ساعت در آون خشک گردید [3]. در یک بالن مجهز به همزن مغناطیسی، 4/0 گرم CNTs-OX تهیه شده در 2 گرم اسیدچرب سویا و 10 میلیلیتر آب دیونیزه با استفاده از تابش التروسونیک در دمای °C 70 پخش گردید. سپس 10 میلیلیتر محلول H2SO4 2 مولار به سوسپانسیون حاصل اضافه شد و در دمای °C 100 رفلاکس گردید. بعد از 2 ساعت سوسپانسیون حاصل خنک گشت و صاف گردید. رسوب CNTs-FA حاصل ابتدا با کلروفرم و سپس با n-هگزان شست و شو داده شد و سرانجام با آب دیونیزه تا رسیدن به PH خنثی شسته شد و در دمای °C 80 به مدت 4 ساعت در آون معمولی خشک گردید [4].

اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا با استفاده از اسیدچرب سویا (NS-FA):

25 میلیلیتر n-هگزان، به یک بالن مجهز به همزن مغناطیسی منتقل گردید و 3/0 گرم نانوذرات سیلیکا به کمک تابش التروسونیک در آن پخش گردید. سپس مقدار 6/0 گرم اسیدچرب سویا به همراه 495/0 گرم N,N- دیسیکلوهگزیلکربودیایمید به سوسپانسیون حاصل اضافه شد و به مدت 4 ساعت در دمای °C 60 رفلاکس گردید. بعد از خنک شدن، سوسپانسیون حاصل سانتریفوژ شد و رسوب حاصل با n-هگزان شست و شو داده شد و سرانجام با محلول 30 درصد حجمی اتانول/آب مقطر آبکشی گردید. رسوب NS-FA حاصل در آون معمولی در دمای °C 80 به مدت 18 ساعت خشک گشت [5].

تهيه فیلم آلکیدی و فیلمهای نانوکامپوزیتی:

به منظور مطالعهی خواص شیمیايي- فیزیکی، فیلمهای خشک بدین صورت تهیه گردید: مقادیر معینی از خشککنها (6/0 گرم سرباکتوات، 3/0 گرم کبالتاکتوات و 5/0 گرم کلسیمکربنات) به 67/16 گرم رزین آلکید رقیق شده افزوده شد و به مدت 30 دقیقه در دمای °C 70 همزده شد. سرانجام رزین حاصل بر روی لامهای شیشهای ریخته شد تا فیلمی با ضخامت یکنواخت حاصل گردد و در آون معمولی در دمای محیط خشک گردید. برای تهیهی فیلمهای نانوکامپوزیتی ابتدا مقادیر مشخصی از نانوتقویتکنندههای سنتز شده (%wt 2/0 نانولولههای CNTs-FA و %wt 2 نانوذرات NS-FA) به رزین آلکید اضافه شد و تمامی مراحل بالا انجام گرفت.

3- نتايج و بحث

ساختار رزین آلکیدی و اتصال زنجیرههای اسیدچرب به سطح نانوتقویتکنندهها با استفاده از طیف FT-IR تایید گردید. ارزیابی میزان عاملدار شدن و پایداری گرمایی نانوتقویتکنندههای اصلاح شده با آزمون TGA نشان داد که اصلاح سطح نانوتقویتکنندهها با اسیدچرب سویا با موفقیت انجام شده است و میزان عاملدار شدن نانولولهها و نانوذرات سیلیکا به ترتیب %14 و %52 میباشد.

مطالعهی مورفولوژی نانوتقویتکنندههای اصلاح شده با استفاده از تصاویر FE-SEM نشان داد که نانولولههای اولیه، پس از عاملدار شدن با اسیدچرب سویا همچنان مورفولوژی لولهای خود را حفظ کردهاند و میانگین اندازهی آنها nm 90 میباشد (شکل a-1). در شکل b-1 ساختار کروی متراکم نانوذرات NS-FA قابل مشاهده است؛ که میانگین اندازهی آنها در محدودهی nm 72 میباشد.

شکل 1. تصاویر FE-SEM مربوط به a) نانولولههای CNTs-FA b) نانوذرات NS-FA

بررسی پایداری گرمایی فیلمهای تهیه شده با آزمون TGA نشان داد فیلم آلکیدی پایداری گرمایی خوبی تا دمای °C 300 دارد. فیلم نانوکامپوزیت A (فیلم آلکیدی حاوی %wt 2/0 نانولولههای CNTs-FA) کاهش وزن سه پلهای10/87 درصدی نشان میدهد که در این بازه تخریب زنجیرههای پلیمری، اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع متصل به نانولولهها صورت میگیرد. افزایش T5% و Tonset نانوکامپوزیت مذکور نسبت به فیلم آلکیدی نشان دهندهی افزایش پایداری گرمایی آلکیدها در حضور این نانولولهها میباشد. فیلم نانوکامپوزیت B (فیلم آلکیدی حاوی %wt 2 نانوذرات NS-FA) کاهش وزن تک پلهای 80 درصدی نشان میدهد که مربوط به تخریب زنجیرههای پلیمر، اسیدهای اشباع و غیراشباع متصل به نانوذرات اصلاح شده میباشد و در حضور این نانوذرات باقیماندهی زغالی در دمای °C 800 افزایش یافته است.

شکل 2. نمودار TGA مربوط به فیلم آلکیدی و نانوکامپوزیتهای آلکیدی

زمان خشک شدن فیلمهای تهیه شده در دمای محیط ارزیابی شد. پس از گذشت 10 ساعت، با فاصلهی زمانی 20 دقیقه یک بار فیلمها بررسی شدند و زمانی که در اثر لمس فیلمها با انگشت، دیگر فیلم به دست نچسبد به عنوان زمان خشک شدن فیلم مورد نظر گزارش گردید. نتایج حاکی از این است که حضور مقدار اندکی از نانوذرات سیلیکا و نانولولههای اصلاح شده با اسیدچرب سویا میتواند از طریق افزایش میزان غیراشباعی در نانوکامپوزیتها منجر به تسریع خشک شدن فیلمهای آلکیدی و کاهش زمان خشک شدن فیلمهای آلکیدی از h 15 به h 13 و h 12 به ترتیب برای نانوکامپوزیت A و B گردد.

دادههای حاصل از اندازهگیری میزان محتوی ژل فیلمها (مطابق با استاندارد ASTM D 2765) نیز شاهدی بر این ادعا است. میزان ژلشدگی فیلم آلکیدی % 67/68 است درحالی که میزان محتوی ژل فیلم A و B به ترتیب %85/73 و %31/77 بهبود یافته است.

با اندازهگیری مقاومت در برابر خراش فیلمها (مطابق با استاندارد ASTM D 3363) مشخص شد که فیلم آلکیدی سختی متوسطی (B 5) از خود به نمایش گذاشته است و سختی فیلمهای A و B (B 3) نسبت به فیلم آلکیدی افزایش یافته است، زیرا حضور نانوتقویتکنندههای اصلاح شده در رزین آلکیدی به تشکیل اتصالات عرضی بین زنجیرههای پلیمری کمک کرده است و با افزایش دانسیتهی اتصالات عرضی باعث تشکیل شبکههای منسجم گردیده است.

مطالعهی مقاومت شیمیایی فیلمها (مطابق با استاندارد ASTM D 1308) در محیط آبی، نمکی (NaCl %wt 5)، اسیدی (HCl %wt 5) و قلیایی (NaOH %wt 5) حاکی از ارتقاء مقاومت شیمیایی فیلمهای نانوکامپوزیت A و B نسبت به فیلم آلکیدی میباشد) و حضور نانوتقویتکنندههای اصلاح شده با اسیدچرب سویا به علت ماهیت آبگریزشان موجب به تعویق انداختن تخریب این فیلمها در محیطهای شیمیایی شده است.

زاویه تماس فیلم آلکیدی و نانوکامپوزیتهای A و B به ترتیب 2/103، 3/103 و 4/110 درجه میباشد که این نتایج گویای ماهیت آبگریزتر نانوکامپوزیتها نسبت به فیلم آلکیدی است و به علت ماهیت آبگریز این فیلمها، جذب آب (طبق استاندارد ASTM D 570) ناچیزی نشان میدهند؛ جذب آب کمتر نانوکامپوزیتها  نسبت به فیلم آلکیدی بیانگر این است که حضور نانوتقویتکنندههای آبگریز در رزین آلکیدی با ایجاد یک شبکهی متراکم، سد نفوذناپذیری در برابر آب ایجاد کرده است. اين خود منجر به افزايش مقاومت به اسيد، محلول نمکي و قليا مي شود.

4- نتيجه‌گيری

در این پژوهش رزین آلکید متوسط روغن بر پایهی اسیدچرب سویا تهیه گردید. به منظور بررسی تاثیر نانوتقویتکنندههای اصلاح شده با اسیدچرب سویا بر روی پایداری گرمایی و خواص شیمیايي-فیزیکی فیلمهای آلکیدی، نانوکامپوزیتهای آن تهیه گردید. مقایسهی خواص فیلم آلکیدی با فیلمهای نانوکامپوزیتی نشان میدهد که حضور نانوتقویتکنندههای اصلاح با اسیدچرب سویا منجر به افزایش پایداری گرمایی فیلم آلکیدی گشته و تاثیر مثبتی بر روی خشکشوندگی و محتوی ژل فیلم آلکیدی دارد و با افزایش دانسیتهی شبکهی فیلمهای آلکیدی باعث تشکیل فیلمهای سختی شده است که مقاومت بالایی در برابر خراش دارند و به واسطهی حضور نانوتقویتکنندههای آبگریز، از طریق کاهش جذب آب فیلمهای آلکیدی، آبگریزی و مقاومت شیمیایی در محیطهای شیمیایی مختلف فیلمها بهبود یافته است. براساس دادههای تجربی فیلمهای نانوکامپوزیتی تهیه شده با نانوتقویتکنندههای آبگریز، قابلیت بالایی برای تهیهی پوششهای با طول عمر بالا خواهند داشت.

مراجع

[1] Lin, G.; Zhang, X.; Li, Y.; Allen, W.; Noda, I.; Mark, J. E. (2008). Some nanocomposites based on a glycerol-derived alkyd resin and layered silicates, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 483, 33-48.

[2] Rong, M.; Zhang, M.; Ruan, W. (2006). Surface modification of nanoscale fillers for improving properties of polymer nanocomposites: a review, Materials Science and Engineering, 22, 787-796.

[3] Chen, J.; Chen, Q.; Ma, Q. (2012). Influence of surface functionalization via chemical oxidation on the properties of carbon nanotubes, Journal of Colloid and Interface Science, 370, 32-38.

[4] Chen, C.; Chen, X.; Xu, L.; Yang, Z.; Li, W. (2005). Modification of multi-walled carbon nanotubes with fatty acid and their tribological properties as lubricant additive, Carbon, 43, 1660-1666.

[5] Rajamani, D.; Muthusubramanian, S.; Vijayakumar, C. T. (2015). Bismaleimide/Rice Husk Nanosilica Nanocomposites–Investigation on Thermal Properties, Research in Nanotechnology, 21.