# تهیهی نانوکامپوزیتهای آلکیدی اصلاح شده با نانوتقویتکنندههای آبدوست و بررسی خواص پوششی آنها

# فاطمه رفيعمنزلت 1، زیبا شیرینی1

# 1اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده شيمي، گروه شيميپليمر، صندوق پستي 73441-81746

* frafiemanzelat@sci.ui.ac.ir

چکیده

رزينهاي آلكيدي به علت كارايي بالا و خواصي كه براي رنج وسيعي از كاربردها دارند، باارزش هستند. آلکیدها بهخاطر حضور اسیدهای چرب در ساختارشان آبگریز هستند. با اصلاح ویژگی آبگریزی آلکیدها میتوان سازگاری با آب، پایداری و مقاومت در برابر تغییر رنگ آنها را بهبود بخشید. در این پژوهش رزین آلکید جدیدی بر پایهی اسیدچرب سویا با استفاده از روش تک مرحلهای اسیدچرب، طی استری شدن همزمان فتالیکانیدرید، مالئیکانیدرید و گلیسرول سنتز گردید و از نانوذرات سیلیکا و نانولولههای کربنی اصلاح شده با زنجیرههای آبدوست پلیاتیلنگلیکول (PEG) برای کاهش آبگریزی این پوششها و تهیهی پوششهای آلکیدی آبدوست استفاده گردید. استفاده از نانوتقویتکنندههای آبدوست منجر به افزایش زمان خشک شدن، جذب آب فیلمهای آلکیدی و تشکیل فیلمهای دارای پایداری گرمایی بالا گردید ولی میزان ژلشدگی و سختی آنها را کاهش داد.

کلید واژگان: پوششهای آلکیدی، آبدوستی، اسیدچرب سویا، نانولولههای کربنی آبدوست، نانوذرات سیلیکا اصلاح شده

1- مقدمه

رزینهای آلکیدی یکی از قدیمیترین پلیمرهای تهیه شده از روغنهای تریگلیسیرید غیراشباع مانند: روغن دانههای سویا، به وسیلهی استری شدن الکلهای چند عاملی با اسیدهای چند عاملی هستند که به علت قیمت پایین، عاملیت گسترده، امکان تولید از روغنهای تجدیدپذیر دانهها، کاربرد بسیاری در صنایع پوشش پیدا کردهاند. از دیگر ویژگیهای منحصربفردی که آلکیدها را مادهی اولیه ضروری در صنعت پوشش میسازد: براقیت، حفظ رنگ، انعطافپذیری، پایداری فیلم، سختی و چسبندگی بسیار بالا، آسانی بهکار بردن در شرایط محیطی متغیر، مقاومت خوب در برابر حلال، گرما، رطوبت و مواد شوینده، مقاومت در برابر سایش و مکانسیم پخت اکسایش خودبهخودی میباشد [1].  با توجه به اینکه آبدوستی یک ویژگی مطلوب برای بسیاری از کاربردها در زمینههای مختلف از جمله: زیستپزشکی و کشاورزی است و از طرفي به دليل مسائل زيست محيطي، راههاي گوناگوني براي پخش نمودن اين رزينهاي آبگريز در آب و آبدوستی آنها ابداع شده است؛ اصلاح رزینهای آلکیدی منجر شده است تا بعضی خواص آلکیدها مانند: سازگاری با آب، پایداری و مقاومت در برابر تغییر رنگ بهبود یابد [2].

در این پژوهش درصدد برآمدیم تا آبگریزی رزین آلکیدی را از طریق تهیهی نانوکامپوزیتهایی با استفاده از نانولولههای کربنی و نانوذرات سیلیکا اصلاح شده با زنجیرههای PEG آبدوست (با وزن ملکولی 400) کاهش دهیم تا بتوانیم از آن به عنوان یک پوشش آلکیدی آبدوست در مواردی که آبدوستی یک ویژگی لازم برای کاربردهایی مانند پوششهای آبدوست (ضد مه) و پوشش انواع کودها، بهره ببریم و تاثیر حضور نانوتقویتکنندههای آبدوست بر خواص پوششی و ویژگیهای شیمی فیزیکی پوششهای آلکیدی تهیه شده مورد مطالعه قرار دهیم.

2- بخش تجربی

سنتز رزین آلکیدی متوسط روغن بر پایهی اسیدچرب سویا (ALK):

به یک بالن سه دهانه مجهز به همزن مکانیکی، ستون ویگرو، تلهی دیناستارک، دماسنج و کندانسور، 53/21 گرم گلیسرول و 16/41 گرم اسیدچرب سویا اضافه شد و در حالی که مخلوط حاصل با سرعت ثابتی بهم میخورد، با استفاده از شوفبالن دما به °C 140 رسانیده شد. سپس مواد پودری که شامل 99/28 گرم فتالیکانیدرید و 86/0 گرم مالئیکانیدرید بود همزمان به بالن اضافه گردید و به آرامی دمای واکنش به °C 170-180 رسانیده شد. بعد از 90 دقیقه، دمای واکنش به تدریج تا دمای °C 230-240 افزایش یافت. برای کنترل تکمیل واکنش استری شدن، با فاصلههای زمانی 30 دقیقه، عدد اسیدی مخلوط واکنش اندازهگیری شد و واکنش تا جایی ادامه یافت که عدد اسیدی کمتر از mg KOH.g-1 15 (تقریبا 12) شود. سرانجام رزین آلکید متوسط روغن (%56) قهوهای رنگ با ویسکوزیتهی cP 4/50 حاصل گردید. بعد از اتمام واکنش، مخلوط واکنش خنک گردید و با رسیدن به دمای °C 100 در حین بهم خوردن، حلال 402 به رزین اضافه شد تا رزینی با محتوای جامد %60 حاصل شود.

اصلاح سطح سه مرحلهای نانولولههای کربنی با زنجیرههای پلیاتیلنگلیکول (CNTs-PEG):

ابتدا نانولولههای کربنی اکسید شده (CNTs-OX) با استفاده محلول 5/4 مولار H2SO4  و KMnO4  تحت شرایط رفلاکس تهیه شد. سپس گروههای اسیدی روی سطح نانولولهها با استفاده از تیونیلکلراید، در حضور DMF و تحت شرایط رفلاکس در اتمسفر آرگون به گروههای آسیلکلراید (CNTs-COCl) تبدیل گردید. رسوب CNTs-COCl حاصل به مدت 12 ساعت در آون خلا در دمای °C 25 خشک گردید. سرانجام 48/0 گرم رسوب CNTs-COCl سنتز شده در مرحله قبل به یک بالن مجهز به همزن مغناطیسی با 1 گرم PEG (0025/0 مول) مخلوط گشت و به آن 10 میلیلیتر مخلوط حلالهای بنزن/THF خشک (1/3 V/V=) اضافه شد و به مدت 24 ساعت در دمای °C 80 رفلاکس گردید. سپس مخلوط حاصل سانتریفوژ گردید، رسوب حاصل با استفاده از آب مقطر دیونیزه شست و شو داده شد و در دمای °C 85 در آون خلا خشک گردید [3].

اصلاح سطح دو مرحلهای نانوذرات سیلیکا با زنجیرههای پلیاتیلنگلیکول (NS-PEG):

ابتدا سطح نانوذرات سیلیکا در اثر واکنش با تولوئن4،2-دیایزوسیانات (TDI) در حلال تولوئن خشک و یک قطره کاتالیست DBTDL، تحت شرایط رفلاکس در اتمسفر نیتروژن اصلاح شد و نانوذرات NS-TDI سنتز گردید. سپس 64/0 گرم نانوذرات NS-TDI سنتز شده در مرحله قبل در یک بالن مجهز به همزن مغناطیسی در 25 میلیلیتر حلال تولوئن خشک با استفاده از تابش التروسونیک پخش گردید. سپس 02/2 گرم PEG خشک به همراه 005/0 گرم کاتالیست DBTDL به سوسپانسیون حاصل اضافه شد و در دمای °C 70 به مدت 18 ساعت تحت اتمسفر نیتروژن رفلاکس گردید. سرانجام سوسپانسیون حاصل سانتریفوژ گشت و محصول NS-PEG بهدست آمده با حلال تولوئن خشک شست و شو داده شد به مدت 12 ساعت در آون خلا در دمای °C 70 خشک گردید [4].

تهيه فیلم آلکیدی و فیلمهای نانوکامپوزیتی:

به منظور مطالعهی خواص شیمی فیزیکی، فیلمهای خشک بدین صورت تهیه گردید: مقادیر معینی از خشککنها (6/0 گرم سرباکتوات، 3/0 گرم کبالتاکتوات و 5/0 گرم کلسیمکربنات) به 67/16 گرم رزین آلکید رقیق شده افزوده شد و به مدت 30 دقیقه در دمای °C 70 همزده شد. سرانجام رزین حاصل بر روی لامهای شیشهای ریخته شد تا فیلمی با ضخامت یکنواخت حاصل گردد و در آون معمولی در دمای محیط خشک گردید. برای تهیهی فیلمهای نانوکامپوزیتی ابتدا مقادیر مشخصی از نانوتقویتکنندههای سنتز شده (%wt 2/0 نانولولههای CNTs-PEG و %wt 2 نانوذرات NS-PEG) به رزین آلکید اضافه شد و تمامی مراحل بالا انجام گرفت.

3- نتايج و بحث

با استفاده از آزمون FT-IR ساختار رزین آلکیدی و اتصال زنجیرههای PEG به سطح نانوتقویتکنندهها تایید گردید. بررسی پایداری گرمایی نانوتقویتکنندههای اصلاح شده با آزمون TGA نشان میدهد که تقریبا %83 و %12 زنجیرههای PEG به ترتیت بر روی نانولولههای کربنی و نانوذرات سیلیکا بارگذاری شده است. مطالعهی مورفولوژی نانوتقویتکنندهها با تصاویر FE-SEM نشان میدهد که با توجه به شکل a-1 زنجیرههای طویل PEG مانع از تجمع بیش از حد نانولولههای  CNTs-PEGشدهاند و با توجه به نمودار توزیع اندازه ذرات میانگین (آزمون DLS) اندازهی نانولولهها nm 221 است. ساختارهای متراکم و ابرمانند نانوذرات NS-PEG موجود در شکل b-1 حاکی از آن است که همهی نانوذرات موفق به واکنش با ملکولهای PEG نشدهاند و حالت ابری خود را حفظ کردهاند. با توجه به نمودار توزیع اندازه ذرات میانگین میانگین اندازهی آنها nm 307 است.

شکل 1. تصاویر FE-SEM مربوط به a) نانولولههای CNTs-PEG b) نانوذرات NS-PEG

با توجه به نمودار TGA (شکل 2) مشخص شد که برای فیلم آلکیدی تا دمای °C 200 کاهش وزنی رخ نمیدهد  و پایداری گرمایی بالایی از خود نشان میدهد. فیلمهای نانوکامپوزیت A (فیلم آلکیدی حاوی %wt 2/0 نانولولههای CNTs-PEG) و B (فیلم آلکیدی حاوی %wt 2 نانوذرات NS-PEG) نیز تا دمای °C 200 پایداری گرمایی خود را حفظ کردهاند و پس از آن کاهش وزن خود را آغاز کردهاند. کاهش باقیماندهی زغالی فیلم A نسبت به فیلم آلکیدی به میزان بالای عاملیت نانولولههای اصلاح شده برمیگردد و افزایش بازدهی زغالی فیلم B نسبت به فیلم آلکیدی به دلیل پایداری گرمایی بالای ترکیبات معدنی میباشد.

شکل 2. نمودار TGA مربوط به فیلم آلکیدی و نانوکامپوزیتهای آلکیدی

ارزیابی زمان خشک شدن فیلمها در دمای محیط با فاصلهی زمانی 20 دقیقه یک بار از طریق لمس فیلمها با انگشت، نشان میدهد که ماهیت آبدوست نانوتقویتکنندههای اصلاح شده از طریق افزایش تمایل فیلمها به آب، باعث افزایش زمان خشک شدن فیلم آلکیدی از h 15 به h 16 و h 17 به ترتیب برای نانوکامپوزیتهای A و B شده است. اندازهگیری محتوی ژل فیلمها مطابق با استاندارد ASTM D 2765 نشاندهندهی کاهش محتوی ژل نانوکامپوریتها نسبت به فیلم آلکیدی است. درواقع زنجیرههای آبدوست PEG متصل به نانوتقویتکنندهها با قرارگیری بین زنجیرههای پلیمری آبگریز، بین زنجیرهها فاصله میاندازند و با ممانعت از تشکیل شبکه سه بعدی منجر به کاهش محتوی ژل نانوکامپوزیتها شدهاند. کاهش محتوای ژل نانوکامپوزیتها خود باعث کاهش مقاومت شیمیایی آنها (ASTM D 1308) در محیط آبی، نمکی (NaCl %wt 5)، اسیدی (HCl %wt 5) و قلیایی (NaOH %wt 5) گشته است، زیرا این فیلمها به دلیل ماهیت آبدوستی که پیدا کردهاند تمایل جذب آبشان افزایش یافته است؛ اندازهگیری میزان جذب آب فیلمها مطابق با استاندارد ASTM D 570 نیز تاییدکنندهی این موضوع میباشد؛ جذب آب فیلم آلکیدی طی یک هفته %23/0 است در حالی که جذب آب فیلمهای A و  B به ترتیب %32/0 و %52/0 میباشد. زاویه تماس اندازهگیری شده برای فیلم آلکیدی و نانوکامپوزیتهای A و B به ترتیب 2/103، 7/90 و 4/77 درجه است که شاهدی بر ماهیت آبدوست نانوکامپوزیتها و ماهیت آبگریز فیلم آلکیدی میباشد. با اندازهگیری مقاومت در برابر خراش فیلمها مطابق با استاندارد ASTM D 3363 مشخص شد که فیلم آلکیدی سختی متوسطی (B 5) از خود به نمایش گذاشته است و سختی فیلم آلکیدی و فیلمهای A و B به ترتیب B 5، B 5 و B 6 است. درواقع افزودن نانولولههای CNTs-PEG با وجود اینکه منجر به کاهش اندک اتصالات عرضی فیلم آلکیدی شده ولی تاثیری روی سختی آن نداشته است که این به علت ساختار آروماتیک سخت نانولولههای کربنی میباشد. حضور نانوذرات NS-PEG در پوششهای آلکیدی با کاهش دانسیتهی شبکه پوشش، منجر به ایجاد فیلم نرمی شده است که با نرمترین مداد سختیسنج میتوان روی آن خراش انداخت.

4- نتيجه‌گيری

در این پژوهش برای اولین بار فیلمهای نانوکامپوزیت آلکیدی برپایهی اسیدچرب سویا با استفاده از نانوذرات سیلیکا و نانولولههای کربنی اصلاح شده با زنجیرههای آبدوست PEG تهیه گردید و با بررسی خواص شیمیفیزیکی فیلمها مشخص شد که حضور نانوتقویتکنندههای آبدوست تاثیر چشمگیری بر پایداری گرمایی فیلمهای آلکیدی نداشته است ولی حضور این نانوتقویتکنندهها  از طریق غلبهی ماهیت آبدوست آنها بر ماهیت آب گریز رزین آلکیدی، با کاهش آبگریزی فیلمهای آلکیدی، فیلمهای آبدوستی ایجاد کرده است که از طریق افزایش تمایل به آب، جذب آب این پوششها را ارتقا بخشیده است. در نهایت فیلمهای نانوکامپوزیت نرمی حاصل شده است که در کنار داشتن خواص پوششهای آلکیدی، قابلیت بالایی برای تهیهی پوششهای آبدوست از جمله پوشش کودهای شیمیایی خواهند داشت.

مراجع

]1[ Hofland, A. (2012). Alkyd resins: From down and out to alive and kicking, Progress in Polymer Science, 73, 274-282.

]2[ Soucek, M. D.; Salata, R. R., Alkyd Resin Synthesis, Springer, pp 12-17, (2015).

]3[ Salam, M. A.; Burk, R. (2015). Synthesis and characterization of multi-walled carbon nanotubes modified with octadecylamine and polyethylene glycol, Arabian Journal of Chemistry, 10, S921-S927.

]4[ Lin, B.; Zhou, S. (2017). Poly (ethylene glycol)-grafted silica nanoparticles for highly hydrophilic acrylic-based polyurethane coatings, Progress in Polymer Science, 2017, 106, 145-154.