# بررسی زیست تخریب پذیری LDPE تحت تاثیر اشعه UV و حضور مواد پروکسیدانت

# افشین بهبودی فرد1، محمد حسن فضائلی پور٭1

# 1گروه مهندسی شیمی و پلیمر، مجتمع فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد

٭آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبات: fazaelipoor@yazd.ac.ir

چکیده

در این پژوهش فیلم های پلی اتیلن دانسیته پایین(LDPE) تهیه شده از گرانول خام، گرانول بازیافتی، و گرانول حاوی مواد پروکسیدانت در معرض اشعه UV قرار داده و سپس در محلول معدنی پایه برای رشد میکروارگانیسم ها قرار داده شد.  محلول ها توسط مجموعه ناشناخته ای از میکروارگانیسم ها تلقیح شده و بطور مداوم به مدت یک ماه در دمای 35 درجه سلسیوس هوادهی شدند. فیلم ها سپس شسته، خشک و توسط SEM مورد ارزیابی قرار گرفتند. تصاویر SEM نشان داد که از بین نمونه های مختلف، میکروارگانیسم ها فقط به نمونه های حاوی پروکسیدانت چسبیده که این حاکی از تمایل میکروارگانبسم ها برای تجزیه فیلم LDPE حاوی مواد پروکسیدانت است.

کلید واژگان: پلی اتیلن دانسیته پایین، پروکسیدانت، زیست تخریب پذیری

1- مقدمه

امروزه پلی اتیلن ( PE ) به عنوان یک ماده صنعتی نقش بسیار مهمی در تولیدات صنایع مختلف ایفا می کند و از طرفی به علت ساختار شیمیایی و مولکولی به کندی در طبیعت تجزیه و تخریب می شود. خواص منحصر به فرد و بسیار خوب پلی اتیلن ( PE ) و نیز آلیاژ های آن باعث شده که جایگزین بسیار مناسبی برای فلزات ، چوب ، شیشه و لاستیک ها در کاربرد های مختلف باشد اما از سوی دیگر کاربرد های وسیع و تولیدات این ماده پلیمری سبب بروز مشکلات عمده از نظر محیط زیستی گردیده به طوری که این ماده پلیمری به عنوان یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست از سوی سازمان جهانی محیط زیست معرفی شده است.

برنامه های زیست محیطی سازمان ملل متحد خاطرنشان کرده است که کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه در مدیریت پسماند ضایعاتی مانند پلی اتیلن با چالش های سختی روبه رو هستند. از سال 2007 تا 2011، تولید پسماند های شهری در سطح جهان 3/37 % افزایش داشته است که معادل تقریباً 8 % افزایش در هر سال است. در این افزایش، پلی اتیلن نقش قابل توجهی داشته است]1[. یکی از اجزا برجسته ضایعات پلاستیکی پلی اتیلن با دانسیته سبک ( LDPE ) می باشد. این ماده پلیمری 60 % از کل تولید پلاستیک ها را تشکیل می دهد]2[. پلی اتیلن یکی از رایج ترین پلاستیک های تجاری است و در طیف گسترده ای از اشکال مورد استفاده گسترده قرا می گیرد]3[.

امروزه تحقیقات قابل توجهی در مورد توسعه پلاستیک های تجزیه پذیر و همچنین تخریب پلاستیک ها با استفاده از میکروارگانیسم ها صورت گرفته است]4[. از آنجایی که پلی اتیلن از دسته مواد پلیمیری می باشد که به راحتی مورد تجزیه قرار نمیگیرد و باعث تجمع در محیط زیست گردیده است. با توجه به مطالبی که در منابع و تحقیقات محققین آمده است، پلی اتیلن امکان تجزیه زیستی را دارد.

در این پژوهش سه نوع فیلم پلی اتیلن تحت اشعه UV قرار گرفته و زیست تخریب پذیری آنها در محلول حاوی مواد معدنی مورد نیاز برای رشد میکروارگانیسم ها مورد بررسی قرار گرفته است. فیلم های پلی اتیلن عبارتند از فیلم تهیه شده از گرانول خام، فیلم تهیه شده از گرانول بازیافتی، و فیلم تهیه شده از گرانول حاوی مواد پروکسیدانت.

2- تجربی

گرانول و فیلم LDPE

گرانول ها و فیلم های LDPE از سه نمونه پلی اتیلن حاوی افزودنی، پلی اتیلن خام و پلی اتیلن بازیافتی صنایع تهیه شدند. فیلم ها به ابعاد cm3 cm×3 و وزن های مشخص تهیه شدند. فیلم ها به مدت 72 ساعت تحت تابش اشعه ماوراء بنفش ( UV-irradiation) با شدت اشعه ماوراء بنفش مشخص در یک محفظه قرار گرفتند تا بدین وسیله حساسیت به تخریب توسط میکروارگانیسم ها افزایش یابد.

آزمایش زیست تخریب پذیری

فیلم های تهیه شده در محلول پایه رشد میکربی قرار داده شد. ترکیب اجزای موجود درمحیط کشت پایه برای رشد میکروارگانیسم ها  در جدول 1 امده است. هر نمونه در ارلنی محتوی 250 میلی لیتر محیط کشت قرار داده شد. برای تهیه تلقیح میکربی حدود 500 میلی لیتر آب 100گرم کود حیوانی اضافه شده و پس از اختلاط محلول حاصل با یک پارچه تنظیف صاف شده و یک میلی لیتر از این محلول به عنوان تلقیح میکربی به هر یک از ارلن ها اضافه شد. اران ها در یک انکوباتور در دمای 30 درجه سلسیوس  به مدت یک ماه گرماگذاری شد. در خلال گرماگذاری محتویات ارلن ها توسط یک پمپ هوای کوچک هوادهی شدند. با پایان گرماگذاری، نمونه ها از محلول خارج شده و به خوبی با آب شسته شده و در دمای محیط خشک شدند. پس از خشک شدن وزن نمونه ها اندازه گیری، و از این فیلم ها تصاویر الکترونی با دستگاه SEM تهیه شد.

3- نتايج و بحث

تصاویر الکترونی تهیه شده از فیلم های مختلف در ذیل آمده است. مقایسه نمونه های مختلف نشان میدهد که سطح نمونه حاوی پروکسیدانت توسط باکتریهای میله ای شکل پوشیده شده است. در حالیکه بر روی نمونه های دیگرهیچ اثری از میکروارگانیسم نیست. از آنجا که شرایط تهیه فیلم ها، مدت زمان تاثیر اشعه UV، و شرایط گرماگذاری برای نمونه های مختلف کاملا یکسان بوده است می توان نتیجه گرفت که باکتریهای میله ای شکل برای مصرف فیلم های حاوی مواد پرکسیدانت تمایل دارند. نکته قابل توجه این است که علیرغم اینکه فیلم های گرماگذاری شده به خوبی با آب شسته شده اند باکتریهای چسبیده به فیلم حاوی پروکسیدانت جدا نشدند و این می تواند نشانگر تمایل بالای این باکتریها برای تجزیه این فیلم باشد. قرار گرفتن فیلم های حاوی مواد پروکسیدانت در معرض اشعه UV می تواند منجر به گسسته شدن پیوندهای پلیمر و تشکیل مواد آلی اکشیژن دار شود. مواد آلی اکسیژن دار عموماً قابل مصرف توسط میکروارگانیسم ها هستند.

جدول 1. ترکیب اجزای موجود درمحیط کشت پایه برای رشد میکروارگانیسم ها

| رديف | نمک های معدنی | غلظت ( g/L ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | (NH4)2SO4 | 4 |
| 2 | K2HPO4 | 5 |
| 3 | FeSO4 | 1 |
| 4 | MgCl2 | 5/0 |
| 5 | CaCl2 | 4/0 |
| 6 | KCl | 15/0 |
| 7 | Yeast extract | 2/0 |

شكل 1. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM ) برای نمونه های: الف) گرانول خام LDPE ، ب) گرانول بازیافتی، ج) گرانول حاوی مواد پرکسیدانت

4- نتيجه‌گيری

پلی اتیلن به عنوان یک پلاستیک مصنوعی که به سختی قابل تجزیه و تخریب است، شناخته می شود. پلی اتیلن به دلیل کاربرد گسترده ای که در صنایع مختلف دارد پس از استفاده از این ماده پلیمری وارد محیط زیست شده و با تجمع در محیط زیست سبب ایجاد آلودگی های زیست محیطی میگردد. عدم تجزیه فیلم های پلی اتیلن و همچنین عدم تخریب این مواد باعث ایجاد نگرانی های پیرامون مباحث محیط زیست شده است. این پژوهش نشان می دهد که پلی اتیلن با دانسیته سبک ( LDPE ) که قبلا تصور می شد زیست تخریب ناپذیر است می تواند با استفاده از مواد پروکسیدانت و اشعه ماوراء بنفش ( UV )  به ماده ای زیست تخریب پذیر تبدیل شود.

همچنین در ادامه این پژوهش سعی داریم میزان تخریب پلی اتیلن را بصورت تابعی از زمان مشخص کرده و همچنین با بررسی های دقیقتر تغییرات ساختاری پلیمر را بررسی کنیم.

مراجع

[1] UNEP, Developing Integrated Solid Waste Management (ISWM) plan training manual. Division of Technology,

Industry and Economics, International Environmental Technology Centre Osaka, Japan, (2009).

[2] Raaman, N., Rajitha, N., Jayshree, A. and Jegadeesh, R. (2012). Biodegradation of plastic by Aspergillus spp. isolated from polythene polluted sites around Chennai. Journal of Academia and Industrial Research 16, 313–316.

[3] Orhan, Y. and Buyukgungor, H., (2000), Enhancement of biodegradability of disposable LDPE in controlled biological soil. International Biodeterioration and Biodegradation 45, 49–55.

[4] Dey, U., Mondal, N.K., Das, K., and Dutta, S., (2012), An approach to polymer degradation through microbes. IOSR Journal of Pharmacy 2(3), 385–388.