# تولید تونر چاپگر لیزرجت به روش پلیمریزاسیون امولسیونی: بررسی اثر رنگ‌دانه کربن سیاه

# بهاره بابایی1، محسن نجفی*2، مریم عطایی فرد3

# 1 قم، ایران، دانشگاه صنعتی قم، صندوق پستی: 1519-37195

# 2 قم، ایران، دانشگاه صنعتی قم، صندوق پستی: 1519-37195

# 3تهران، ایران، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، صندوق پستي: 654-16765

٭ najafi_mohsen@yahoo.com

چکیده

در میان روش‌های متعددی که طی سال‌های گذشته برای تولید تونر چاپگر لیزرجت مورد استفاده قرار گرفته‌اند، روش پلیمریزاسیون امولسیونی به دلیل مزایایی که دارد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. طی این روش کوپلیمر استایرن_بوتیل‌اکریلات ذرات رنگ‌دانه را دربر می‌گیرد و ریزساختار مورد انتظار تونر را ایجاد می‌کنند. در این پژوهش از آزمون L* a* b* برای بررسی ویژگی‌های رنگی تونر و از آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی به‌منظور بررسی خواص حرارتی آن و از آزمون پراکنش نور برای بررسی اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات استفاده شده است.

کلید واژگان: چاپگر لیزرجت، تونر، کربن سیاه، اندازه ذرات، دمای انتقال شیشه‌ای

1- مقدمه

تونرهایی که در فرآیند چاپ لیزرجت مورد استفاده قرار میگیرند کامپوزیت‌های پلیمری پودری شکلی هستند که طی یک فرآیند چند مرحلهای به نام چاپ الکتروفتوگرافی مورد استفاده قرار میگیرند و کنترل ریز ساختار و نیز خواص رنگی و حرارتی آن‌ها ضروری است. این تونرها به‌منظور ایجاد تصاویری با کیفیت و وضوح بالا و نیز ایجاد چاپی پایدار میبایست میانگین اندازه ذرات در حدود 7 میکرومتر یا کمتر با توزیع اندازه ذرات یکنواخت و مورفولوژی شبه کروی و دمای انتقال شیشه‌ای در حدود 50 تا 70 درجه سانتی‌گراد داشته باشند. در تولید تونر چاپگر لیزرجت عموماً از مونومرهای استایرن و بوتیل‌اکریلات به دلیل قیمت مناسب، بازده واکنش بالا، حساسیت اندک به رطوبت و سایر مزایایی که دارند، به‌عنوان محمل استفاده می‌شود و پر مصرف‌ترین رنگ‌دانه مورد استفاده در تولید آن‌ها کربن سیاه است؛ زیرا ثبات نوری و حرارتی و قیمت مناسبی دارد]1[.

تونرهای چاپگر لیزرجت به دو روش فیزیکی و شیمیایی تولید می‌شوند؛ در روش‌های شیمیایی به دلیل قابلیت بهتر کنترل فرآیند، دست‌یابی به ذرات با ویژگی‌های مطلوب‌تر و نیز هزینه تولید کمتر نسبت به روش‌های فیزیکی وجود دارد. ازجمله‌ی روش‌های شیمیایی تولید تونر می‌توان روش‌های پلیمریزاسیون درجا شامل پلیمریزاسیون امولسیونی، مینی امولسیونی و سوسپانسیونی را نام برد که هر کدام با توجه به مزایا و معایبی که دارند و بسته به عملکرد مورد انتظار از آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال در پلیمریزاسیون سوسپانسیونی تولید ذرات با اندازه کم‌تر از 7 میکرومتر و توزیع یکنواخت اندازه ذرات دشوار است. از سوی دیگر ذرات تولید شده به روش پلیمریزاسیون امولسیونی عموماً اندازه ذراتی در مقیاس نانومتر دارند که این مسئله فرآیند چاپ را مختل می‌کند اما این روش تولید نسبت به سایر روش‌ها خواص چاپ سیاه سفید بهتری داشته و بازده واکنش بالاتری دارد که منجر به کاهش هزینه‌های تولید آن می‌شود ]2[. با توجه به نیاز روز افزون صنایع چاپی، تولید این نوع تونر می‌تواند مورد توجه صنعتگران محترم کشورمان قرار گیرد. در این پژوهش ما به‌منظور رفع معایب این نوع  تونر در صدد افزایش میانگین اندازه ذرات آن بر آمدیم و خواص رنگی و حرارتی تونر تولید شده را بررسی کردیم.

تا کنون تحقیقات اندکی در زمینه تولید توتر سیاه به روش پلیمریزاسیون امولسیونی انجام شده است؛ اندامی]3[ و همکارانش تونر امولسیونی را با استفاده از مونومرهای استایرن و بوتیل‌اکریلات تولید کردند که تونر حاصل شده از توزیع اندازه ذرات یکنواختی برخوردار نبود. جیانگ ]4[ و همکارانش تونر را با استفاده از پلیمریزاسیون امولسیونی تولید کردند اما خواص رنگی و چاپ پذیری محصول را مورد بررسی قرار ندادند. میاتی]5[ و همکارانش تونر را با استفاده از پلیمریزاسیون امولسیونی بدون سورفکتانت تولید کردند و آن‌ها نیز ویژگی‌های رنگی را مورد بررسی قرار ندادند.

2- بخش تجربی

مواد مورد استفاده در این پژوهش به همراه میزان و کاربرد و محل تهیه آن‌ها در جدول 1 آورده شده است. مونومرها هرکدام دو مرتبه به‌منظور حذف بازدارنده‌شان با محلول سود 5 درصد وزنی شسته شدند. ماده فعال سطحی و کربن سیاه در آب دیونیزه به کمک یک همزن مکانیکی با دور همزن 2500 دور بر دقیقه تا رسیدن به محلولی یکنواخت هم زده شد. سپس محلول حاصل به یک بالن سه دهانه متصل به یک همزن مکانیکی و لوله گاز نیتروژن و مبرد قرار گرفته در دمای 75 درجه سانتی‌گراد منتقل شد. درحالی‌که همزن با دور 400 دور بر دقیقه می‌چرخید، پیش امولسیون حاوی 20% از کل مونومرها به همراه بافر و شروع‌کننده به بالن افزوده شد (مرحله هسته گذاری) و پس از بازه زمانی نیم ساعت مابقی مونومرها به مدت یک ساعت به‌صورت قطره قطره وارد سیستم شدند (رشد هسته‌ها). واکنش به مدت 4 ساعت به طول انجامید. محصول نهایی تا دمای اتاق خنک شد و سپس به‌منظور حذف سورفکتانت و مونومرهای باقی‌مانده در سامانه شسته و سپس خشک گردید.

جدول 1. شرح مواد مورد استفاده، میزان، کاربرد و محل تهیه آن‌ها

| سود | آب دیونیزه | سدیم بی‌کربنات | آمونیوم پرسولفات | سدیم دو دسیل سولفات | کربن سیاه | بوتیل‌اکریلات | استایرن | مواد |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| حذف بازدارنده از مونومرها | فاز پیوسته واکنش | بافر | شروع‌کننده | عامل فعال در سطح | رنگ‌دانه | مونومر | مونومر | کاربرد |  |
| مرک (آلمان) | دانشگاه صنعتی قم | مرک (آلمان) | مرک (آلمان) | مرک (آلمان) | دگاسا (آلمان) | مرک (آلمان) | پتروشیمی ارومیه | محل تهیه |  |
| 5 | 150 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 2 | 10 | 40 | نمونه1 | مقدار بر حسب گرم |
| 5 | 150 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 3 | 10 | 40 | نمونه2 |  |

به‌منظور بررسی اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات به روش پراکنش نور از دستگاه  particle size analyzerمدل Malvern Master sizer 2000 استفاده شد. در این راستا پراکنشی از نمونه‌ها در آب مقطر تهیه شد و نمونه‌ها به مدت 5 دقیقه به جهت از بین رفتن تجمع‌ها در دستگاه فراصوت قرار گرفتند.

برای بررسی خواص رنگی تونر تولید شده از دستگاه اسپکتروفتومتر با هندسه (˚45/˚0) تحت منبع نوری D65 استفاده شد. مختصات رنگی نمونه‌ها در سیستم L* a* b* اندازه‌گیری شدند؛ که  L*نمایانگر میزان روشنایی، a* نمایانگر محور قرمز-سبز و b* نمایانگر محور زرد-آبی نمونه‌ها می‌باشند.

آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی برای بررسی خواص حرارتی تونرها مورد استفاده قرار گرفت. به این منظور از دستگاه Perkin-Elmer  ساخت شرکت Pyris DSC  آمریکا استفاده شد. به نمونه‌ها از دمای 40 تا 100 درجه سانتی‌گراد با سرعت گرمادهی ℃min10 حرارت وارد شد. برای حذف تاریخچه حرارتی نمونه‌ها گرمادهی دو مرتبه انجام شد.

به‌منظور محاسبه درصد تبدیل واکنش از معادله (1) استفاده شد. DL وزن لاتکس خشک‌شده،  Lوزن لاتکس که همراه با آب و مونومرهای باقی‌مانده است، TL وزن کل لاتکس موجود، TNV وزن مواد غیر فرار به جز مونومرها و TM وزن مونومرهاست.

DLL*TL-TNVTM*100                                                            (1)

3- نتايج و بحث

شکل 1 نمودارهای گرماسنجی روبشی تفاضلی تونرهای تولید شده را نشان می‌دهد. مشاهده دمای انتقال شیشه‌ای واحد در هر کدام از نمونه‌ها بیانگر عدم وجود هموپلیمر در محصول نهایی است. همان‌طور که در جدول 2 دیده می‌شود دمای انتقال شیشه‌ای نمونه‌ها به ترتیب برابر با 69 و 72 درجه سانتی‌گراد هستند که هر دو برای تونر کاملاً مناسب هستند. از آنجا دمای انتقال شیشه‌ای عمدتاً متأثر از مونومرهاست، تفاوت چندانی بین دماهای مربوط به دو نمونه مشهود نیست. کربن سیاه به دلیل سطح ویژه بزرگ و فعال خود رادیکال‌های اولیه در محیط پلیمریزاسیون را غیر فعال می‌کند که این مسئله منجر به تولید زنجیره‌های کوچک‌تر و در نتیجه کاهش دمای انتقال شیشه‌ای می‌شود. از طرفی با کاهش غلظت رادیکال‌ها در محیط پلیمریزاسیون زنجیره‌های بزرگی شکل می‌گیرند که دمای انتقال شیشه‌ای را افزایش می‌دهند. مجموع این دو اثر منجر به تغییر دمای انتقال شیشه‌ای می‌شود و در اینجا مشاهده می‌شود که افزایش میزان کربن سیاه منجر به افزایش آن شده است.

شكل 1. نمودارهای گرماسنجی روبشی تفاضلی مربوط به دو نمونه تولید شده

چنانچه از جدول 2 مشهود است میانگین اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات تونر تولید شده در هر دو نمونه در حدود مطلوبی قرار دارند و افزودن کربن سیاه بیش‌تر منجر به بزرگ‌تر شدن اندازه ذرات و پهن‌تر شدن توزیع آن شده است. در توجیه این پدیده می‌توان گفت که با افزایش میزان کربن سیاه، برای جلوگیری از تجمع ذرات آن، به میزان ماده فعال سطحی بیش‌تری نیاز است که با ثابت نگه داشتن آن قاعدتاً اندازه ذرات افزایش می‌یابد. از جدول 2 دیده می‌شود که میزان درصد تبدیل واکنش هر دو نمونه نیز مقدار بالایی است که نشان از پیشرفت مطلوب واکنش و عدم وجود هموپلیمر است.

در شکل 2 ویژگی‌های رنگی تونرهای تولید شده نشان داده شده است. میزان روشنایی هر دو نمونه بسیار کم بوده و هر دو مشخصه‌های رنگی  a*و b* مقداری نزدیک به صفر دارند که بیانگر رنگ سیاه مناسب آن‌هاست. ازاین‌رو برای استفاده در چاپ سیاه سفید بسیار مناسب هستند.

جدول 2. نتایج حاصل از آزمون‌های انجام شده مربوط به هر دو نمونه تولید شده

| درصد تبدیل | توزیع اندازه ذرات | میانگین اندازه ذرات (میکرومتر) | دمای انتقال شیشه‌ای (درجه سانتی گراذ) | پارامترها |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87% | 0.42 | 1.2 | 69 | نمونه 1 |
| 82% | 0.6 | 1.3 | 72 | نمونه 2 |

شكل 2. ویژگی‌های رنگی نمونه‌های تولید شده

4- نتيجه‌گيری

در این پژوهش ذرات پلیمری حاوی رنگ‌دانه کربن سیاه به روش پلیمریزاسیون امولسیونی درجا با میانگین اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات مطلوب تولید شدند. اثر افزایش میزان کربن سیاه بر خواص رنگی و حرارتی و ریزساختار پلیمر بررسی شد. رفتار حرارتی مناسب نمونه‌ها حاکی از عدم وجود هموپلیمر در محصول نهایی است و از طرفی مشخصه‌های رنگی آن‌ها نشان‌دهنده‌ی قابلیت کاربرد آن‌ها به‌عنوان تونر الکتروفتوگرافی است. ازآنجاکه واکنش به درصد تبدیل بالایی رسیده است و این روش می‌تواند هزینه‌های تولید تونر را تا حد زیادی کاهش دهد و از طرفی چون مواد مورد استفاده در آن ارزان و در دسترس هستند، این پژوهش قابلیت صنعتی شدن را دارد.

مراجع

[1] DeMejo, L.P., Massa, D.J., Wesson, J., Wilson, J.C.,(1990). Influence of rheology and molecular architecture on the fusing behavior of toners", Hard Copy and Printing Materials, Media, and Processes (Vol. 1253, pp. 85-95), International Society for Optics and Photonics.

[2] بابایى، بهاره، نجفی، محسن، عطایی فرد، مریم، 1398 ،تولید تونر چاپگرهای لیزر جت به روش پلیمریزاسیون امولسیونی درجا، ،مطالعات در دنیای رنگ، 9 (2)، 53-64.

[3] Andami, F., Ataeefard, M., Najafi, F. Saeb, MR., (2016). From suspension toward emulsion and mini-emulsion polymerisation to control particle size, particle size distribution, and sphereness of printing toner,  Pigment & Resin Technology, 45(5), pp. 363-370.

[4] Jiang, L., Wang, W., Guan, A., Wu, J., (2016). Heterocoagulation behavior of carbon black with surface encapsulation through emulsion polymerization, Journal of Applied Polymer Science, 133(23).

[5] Maiti, J, Basfar, A.A., (2017).  Encapsulation of carbon black by surfactant free emulsion polymerization process, Macromolecular Research, 25(2), pp. 120-127.

Jiang

Maiti

Degassa

Merck