# بررسی تأثیر برخی مواد اصلاح کننده ضربه بر خواص مکانیکی لوله های محافظ برای مدیریت کابل از جنس پی وی سی سخت

سمیه طاهری*1، جعفر خراسانی2 ، جواد مفتخریان اصفهانی 3

1-  شرکت داراکار، اصفهان، کد پستی 8135717437، somayeh.taheri514@gmail.com

2- شرکت داراکار، اصفهان، کد پستی 8135717437، j_h_kho@yahoo.com

3-  شرکت آریا پلیمر پیشگام، اصفهان، کد پستی 8415683111، jmesfahany@gmail.com

چکیده

در این مقاله، تأثیر به کار بردن ماده افزودنی پلیمری peg 41 و پلی اتیلن کلرینه  بر خواص مکانیکی به ویژه رفتار ضربه پلی وینیل کلراید سخت   با فرمولاسیون مواد سیستم های لوله محافظ صلب برای مدیریت کابل  مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد اولیه شامل رزین پی وی سی، پایدار کننده حرارتی، پر کننده، رنگدانه، روان کننده های داخلی و خارجی و مواد اصلاح کننده ضربه  شامل یک ماده افزودنی پلیمری peg 41 و پلی اتیلن کلرینه ابتدا در یک مخلوط کن توربو مخلوط شدند و سپس توسط دستگاه اکسترودر دو پیچه لوله با سایز اسمی 5/1×25 تولید شد و مطابق با استانداردهای ملی با شماره های 21-11215  و 1- 11215در آزمایشگاه داراکار مورد آزمونهای کیفی قرار گرفتند. نتایج آزمون های مکانیکی ضربه (سقوط وزنه) و خمش نشان میدهد که با ثابت در نظر گرفتن بقیه اجزای فرمولاسیون لوله، با کاهش 1 کیلوگرم از پلی اتیلن کلرینه و جایگزین کردن فقط 200 گرم از ماده ماده افزودنی پلیمری  peg 41(در 100 کیلوگرم از رزین پی وی سی) خواص مکانیکی بدون تغییر و از نظر معیارهای استانداردهای ملی 21-11215  و 1- 11215مورد قبول باقی می ماند. بنابراین این تغییر فورمولاسیون در مواد اولیه، هم از نظر کیفی و هم از نظر صرفه اقتصادی می تواند قابل قبول باشد. لازم به ذکر است هر دو نمونه الزامات آزمونهای به هم فشردن، فرو رفتگی و تخریب در برابر دی کلرومتان را مطابق استانداردهای ملی مربوطه برآورده میکنند.

کلید واژگان: لولههای پلی وینیل کلراید سخت، لوله های محافظ صلب برقی، سیستم های مجرایی برای مدیریت کابل، مواد اصلاح کننده ضربه، خواص مکانیکی.

1- مقدمه

پلی وینیل کلراید (PVC)، کاربردهای وسیعی از قبیل لوله، پنجره، کابل های الکتریکی و غیره دارد که از خواص خوب این پلیمر از قبیل سازگاری با افزودنیها، آسانی فرآیند، قیمت پایین، اشتعال پذیری پایین و قابلیت بازیافت نشأت میگیرد. هرچند مقاومت ضربه پذیری پایین، پایداری حرارتی ضعیف و دمای نرم شدگی این پلیمر، کاربرد آن را محدود میکند. در طی سالهای اخیرتوجه زیادی به اصلاح و چقرمه سازی پی وی سی معطوف شده است [3-1]. به منظور بهبود خواص مکانیکی پی وی سی،  افزودنی های مختلفی مانند اکریلونیتریل بوتادین استایرن ، اتیلن وینیل استات نانوذرات غیر آلی مانند کلسیم کربنات و سیلیکا و پلی اتیلن کلرینه استفاده میشوند [6-4]. به طور مثال وجود یک فاز دوم الاستومری مانند پلی اتیلن کلرینه برای جذب انرژی مکانیکی ناشی از تنش ضربه حیاتی است، به طوری که پلی اتیلن کلرینه یک شبکه لانه زنبوری تشکیل میدهد و ذرات اولیه PVC را محصور می کند [5]. با این حال ، برهم کنش بین سطحی بین افزودنی ها و ماتریس PVC نقش مهمی در چقرمگی کامپوزیت ها دارد. یک راه مؤثر در افزایش خواص مکانیکی کامپوزیت های بر پایه پی وی سی، بهبود بر هم کنش بین سطحی مؤثر بین ماتریس و تقویت کننده است [1، 6]. همچنین ابعاد سطح مشترک و استحکام بر هم کنش بر روی خواص نهایی کششی به طور مشخصی تأثیر میگذارد. برای بهبود چسبندگی بین ماتریس و ذرات غیر آلی، یک عامل جفت کننده و پلیمر عامل دار میتواند به کار رود تا سطح ذرات غیر آلی را اصلاح کند. در یک تحقیق پی وی سی آلیاژ شده با نانوذرات کلسیم کربنات با الاستومر پلی اتیلن کلرینه پوشش داده شد و در نتیجه کامپوزیت استحکام کششی و ضربه بالاتری را نشان داد  [1، 7]

از طرفی سیستم های مجرایی برای مدیریت کابل، شامل لوله های محافظ هادی و صلب به منظور حفاظت و مدیریت هادی های عایق دار و/یا کابل ها در تأسیسات الکتریکی یا در سیستمهای ارتباطی تا ولتاژ 1000 و/یا 1500 است [8، 9].

بر طبق یک پتنت [10]، لوله های مجرایی به ویژه از جنس لوله های پی وی سی سخت پس از نصب ، اصلاح و سرمایش ، در خطر ترک های تنش سرد هستند که معمولاً در اطراف دهانه های اتصال به سرویس قرار دارند. بنابراین نیاز است که مواد ترموپلاستیک بهبود یافتهای استفاده کرد که پس از نصب در برابر ترک خوردگی استرس سرد مقاوم باشند.

در این پتنت یک ماده پی وی سی ترموپلاستیک بهبود یافته ارائه شده است که  شامل ترکیبی از پلی وینیل کلراید با یک یا چند پلیمر مؤثر برای تشکیل پیوندهای هیدروژن با PVC است، به طور مثال کوپلیمرهای اتیلن آلکیل اکریلات (E / AA) در ترکیب با یک یا چند پلیمر موثر مانند پلی اتیلن کلرینه (CPE) تا با پی وی سی پیوندهای قطبی تشکیل دهند.

هدف از این مقاله بررسی تأثیر افزودن ترکیب یک ماده افزودنی پلیمری  peg 41و پلی اتیلن کلرینه بر خواص مکانیکی لولههای پی وی سی سخت برای مدیریت کابل با استفاده از آزمونهای استانداردهای مربوطه میباشد. لازم به ذکر است که اصطلاحات استفاده شده در این متن، مطابق اصطلاحات به کار رفته در استانداردهای ملی با شماره های 21-11215  و 1- 11215 میباشد.

2- بخش تجربی

مواد

پودر رزین پی وی سی مورد استفاده در این کار، نوع S6558 تولید شرکت پتروشیمی بندر امام با K-value=65 و دانسیته بالک g/lit 570 میباشد. سایر افزودنیها شامل کلسیم کربنات نوع 2T-SW با میانگین اندازه ذرات 6/2 میکرون تولید شرکت امیاپارس، پایدار کننده سرب 4617 تولید شرکت همپار، دی اکسید تیتانیوم تولید شرکت کرونوس (فنلاند) ، پیگمنت مشکی Vمحصول شرکت دگوسا و ماده افزودنی پلیمری peg 41 تولید شرکت آریا پلیمر پیشگام میباشد.

تهیه نمونه

ابتدا میزان مشخصی از هر یک از مواد توزین شده و در یک توربو میکسر 2000/800 در دمای 110 درجه سانتیگراد در دیگ مخلوط کن گرم به صورت خشک مخلوط شده و پس از اختلاط و رسیدن به درجه حرارت مطلوب، در دیگ مخلوط کن سرد تا درجه حرارت حدود 40 تا 50 درجه سانتیگراد خنک شدند. مواد اولیه با دو فرمولاسیون کامپاند شدند به این صورت که با ثابت در نظر گرفتن بقیه اجزاء ترکیب، نمونه کد 1 حاوی 3 کیلوگرم از پلی اتیلن کلرینه در 100 کیلوگرم از پی وی سی بود، در حالی که نمونه کد 2 حاوی  2 کیلوگرم از پلی اتیلن کلرینه و در عوض 200 گرم از ماده افزودنی پلیمری peg 41 در 100 کیلوگرم از پی وی سی بود. مواد توسط سیستم انتقال مواد به داخل قیف اکسترودر انتقال یافت. سپس در داخل یک اکسترودر دو پیچه مخروطی مدل CM 65/132 ، ساخت شرکت سین سیناتی، اتریش، فرآیند شده و به شکل لوله در آمدند. لوله های با سایز اسمی 5/1*25 از خطوط تولید لوله نمونه برداری شد.

آزمون ضربه

آزمون ضربه با استفاده از دستگاه سقوط ضربه ساخت شرکت ایرانیان پلیمر تجهیز مستقر در آزمایشگاه داراکار، مطابق بند 10-3 از استاندارد ملی 1-11215 و به روش سقوط وزنه بر روی 12 قطعه از نمونه لوله انجام گرفت. دمای آزمون، بر اساس استاندارد ملی کد 3 گستره پایین تر دما جهت انتقال، نصب و به کارگیری یعنی ˚C15- که توسط سازنده لوله اعلام شده است در نظر گرفته شد. همچنین ارتفاع سقوط و جرم چکش ضربه زن کد 4 اعلامی سازنده یعنی 2 کیلوگرم و 300 میلیمتر مطابق جدول 5 در استاندارد ملی 1-11215 میباشد. ملاک پذیرش به این صورت است که حداقل 9 نمونه از 12 نمونه باید طبق بند 10-2-3 استاندارد پذیرفته شود.

آزمون خمش

آزمون خمش، با استفاده از دستگاه خمش ساخت شرکت ایرانیان پلیمر تجهیز مستقر در آزمایشگاه داراکار، مطابق بند 10-4-102 از استاندارد ملی 21-11215 و بر روی 3 قطعه از نمونه لوله انجام شد. دمای آزمون، بر اساس جدول 1 استاندارد ملی 1-11215 کد 3 گستره پایین تر دما جهت انتقال، نصب و به کارگیری یعنی ˚C15- در نظر گرفته شد که این کد توسط سازنده لوله اعلام شده است.

آزمون به هم فشردن

آزمون به هم فشردن، با استفاده از دستگاه طراحی و ساخته شده توسط شرکت ایرانیان پلیمر تجهیز مستقر در آزمایشگاه داراکار، مطابق بند 10-2 از استاندارد ملی 1-11215 انجام شد. نیروی به هم فشردن ، کد 3 متوسط که توسط سازنده لوله اعلام شده است و معادل 750 نیوتن، طبق جدول 4 استاندارد ملی مذکور،  اعمال شد.

آزمون فرو رفتگی

آزمون فرو رفتگی، با استفاده از دستگاه طراحی و ساخته شده توسط شرکت ایرانیان پلیمر تجهیز مستقر در آزمایشگاه داراکار، مطابق بند 10-6-102 از استاندارد ملی 21-11215 انجام شد. دمای آزمون، بر اساس جدول 2 استاندارد ملی 1-11215 کد 1 گستره بالاتر دما جهت نصب و به کارگیری یعنی ˚C60 در نظر گرفته شد که این کد توسط سازنده لوله اعلام شده است.

آزمون مقاومت به دیکلرومتان (درجه ژل شدن)

آزمون مقاومت به دیکلرومتان مطابق استاندارد ملی 10609 بر روی نمونه لوله انجام شد و ناحیه داخلی، پخ و خارج لوله از نظر میزان تخریب بررسی شد. لازم به ذکر است این آزمون جزء الزامات استانداردهای ملی محصول نبوده اما به دلیل اهمیت آزمون در بررسی ژل شدگی پی وی سی انجام شد.

3- نتايج و بحث

آزمون ضربه

نتایج آزمون ضربه نمونه لوله های پی وی سی صلب برای مدیریت کابل نشان داد که در نمونه کد 1 از 12 آزمونه، هر 12 قطعه در اثر سقوط وزنه با مشخصات ذکر شده بدون شکست باقی ماندند و پس از اعمال ضربه عبور شاخص با مشخصات تعیین شده در استاندارد ملی مربوطه از آزمونه ها امکان پذیر بود. این در حالی است که درباره نمونه کد 2 ، 11 قطعه از 12 آزمونه بدون شکست باقی ماند و یک نمونه در اثر اعمال ضربه دچار گسیختگی شد. اما با توجه به معیار آزمون در استاندارد یعنی پذیرش حداقل 9 نمونه از 12 نمونه، هر دو کد نمونه در آزمون ضربه مورد قبول قرار گرفتند. هرچند  در ترکیب پی وی سی با پلی اتیلن کلرینه، تشکیل یک شبکه ساختاری در درصدهای بالاتر از CPE به دست میآید اما بهبود در استحکام ضربه در درصدهای پایین CPE نیز مشاهده میشود [10] که نتایج به دست آمده مؤید این مطلب است. از طرفی طبق این تحقیق افزودن 200 گرم از ماده افزودنی پلیمری peg 41 و حذف 1 کیلوگرم از  CPE در خواص ضربه لوله تأثیر چندانی نداشته است.

سایر آزمون های مکانیکی

نتایج آزمون های خمش، به هم فشردن و فرورفتگی نیز تأییدی بر نتایج حاصل از آزمون ضربه است، به طوری که هر دو کد نمونه با توجه به معیارهای پذیرش استانداردهای ملی مذکور در این آزمون ها پذیرفته محسوب شدند.

آزمون مقاومت به دیکلرومتان

نتایج آزمون مقاومت به دی کلرومتان نشان داد که حضور ماده افزودنی پلیمری peg 41 هیچ گونه تأثیر منفی بر درجه ژل شدن پی وی سی نداشته و در مورد نمونه لوله هایی که در ترکیب مواد اولیه آنها از این ماده استفاده شده است نیز مانند نمونه لوله های حاوی پلی اتیلن کلرینه، هیچ تهاجمی در هیچ بخشی از سطح آزمونه ها وجود نداشت.

4- نتيجه‌گيری

نتایج آزمون های مکانیکی ضربه،  خمش، به هم فشردن و فرورفتگی نشان داد که جایگزینی مقداری از پلی اتیلن کلرینه به عنوان اصلاح کننده ضربه لوله های محافظ برقی صلب از جنس پی وی سی سخت با مقدار جزئی از ماده افزودنی پلیمری peg 41 هیچ تأثیر مخربی بر خواص مکانیکی آنها نداشته است. این بدان معناست که با حذف یک کیلوگرم پلی اتیلن کلرینه و اضافه کردن تنها 200 گرم ماده افزودنی پلیمری peg 41 خواص مکانیکی مشابهی حاصل میشود. همچنین حضور این ماده افزودنی هیچ گونه تأثیر منفی بر درجه ژل شدن پی وی سی نداشت.

مراجع

[1] Sun S, Li C, Zhang L, Du HL, Burnell-Gray JS (2006). Effects of surface modification of fumed silica on interfacial structures and mechanical properties of poly (vinyl chloride) composites. European polymer journal; 42(7):1643-52.

[2] Ning Chen, Chaoying Wan, Yong Zhang, Yinxi Zhang, Changming Zhang(2005), Fracture Behavior of PVC/Blendex/Nano-CaCO3Composites, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 95, 953–961.

[3] Mohammad Mohagheghian , MortezaSadeghi, Mehdi.PourafshariChenar, Mahdi Naghsh, Gas Separation Performance of Polyvinylchloride - Silica Nanocoposite, Polymeric Membrane Proceedings of the Polymer Processing Society Asia/Australia Regional Meeting ~ PPS-2011, Kish Island (Iran), November 15-17, 2011.

[4] BjörnTerselius,BengtRânby (1981), Phase Structure of Polyvinyl Chloride (PVC) and PVC/Polymer Blends, Pure & Appl. Chem., Vol.53, 421-448.

[5] Gilbert M, Hitt DJ, Schmaucks G, Friede B, Sørhuus A, Roszinski JO. Inorganic impact modifier and processing aid for PVC. Plastics, rubber and composites. 2005 Mar 1;34(3):111-6.

[6] Shuisheng Sun, Chunzhong Li, Ling Zhang, H.L. Du b, J.S. Burnell-Gray (2006), Effects of surface modification of fumed silicaon interfacial structures and mechanical propertiesof poly(vinyl chloride) composites, European Polymer Journal 42, 1643–1652.

[7] Pukanszky, B. (1990). Influence of interface interaction on the ultimate tensile properties of polymer composites. Composites, 21(3), 255-262.

[8] استاندارد ملی ایران به شماره 1-11215 ، چاپ اول، سیستم های مجرایی برای مدیریت کابل- قسمت اول: الزامات عمومی.

[9] استاندارد ملی ایران به شماره 21-11215 ، چاپ اول، سیستم های مجرایی برای مدیریت کابل- قسمت 21: سیستم های لوله محافظ صلب: الزامات ویژه.

[10] Siegmann, A., & Hiltner, A. (1984). Impact modification of poly (vinyl chloride) with chlorinated polyethylene I. Blend morphology. Polymer Engineering & Science, 24(11), 869-876.

Chlorinated Polyethylene(CPE)

Unplasticized- Poly(viny1 chloride) (U-PVC)

Rigid conduit systems for cable management

Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)

Impact test

Bending test

Compression test

Collapse test

Resistance to dichloromethane (Degree of gelation)