# طراحی و ساخت بیوسنسور غیرآنزیمی گلوکز بر پایه نانوکامپوزیت الکتروریسی شده پلی آکریلونیتریل/پلی آنیلین /اکسید فلز مس

# گلسا جعفری رضایی1، عادله قلی پور کنعانی*1، ابوسعید رشیدی1و حمید رضا معظمی2

# 1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

# 2 آدرس نویسنده سوم، پزوهشکده فیزیک و شتابگرها/پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

Golsa.jafari93@yahoo.com

چکیده

نانو الیاف کامپوزیتی پلی آنیلین/پلی اکریلونیتریل/اکسید مس به روش الکتروریسی از حلال دی میتل فرمامید/N- متیل پیرولیدون ساخته شد. جهت بهینه سازی پارامترهای الکتروریسی، از مقادیر مختلف ولتاژ/فاصله نیدل تا جمع کننده شامل distance:18cm,15cm,19cm‌,voltage:19kv,15kv,18kv استفاده شد. بهترین نتایج در مقادیر‌vol:19kv ،‌flow‌rate:1.66، ,distance:18cm‌concentration:15% PAN in DMF,  به دست آمد. نانوالیاف تولید شده به کمک روش های مشخصه یابی پراش اشعه ایکس، میکروسکوپی الکترونی روبشی، طیف سنجی اشعه ایکس انرژی تفکیک شده و طیف نگاری مادون قرمز تبدیل فوریه بررسی شد. نتایج مشخصه یابی نشان داد که ...از نانوالیاف کامپوزیتی سنتز شده برای ساخت نانو سنسور گلوکز در محیط هیدروکسید سدیم 0.1M استفاده شد. نتایج نشان داد که کامپوزیت یاد شده دارای قابلیت خوبی به عنوان نانو سنسور غیرآنزیمی گلوکز می باشد.

1- مقدمه

حسگر یا سنسور وسیله ای است که قادر است حضور ماده مورد تجزیه (Analyze) را در نمونه تشخیص داده و آن را به صورت کمی اندازه گیری کند. حسگرها با چند ویژگی مهم ارزیابی می شوند. یک ویژگی اساسی هر حسگر، میزان حساسیت یا حد تشخیص آن است. گزینش پذیری یکی دیگر از ویژگی های مهم حسگر است که نشان می دهد سیستم تا چه اندازه قادر است ماده مورد تجزیه آنالیز را از سایر مواد موجود در نمونه تفکیک کند. در کنار دو پارامتر اساسی بالا، زمان پاسخ، تکرار پذیری و عمر مفید حسگر در درجه اهمیت بعدی قرار دارند.

در حقیقت زیست حسگرها ابزارهای آنالیتکی هستند که می توانند با بهره گیری از هوشمندی مواد بیولوژیکی، ترکیب یا ترکیباتی را شناسایی نموده و با آنها واکنش دهند. محصول این واکنش می تواند یک پیغام نوری ، شیمیایی، الکتریکی و... باشد.

با شیوع انواع بیماری دیابت در کشور ما و در جهان، تشخیص و کنترل میزان قند خون یکی از مهمترین چالش های بیماران دیابتی و دانشمندان علم بیولوژی می باشد. بنابراین، یکی از پرکاربردترین زیست حسگرها، حسگرهای تعیین گلوکز می باشند. دراین پژوهش به طراحی و ساخت زیست حسگر گلوکز پرداخته می شود.

امروزه، استفاده از فناوری نانو در ساخت بیوسنسورها منجر به پیشرفت های ارزشمندی در این عرصه گردیده است. نانو ذرات بدلیل  سطح مخصوص و انرژی سطحی آزاد بالا نقش مهمی در جذب سطحی زیست مولکول ها دارد. نانوحسگرهای زیستی الکترودهای بسیار کوچکی در اندازه نانومتری و ابعاد سلولی هستند که از طریق تثبیت آنزیم های خاص روی سطح آنها نسبت به تشخیص گونه های شیمیایی یا بیولوژیک مورد نظر در سلول ها حساس شده اند. همچنین استفاده از نانوالیاف هادی آرایش یافته در ساخت بیوسنسورها  به دلیل مرفولوژی سطحی مناسب جهت انتقال الکترون مورد توجه قرار گرفته است.

تاکنون مطالعات کمی بر روی زیست حسگرهای برپایه نانوالیاف انجام شده است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:

در این مقاله نانو الیاف PLA زیست سازگار و آب گریز که با گروه های هیدروفیل بیوتین به صورت سطحی عامل دار شده است، برای کاربردهای بیوسنسور تهیه گردیده است.  غلظت های گوناگونی از بیوتین (تا حدود 18 درصد وزنی) همراه با کوپلیمرهای PLA-b-PEG (پلی لاکتیک اسید – پلی اتیلن گلیکول) با الیاف پلی لاکتیک اسید /  PLA ترکیب شدند. بیوتین سبب شد که الیاف نهایی حاصل از کوپلیمر PLA-b-PEG عامل دار شده خاصیت آبدوستی بیشتری پیدا کند.

ترکیب شدن کوپلیمر با PLA نه تنها باعث کاهش قطر الیاف شد، بلکه به میزان چشمگیری مقدار بیوتین موجود در سطح را که قادر به پیوند دادن آویدین بود افزایش داد. نانو الیاف هیدروفیل عامل دار که در این مطالعه تولید شده اند قابلیت استفاده شدن بعنوان یک بیوسنسور را دارا می باشند. [1] Srivastava و همکاران به بررسی یک دستگاه بیوسنسور اوره با استفاده از اوره روی دانه های ژلاتین ایمن شده پرداختند که محدودیت تشخیص از 8 تا 23 میلی متر و زمان پاسخ 6 دقیقه بود. Castilo Ortga و Roudriks به بررسی فیلم های کامپوزیتی همگن PAN-PBMA الکترونی تهیه شده پرداختند. [2] لى نيو و همكارانش براى اولين بار در سال 2009 از صفحات گرافن براى تثبيت كوالانى آنزيم گلوكز اكسيداز استفاده نمودند. آنها جهت پراكنده سازى گرافن در ساختار الكترود از پلى اتيلن ايمين عامل دار شده با يك مايع يونى كه پخش خوب  و حلاليت بالايى در آب دارد استفاده نمودند. [3]

چن ژانگ لى و همكارانش موفق شدند تا با تثبيت آنزيم گلوكز اكسيداز بر روى گرافن اكسايد و نشاندن اين تركيب بر روى پليمر رساناى پلى پيرول كه به طريقه الكتروشيميايى بر روى الكترود كربن نشانده شده بود، حد تشخيص گلوكز را كاهش دهند.[4]

يانگ ليو در سال 2010 نشان داد كه اتصال مستقيم گروه آمين گلوكز اكسيداز به گروه كربوكسيليك اسيد در گرافن اكسيد نه تنها پيوند محكم آميدى را ايجاد مى كند بلكه تركيب حاصل سازگار با محيط هاى زيستى است و براى اثبات اين موضوع سنسور ساخته شده بر روى رده سلولى PRE آزمايش گرديد و نشان داده شده كه با توجه به زيست سازگارى سنسورهاى گرافنى مى توان از اين دسته از سنسورها براى اندازه گيرى قند خون به صورت درون بافتى استفاده نمود.[5]

در این تحقیق از پایه پلیمری پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین به عنوان بستری برای ساخت بیوسنسور غیر آنزیمی گلوکز مبتنی بر اکسید مس استفاده شده است.

2- بخش تجربی

پلی آنیلین، پلی اکریلونیتریل، دی متیل فرمامید، گلوکز، نانو اکسید مس، N-متیل پیرولیدون (کمک حلال پلی آنیلین) از شرکت مرکآلمان تهیه شد. از یک دستگاه الکتروریسی شامل منبع تغذیه ولتاژ بالا ساخت شرکت نانومقیاس، پمپ سرنگی ساخت شرکت فناوران نانو مقیاس استفاده شد. برای تهیه نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین/اکسید مس از حلال کمکی N-متیل پیرولیدون به همراه دی متیل فرمامید با ترکیب درصد 80:20 استفاده شد. برای حصول شرایط بهینه، آزمایش ها در مقادیر مختلف ولتاژ اعمالی و فاصله نیدل تا جمع کننده استفاده شد. برای تعیین مورفولوژی نانوالیاف از میکروسکوپ الکترونی زایس مدل EVO 18 مجهز به آشکارساز طیف سنجی اشعه ایکس انرژی تفکیک شده EDX استفاده شد. فازهای بلوری نمونه ها به کمک دستگاه پراش اشعه ایکس STOE استفاده شد. طیف های مادون قرمز تبدیل فوریه با دستگاه BOMEM MB گرفته شد. تست های الکتروشیمیایی با استفاده از دستگاه Autolab مدل 302N گرفته شد.

3- نتايج و بحث

شکل 1الف طیف FTIR  مربوط به نانوفیبر پلی اکریلونیتریل (a) و نانوفیبر پلی اکریلونیتیرل/پلی آتیلین/اکسید مس (b) را نشان می دهد.. باندهای موجود در ناحیه  1000-1110 cm-1 به دلیل ارتعاشات خمشی  صفحات C = H است. حضور باند 1109 cm-1 نشان دهنده  پروتونه شدن انیلین است. قله های 1296 و 1109 cm-1 به حالت کششی C-N حلقه بنزوئید اختصاص داده شده اند. باند های 1565 و 1466 cm-1 به حالت کششی C = N و C = C برای ارتعاشات quinonoid و benzenoid  پلی آنیلین نسبت داده می شود. قله های موجود در ناحیه 2845- 2920 cm-1 مربوط به ارتعاشات کششی C–H اروماتیک است. قله كوچك در 3،233 cm-1 به حضور ارتعاشات كششی N-H اختصاص داده شده است. در طیف مربوط به حالت کامپوزیتی علاوه بر پیک های مشاده شده در نانوفیبر قبلی، قله های مشاهده شده در 480 cm-1 ،  530 cm-1 و 580 cm-1 به ارتعاشات CuO درکامپوزیت آن با پلی آنیلین و پلی اکریلونیتریل اشاره دارد.

| ب | الف |
| --- | --- |

شکل 1 الف، طیف مادون قرمز تبدیل فوریه نانوفیبر پلی اکریلونیتریل (a)  و نانوفیبر کامپوزیت پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین/اکسید مس (b) ، ب الگوی پراش اشعه ایکس نانوفیبر پلی اکریلونیتریل (a)  و نانوفیبر کامپوزیت پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین/اکسید مس (b)

شکل 1 ب مربوط به الگوی پراش اشعه ایکس نانوفیبر پلی اکریلونیتریل (a) و نانوفیبر کامپوزیت پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین/اکسید مس می باشد که قله های  پهن موجود  را در 2θ = 16.9 , 25 ، یک مشخصه نانوالیاف پلی اکریلونیتریل است. شکل ب قله های مربوط به 002 ، 200 ، -202 ، 020 ، 202 و 311 یک مشخصه  CuOاست. که در کنار که قله های  در 2θ = 16.9 , 25 نشان دهنده حضور پلی آنیلین در کنار  نانو ذرات اکسید مس می باشد.

شکل 2 الف تصاویر میکروسکوپ الکترونی را برای نانو فیبر پلی اکریلونیتریل (a)، پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین/اکسید مس در شرایط آزمایشی مختلف شامل فاصله نیدل تا صفحه 18cm و ولتاژ اعمالی 16 (b)، 18 (c)  و 20kV (d)  نشان می دهد. چنان که مشاهده می شود کمترین میزان تشکیل دانه و باریک ترین توزیع اندازه برای حالت آخر دیده می شود. لذا فاصله نیدل تا جمع کننده و ولتاژ اعمالی  برای تولید نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین/اکسید مس به ترتیب برابر 18cmو 20kV  انتخاب شد.

شکل 2 ب طیف اشعه ایکس انرژی تفکیک شده کامپوزیت پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین/اکسید مس به همراه آنالیز عنصری حاصل از طیف و همچنین نقشه توزیع عناصر مس، کربن و نیتروژن نشان می دهد. نقشه توزیع عنصری، توزیع یکنواخت عناصر را نشان می دهد که بیانگر تشکیل کامپوزیت حاوی اکسید مس در مانریس پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین می باشد.

| ب | الف |
| --- | --- |

شکل 2 الف تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه های ساخته شده در شرایط مختلف (a)  و طیف اشعه ایکس انرژی تفکیک شده به همراه نقشه توزیع عنصری عناصر مس، نیتروژن و کربن برای نمونه سنتز شده در شرایط بهینه (ب)

به منظور بررسی کارایی نانوفیبر کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین/اکسید مس به عنوان سنسور گلوکز از روش های ولتامتری چرخه ای و آمپرومتری استفاده شد. برای انجام تست های ولتامتری چرخه ای، نانوفیبر کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین/اکسید مس مستقیما روی شیشه پوشش داده شده با لایه نازک 100 نانومتری ITO جمع آوری شد.لایه تشکیل شده به عنوان الکترود کار، به همراه الکترود کالومل و الکترود پلاتین به ترتیب به عنوان الکترودهای مرجع و کمکی مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش ها در الکترولیت هیدروکسید سدیم0.1M  و در گستره پتانسیل 0-0.65V انجام شد. شکل 3الف نتایج ولتامتری چرخه ای در غیاب گلوکز (a) و در حضور پنج میلی مولار گلوکز (b) نشان می دهد. پیک پهن مشاهده شده در حوالی پتانسیل 0.4V مربوط به اکسایش گلوکز با مداخله مس دو ظرفیتی و از طریق تشکیل حد واسط Cu(III) می باشد.

| ب | الف |
| --- | --- |

شکل 3 الف ولتاموگرام های چرخه ای نانوفیبر کامپوزیتی سنتز شده در الکترولیت سدیم هیدروکسید در غیاب گلوکز (a) و در حضور گلوکز (b) و نتایج امپرومتری در پتانسیل 0.4V پس از افزایش متوالی گلوکز به الکترولیت

با توجه به ولتامتری چرخه ای به دست آمده تست های آمپرومتری در پتانسیل 0.4V انجام شد. شکل 3 ب مقادیر جریان به دست آمده به عنوان تابعی از زمان پس از افزایش متوالی گلوکز به مقدار ده میلی مولار نشان می دهد. طبق نتایج به دست آمده، افزایش جریان حاصل از افزایش متوالی گلوکز دارای درجه خطی بودن مناسب و تکرار پذیری خوب می باشد.

4- نتيجه‌گيری

نانوفیبر کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل/پلی آنیلین/اکسید مس به کمک روش الکتروریسی تک مرحله ای با کمک حلال N متیل پیرولیدون سنتز شد. تشکیل نانوفیبر کامپوزیت مورد نظر از طریق مشخصه یابی های طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه، پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی اشعه ایکس انرژی تفکیک شده تایید شد. قابلیت نانوفیبر سنتز شده روی بستر ITO جهت ساخت سنسور گلوکز در محیط قلیایی هیدروکسید سدیم به کمک روش های ولتامتری چرخه ای و امپرومتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نانوفیبر کامپوزیت تشکیل شده قابل استفاده به عنوان بستری برای ساخت سنسور غیر آنزیمی گلوکز می باشد.

مراجع

[1] Edurne González, Larissa M. Shepherd, Laura Saunders, Margaret W. Frey. (2016) Surface Functional Poly(lactic Acid) Electrospun Nanofibers for Biosensor Applications. 2016 Jan; 9(1): 47. 9(1): 47.

[2] Mahato, K.; Srivastava, A.; Chandra, P. Paper based diagnostics for personalized health care: Emerging technologies and commercial aspects. Biosens. Bioelectron. 2017, 96, 246–259. [CrossRef] [PubMed]/sensors

[3] Liu LH, Yan M. Simple method for the covalent immobilization of graphene. Nano Lett 2009; 9(9): 3375-8.

[4] Shan C, Yang H, Song J, Han D, Ivaska A, Niu L. Direct electrochemistry of glucose oxidase and biosensing for glucose based on graphene. Anal Chem 2009; 81(6): 2378-82.

[5] Liu Y, Yu D, Zeng C, Miao Z , Dai L. Biocompatible Graphene Oxide-Based Glucose Biosensors. Langmuir 2010; 26(9): 6158-6160.