تهيه پوشش هاي پلي يورتاني آنتي باکتريال با استفاده از کورکومين کپسوله شده در ماکروسيکل هاي کليکس آرني جایگیری شده در نانوصفحات هیدروکسید های دوگانه لایه ای (LDH)

عباس محمدی 1*، حسین عبدالوند 1

1- اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده شیمی، گروه شیمی پلیمر، کد پستي 73441-81746 
*a.mohammadi[at]sci.ui.ac.ir

چکیده

در این پژوهش یک نوع پوشش پلی یورتان آنتی باکتریال جدید حاوی مشتقات نانو صفحات هیدروکسید های دو گانه لایه ای جایگیری شده با کورکومین کپسوله شده در ماکروسیکل های کلیکس آرنی سنتز شد. ساختار، مورفولوژی، خواص حرارتی و مکانیکی نانو ذرات و هچنین پوشش های تهیه شده در مقایسه با پلی یورتان خالص به وسیله آنالیز های  FTIR،ATR، SEM ،XRD ،EDS ، Mapping، زاویه تماس، TGA و DMTA بررسی شد و سنتز این نانو ذرات با استفاده از آنالیز های مربوطه تأیید شد. خواص آنتی باکتریال پوشش های تهیه شده در برابر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی بررسی و تأیید شد. علاوه بر این میزان سمیت سلولی و زنده مانی سلول ها با استفاده از آنالیز MTT بررسی شد و نتایج نشان داد که نمونه های حاوی کورکومین کپسوله شده در ماکروسیکل های کلیکس آرنی جایگیری شده در هیدروکسید های دو گانه لایه ای بالاترین میزان زنده مانی سلول را در سه بازه زمانی 1، 3 و 7 روز از خود نشان دادند.

کلید واژگان: پلی یورتان، آنتی باکتریال، کورکومین، هیدروکسید های دو گانه لایه ای، کلیکس آرن.

1- مقدمه

يکی از مشکلات جدی در سراسر دنيا عفونت های ناشی از باکتری ها بوده و کنترل گسترش اين عفونت ها به خصوص در مراکز درمانی يک چالش جدی است .به همین منظور کنترل عفونت و یا حتی تغییری کوچک ولی مؤثر در جهت کنترل عفونت ناشی از باکتری ها می تواند از دیدگاه اقتصاد سلامت بسیار مفید و مقرون به صرفه باشد]1[. امروزه پلی یورتان ها به دلیل داشتن تنوع ساختار و خواص به عنوان ماده زیست سازگار در صنایع غذایی و دارویی وکاربرد های پزشکی- بهداشتی بسیار مورد توجه اند. همچنين اين پليمرها به دليل داشتن خواص مکانيکی عالی، انعطاف پذيری خوب، زيست سازگاری بالا و نفوذ پذيری خوب نسبت به اکسيژن و دی اکسيد کربن به عنوان کاربرد در پوشش های ضد باکتری به کار می روند]2[. در سال 2016 دیواکاران و همکارانش هیدروژل های پلی یورتان حاوی کورکومین بر پایه اتیلن گلایکول، دی سیکلو هگزیل دی ایزوسیانات و هگزان تری ال به عنوان اتصال دهنده عرضی سنتز کردند. آزمایشات بیولوژیکی In vitro نشان از زیست سازگاری و خواص آنتی باکتریال هیدروژل های تهیه شده بود. این هیدروژل ها به عنوان داربست ها و کاشتینه ها در مهندسی بافت کاربرد دارند]3[.

تورمریک یا زرد چوبه، نام عامیانه گیاه کورکوما لونگا است که در هند به عنوان هالدی شناخته می شود. زرد چوبه علاوه بر استفاده به عنوان ادويه، چاشنی و رنگ دهنده به غذا، به طور سنتی برای درمان های مختلف از جمله زخم معده، زردی، ترميم زخم، تصفيه خون، سرما خوردگی، گلودرد، نفخ شکم، تب، بيماری های پوستی، بيماری های ريوی و ... کاربرد داشته است. با توجه به کيفيت و فعاليت بيولوژيکی مناسب اين مولکول زيست فعال به دليل حلاليت ضعيف در آب، دردسترس پذيری زيستی و پايداری کم هنوز به عنوان يک عامل درمانی تأييد نشده است. بنابراين افزايش حلاليت، پايداری و زيست پذيری کورکومين ضروری است. گزارش های متعددی برای بهبود حلاليت کورکومين در سيستم های آبی گزارش شده است. با این حال بهترين روش برای افزايش حلاليت کپسوله کردن کورکومين با يک مولکول ميزبان محلول در آب است. ماریس واران و همکاران از طريق کپوسله کردن کورکومين با پارا سولفوناتوکليکس آرن تلاش برای افزايش حلاليت و زيست پذيری کورکومين را انجام دادند که نتايج نشان داد کپسوله کردن کورکومين در پارا سولفوناتوکليکس آرن باعث افزايش طول عمر، حلاليت و زيست پذيری کورکومين در محيط آبی می شود]4[.

LDH ها با فرمول کلی[MII1-xMIIIx (OH)2]x+ [An-]x/n.zH2O  معرفی می شوند که در آن MII  و MIIIبه ترتیب نشان دهنده فلز دو ظرفیتی نظیر Mg2+، Ni2+، Mn2+ و سه ظرفیتی نظیر Cr3+،Al3+  و همچنین An-، آنیون بین لایه ای می باشد که می تواند OH-، Cl-، NO3-، SO3- یا مولکول های آلی آنیونی باشد و x معرف نسبت مولیMIII/MII+MIII  می باشد. از خصوصیات ویژه LDH میتوان به زیست سازگاری بسیار خوب، پایداری شیمیایی وابسته بهpH  و دردسترس بودن آن اشاره کرد. همچنین این مواد پتانسیل بالايی را در حوضه های مختلف کاربردی از جمله افزودنی های پليمری و رهايش دارو از خود نشان داده اند. درسال 2015 ژیانگ و همکارانش کامپوزیت های پلی یورتان پایه آبی بر پایه NiAl-LDH و ZnO را به وسیله پلیمریزاسیون درجا سنتز کردند. زمانی که از 5/1 درصد وزنی LDH\ZnO استفاده شد بهترین خواص مکانیکی را مشاهده کردند. و همچنین با افزایش مقدار LDH\ZnO به 2 درصد وزنی خاصیت آنتی باکتریال قابل توجهی در برابر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی در کامپوزیت مشاهده کردند]5[. با این حال به دلیل نیروی الکترواستاتیک بین لایه ای و قطبیت بالای تعداد زیادی از گروه های هیدروکسیل موجود در سطح، توزیع یکنواخت LDH در ماتریس پلیمری مشکل می باشد. به همین منظور برای تسهیل توزیع هیدروکسید های دو گانه لایه ای در ماتریس پلیمر ها، اصلاح LDH از طریق بزرگتر کردن فضای بین لایه ای با جایگزینی مولکول های بزرگتر حاوی بار منفی مانند کلیکس آرن ها بین صفحات لازم است .کلیکس آرن های سولفونه شده به دلیل حلالیت بالای آن ها در آب، پایداری و سمیت کمتر نسبت به سیکلودکسترین ها و همچنین داشتن فعالیت بیولوژیکی به یک طبقه مهمی از ماکروسیکل های مهمان- میزبان تبدیل شده اند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد کلیکس آرن های سولفونه شده زیست سازگار بودن آنهاست. در نتیجه این زیست سازگار بودن کلیکس آرن های سولفونه شده آن ها را برای کاربرد های مختلف بیولوژیکی و دارویی مفید می سازد]6[.

با این حال با توجه به تمایل تجمع نانو ذرات LDH و کورکومین تنها در سامانه پلی یورتان با کپسوله کردن کورکومین در ماکروسیکل های کلیکس آرنی و جایگیری ماکروسیکل های حاوی کورکومین بین صفحات LDH به توزیع بهتر نانو ذرات LDH و کورکومین در ماتریس پلیمر کمک کردیم. لازم به ذکر است که تاکنون هیچ گونه مطالعه ای در زمینه پلی یورتان حاوی هیدروکسید های دو گانه لایه ای جایگیری شده با کورکومین کپسوله شده در ماکروسیکل های کلیکس آرنی به منظور افزایش خاصیت آنتی باکتریال و خواص مکانیکی آن انجام نشده است.

2- بخش تجربی

2-1- سنتز نانو ذرات NO3-LDH، LDH-Cur، LDH-SC4A-Cur و  LDH-SuC4A-Cur:

نانو ذرات NO3-LDH با موفقیت به روش همرسوبی سنتز شدند. ابتدا mol 002 /0 از Al(NO3)3.6H2O و mol 006 /0 از

Mg(NO3)2 .6H2O در 100 میلی لیتر آب مقطر حل شد. سپس واکنش تحت دمای  OC60  تحت شرایط هم زن و گاز نیتروژن قرار گرفت و pH واکنش با اضافه کردن محلول M NaOH 1/0 در 10 تنظیم شد. سپس واکنش به مدت یک شبانه روز تحت دمای OC60  قرار گرفت. محلول حاصل سانتریفیوژ شد و محصول به دست آمده در دمای OC60 تحت شرایط خلأ خشک شد. به منظور سنتز نانو ذرات LDH-Cur، ابتدا محلول ml 100 حاویMg2+ و Al3+به صورت قطره قطره به محلول ml 100 حاوی

mol 004 /0 کورکومین اضافه شد.  و ادامه مراحل همانند سنتز LDH خالص انجام شد. برای سنتز نانو ذرات  LDH-SC4A-Cur و LDH-SuC4A-Cur  ابتدا محلول ml 100 حاوی  کورکومین به آهستگی به محلول ml 100 حاوی mol 001 /0

از (p-sulfonatocalix[4]arene) SC4A یا SuC4A (sodium tetrakis O-(4-butoxysulfonato)-p-tert-butyl calix[4]arene) اضافه شد و محلول حاصل به مدت یک شبانه روز در دمای اتاق هم زده شد. ادامه مراحل نیز به منظور دستیابی به محصول همانند سنتز LDH خالص انجام شد.

2-2- سنتز نانو کامپوزیت های PU/LDHs و PU خالص:

پلی یورتان خالص و نانو کامپوزیت های PU/LDHs به روش پیش پلیمر سنتز شدند. فرمولاسیون سنتز در جدول 1 آورده شد. به منظور سنتز پلی یورتان خالص، ابتدا 1 اکی والان CO و 1/2 اکی والان IPDI  به مدت 3 ساعت تحت دمای OC80 قرار گرفتند. سپس 1 اکی والان  DEG به عنوان زنجیر افزا به محلول واکنش اضافه شد. سپس پیش پلیمر به دست آمده به مدت 24 ساعت تحت دمای OC70 در آون خلأ پخت شد. به منظور سنتز نانو کامپوزیت های PU/LDHs، ابتدا 1% وزنی از هر یک از نانو ذرات همراه 1 اکی والان CO به مدت یک شبانه روز در دمای اتاق تحت شرایط هم زن به منظور پراکندگی همگن نانو ذرات قرار گرفتند. سپس 1/2 اکی والان IPDI  به مخلوط همگن شده اضافه شد و واکنش به مدت  3 ساعت تحت دمای OC80 قرار گرفت. بعد از 3 ساعت 1 اکی والان  DEGبه عنوان زنجیر افزا به محلول واکنش اضافه شد و پیش پلیمر به دست آمده در دمای  OC70 به مدت 24 ساعت پخت شد.

جدول1. نام نمونه ها و فرمولاسیون سنتز نانو کامپوزیت های  PU/LDHsو PU خالص.

| نام نمونه | Block ratioa (COb:IPDIc:DEGd) | نوع نانوذره | مقدار نانو ذره (Wt %) |
| --- | --- | --- | --- |
| PU | 1:1/2:1 | None | 0 |
| PU/LDH | 1:1/2:1 | LDH | 1 |
| PU/Cur-LDH | 1:1/2:1 | Cur-LDH | 1 |
| PU/Cur-SC4A-LDH | 1:1/2:1 | Cur-SC4A-LDH | 1 |
| PU/Cur-SuC4A-LDH | 1:1/2:1 | Cur-SuC4A-LDH | 1 |

a Molar ratio of polyol: diisocyanate: chain extender

b Castor oil

c Isophorone diisocyanate

d Diethylene glycol

3- نتايج و بحث

3-1- شناسایی و بررسی خواص نانو ذرات LDHs و نانو کامپوزیت های PU/LDHs

سنتز نانو ذرات LDHs با استفاده از آنالیز هایXRD،FTIR ، FE-SEM و EDS تأیید شد. همچنین بررسی پایداری حرارتی این نانو ذرات نیز با استفاده از آنالیز TGA مورد بررسی قرار گرفت. نانو کامپوزیت های سنتز شده نیز با استفاده از آنالیز های ATR، XRD و زاویه تماس مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند. کیفیت پراکندگی نانو ذرات با استفاده از آنالیز های FE-SEM و Mapping بررسی شدند که نتایج حاکی از پراکندگی مناسب نانو ذراتCur-SuC4A-LDH  در ماتریس پلی یورتان بود. خواص حرارتی و مکانیکی نانو کامپوزیت ها با استفاده از آنالیز های TGA و DMTA مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیز  DMTA در شکل 1 نشان داده شده است. خواص آنتی باکتریال نانو کامپوزیت ها نیز در برابر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج تأیید شد.

شکل 1. منحنی لگاریتم مدول ذخیره (a) و tan δ (b) پلی یورتان خالص و نانو کامپوزیت های . PU/LDHs

3-2- آزمون سمیت سلولی (MTT)

به منظور ارزیابی سمیت سلولی نانو کامپوزیت های سنتز شده، مقدار زنده مانی سلول های فیبروبلاست رده ی L929 به روش MTT مورد بررسی قرار گرفت. سلول های کشت داده شده به مدت 1 تا 7 روز در مجاورت نانو کامپوزیت ها قرار گرفته بودند. نتایج آزمون MTT در شکل 2 نشان داده شده است. با توجه به نمونه کنترل به عنوان یک مرجع برای مطالعه زنده مانی سلول ها، نانو کامپوزیت های PU/Cur-SC4A-LDH و PU/Cur-SuC4A-LDH  هیچ سمیت سلولی را در برابر سلول های L929 نشان ندادند که نشان دهنده ی این است که این نمونه ها زیست سازگار می باشند. بر طبق نتایج در مقایسه با نمونه PU خالص، افزودن نانو ذرات

Cur-SC4A-LDH و  Cur-SuC4A-LDHمنجر به بهبود زنده مانی و تکثیر سلولی نانو کاموپوزیت ها در سه بازه زمانی شد که این نتیجه به خواص زیست سازگاری ماکروسیکل های کلیکس آرنی و نانوذرات کورکومین ربط داده شد. به هر حال بالاترین زنده مانی سلولی برای نمونه PU/Cur-SuC4A-LDH بعد از هفت روز مشاهده شد که این نتیجه به دلیل پراکندگی بهتر ذرات کورکومین در مقایسه با نانو کامپوزیت های دیگر بود.

شکل 2. آزمون MTT برای نانو کامپوزیت های PU/LDHs طی 7 روز.

4- نتيجه‌گيری

با توجه به گسترش عفونت های ناشی از باکتری ها، کنترل آن ها می تواند از دیدگاه سلامت و بهداشت مفید و جالب توجه باشد. با این حال هدف از این پژوهش تهیه پوشش های آنتی باکتریال پلی یورتانی بر پایه کورکومین بود. با این وجود با توجه به ویژگی های شاخص کورکومین نظیر خاصیت آنتی باکتریال آن استفاده از این دارو به دلیل حلالیت ضعیف، در دسترس پذیری زیستی کم و تمایل به تجمع در سامانه پلی یورتان استفاده از آن دارای محدودیت می باشد. همچنین با توجه به اینکه گروه های هیدروکسیل کورکومین خاصیت آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی دارد در نتیجه اگر کورگومین به تنهایی وارد سامانه پلی یورتان شود گروه های هيدروکسيل آن درگير واکنش با گروه های ايزوسايانات پلی يورتان می شوند و خاصيت آنتی باکتريال خود را از دست می دهند. به همین دلیل گروه های هیدروکسیل کورکومین را از طریق وارد کردن کورکومین به درون حفره های کلیکس آرن محافظت کردیم و به دلیل آنیونی بودن ماکروسیکل های کلیکس آرنی سولفونه و همچنین ویژگی مهمان-میزبان این ترکیبات از آن به عنوان آنیون بین لایه ای در هیدروکسید های دو گانه لایه ای استفاده کردیم. این امر علاوه بر رهایش تدرجی کورکومین روی سطح پلیمر به توزیع بهتر  نانو ذرات و خواص بهتر نانو کامپوزیت کمک کرد. پراکندگی مناسب نانو ذرات حاوی کلیکس آرن سولفونه با استفاده از آنالیز های FE-SEM و Mapping تأیید شد و مضاف بر این رشد سلولی و زیست سازگاری بهتر و همچنین خواص آنتی باکتریال این نوع نانوکامپوزیت ها در برابر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی در مقایسه با نانو کامپوزیت های دیگر تأیید شد.

مراجع

[1] Salmani, M. H., Mirhosieni, M., Moshtagi, M., & Akrami, Kh. (2017). Survey of silver nanoparticles antibacterial activity against gram-positive and gram-negative bacteria in vitro. The Journal of Toloo-e-Behdasht, 15(1), 76-84.

[2] Xu, H., Chang, J., Chen, Y., Fan, H., & Shi, B. (2013). Asymmetric polyurethane membrane with inflammation-responsive antibacterial activity for potential wound dressing application. Journal of Materials Science, 48(19), 6625-6639.

[3] Divakaran, A. V., Azad, L. B., Surwase, S. S., Torris A. T., & Badiger, M. V. (2016). Mechanically tunable curcumin incorporated polyurethane hydrogels as potential biomaterials. Journal of Materials Chemistry, 28(7), 2120-2130.

[4] Mareeswaran, P. M., Babu, E., Sathish, V., Kim, B., Woo, S. I., & Rajagopal, S. (2014). p-Sulfonatocalix [4] arene as a carrier for curcumin. The New Journal of Chemistry, 38(3), 1336-1345.

[5] Xiong, L., Zhang, W. D., Shi, Q. S., & Mai, A. P. (2015). Waterborne polyurethane/NiAl‐LDH/ZnO composites with high antibacterial activity. Polymers for Advanced Technologies, 26(5), 495-501.

[6] Sasaki, S., Aisawa, S., Hirahara, H., Sasaki, A., Nakayama, H., & Narita, E. (2006). Synthesis of p-Sulfonated calix [4] arene-intercalated layered double hydroxides and their adsorption properties for organic molecules. The Journal of the European Ceramic Society, 26(4-5), 655-659.

Divakaran

Mareeswaran

Xiong