| - عنوان ایده: - به فارسی: سنتز فومهای پلییورتان به منظور استفاده در عایقهای حرارتی بر پایه روغن گیاهی - به انگلیسی: Synthesis of polyurethane foams for use in vegetable oil-based thermal insulation |  |
| --- | --- |
| - مشخصات پيشنهاد دهنده ایده: |  |
| نام و نام خانوادگي: امید معینی جزنی | سال و محل تولد: تهران-1358 |
| ميزان تحصيلات و رشته تحصيلي: دکتری مهندسی پلیمر | شغل فعلی: عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان |
| نشانی (محل کار یا محل زندگی): گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان | تلفن ثابت و همراه: 09126939289 09385503588 09133251239 |
| همکاران طرح: علیرضا انصاری- عرفان عشقی نژاد( تخصص: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- گرایش پلیمر | رایانامه (email): o.moini@eng.ui.ac.ir |
| خلاصه سوابق پژوهشي پيشنهاد دهنده (در صورت لزوم پیوست شود): ایده پردازی و راه اندازی شرکت تولید پودر لاستیک ضایعاتی به صورت شرکت دانشبنیان- طرح و انجام پروژههای چسب اپوکسی و پلییورتان برای سازمان هوا فضا و .... |  |
| - زمينه پيشنهاد ایده: |  |
| تولید مواد پلیمری جدید تولید افزودنی‌های پلیمری بازیافت، پلیمرهای سبز و زیست‌تخریب‌پذیر ساخت تجهیزات فرایندی پلیمر بومی‌سازی فرایندهای موجود ارتقا محصولات موجود معرفي حوزه‌های کاربردی جديد مهندسي معکوس سایر: |  |
| - شرح ایده: |  |
| 4-1 معرفی ایده: پلی یورتانهای یکی از اجزای مهم در وسایلی است که هر روزه از آن استفاده می‌شود. رایج‌ترین کاربرد پلییورتان فومهای سختی هستند که در سیستمهای عایق حرارتی یخچال و فریزرهای خانگی و انواع یخچالهای صنعتی استفاده میشوند. فومهای سخت پلییورتان یک ماده ضروری و مقرون به صرفه در رسیدن به ردهبندی انرژی خاص در یخچالها و فریزرها هستند. خواص عایق حرارتی فومها ناشی از ساختار یکنواخت سلولبسته و همچنین گازهای موجود در بین سلولهای فوم است که موجب بهبود خواص مقاومت حرارتی فوم می‌شود. امروزه فومهای پلییورتان به طور گسترده در صنعت استفاده می‌شود. عموماً این فوم‌ها از ترکیب یک پلیال و دیایزوسیانات با نسبت‌هایی مشخص تهیه میشوند. در بیشتر فرمولهای ساخت پلیال، از فنول به عنوان ماده شیمیایی پایه در سنتز آن استفاده می‌شود. به علاوه اینکه تهیه پلیال با این روش و استفاده از فنول هزینه زیادی دارد. همچنین این پلیال به علت داشتن یک مادهی اولیه با عاملیت اپوکسی (معمولاً EO یا PO) که دارای ماهیت منفجره است، هزینه نگهداری بالایی دارد. در تهیه فوم پلییورتان اغلب از دیایزوسیانات وارداتی استفاده می‌شود. در این ایده ما با تغییر روش تهیه پلیال و استفاده از یک روغن گیاهی و تجهیزات ساده یک پلی‌ال را سنتز و در ادامه با استفاده از این پلیال و دیایزوسیانات داخلی فوم تهیه کردیم، که در مقایسه با نمونهای که مواد اولیه آن وارداتی بود خواص ظاهری و کیفی به مراتب بهتری بود. برای تهیهی این پلیال با استفاده از یک اسید آلی یک روغن گیاهی اصلاح شده و با یک کوچک مولکول با سه و یا بیشتر عامل الکلی به وزن مولکولی ایدهآل میرسد. در ادامه آزمون‌هایی مانند استحکام فشاری، آتش‌گیری سطحی و ... برای ثبت اختراع نیاز است. روش تهیه پلیال در این ایده مبتنی بر استفاده از یک روغن گیاهی و واکنش آن با یک اسید جهت بهبود در خواص پلی‌ال و در مرحله بعد واکنش با یک الکل چند عاملی است. |  |
| 4-2 اهمیت و ارزش اجرای ایده: کاهش نیاز به واردات - سرمایهگذاری اولیه پایین - خود کفایی در صنعت عایقهای حرارتی (با توجه محبوبیت عایقهای پلییورتان) |  |
| 4-3 نتايج مورد انتظار از اجرای ایده: در مرحلهی اول تأمین بازار داخل و بینیازی به واردات عایق حرارتی پلییورتان و در مرحلهی بعد صادرات و ارز آوری |  |
| 4-4 آیا این ایده تاکنون در داخل یا خارج کشور اجرا شده است؟ خیر |  |
| 4-5 تجهیزات اصلی و امکانات خاص مورد نیاز برای اجرای ایده: مخزن مجهز به همزن با قابلیت ایجاد خلأ دارای ژاکت برای ساخت پلیال و قالب فوم به همراه همزن برای مخلوط سازی پلیال و دیایزوسیانات |  |
| 4-6 هزینه تقریبی مورد نیاز برای اجرای ایده: هزینهی تقریبی تجهیزات مورد نیاز از جمله مخزن همزندار، قالب فوم و سایر تجهیزات حدوداً 100 میلیون تومان همچنین برای انجام آزمونهای کنترل کیفیت به‌به حدود 100 میلیون تومان احتیاج است |  |
| 4-7 مدت زمان لازم برای اجرای ایده در مقیاس صنعتی: سه ماه کارهای آزمایشگاهی و شش ماه تجهیزات صنعتی (در مجموع 9 ماه) |  |
| 4-8 اقداماتی که تاکنون در راستای اجرای ایده انجام شده: صرفاً یک ایده خام انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی اجرای آزمایشی یا ساخت نمونه آزمایشی اجرا در مقیاس پایلوت ثبت اختراع مطالعات بازار در مجموع سطح آمادگی فناوری ایده (TRL) ایده خود را چند پیش بینی می کنید؟ 30 توضیحات: این ایده برای صنعتی شدن نیاز به کمک هزینهی مالی برای انجام آزمونهای کنترل کیفیت و ثبت اختراع دارد |  |
| 4-9 کدام شاخه از صنعت را به عنوان سرمایه گذار مناسب برای ایده خود معرفی می نمایید؟ نام شرکتهای داخلی که به عنوان اجرا کننده یا سرمایه گذار ایده پیشنهاد می کنید ذکر نمایید. شرکتهای تولید کنندهی یخچالهای خانگی و صنعتی مانند شرکت انتخاب و شرکتهای تولیدکننده یخچالهای صنعتی و کامیونی مانند ماموت و .... |  |
| امضا: سرمایه گذار دبیر کمیته علمی همایش مدیر امور فناوری دانشگاه اصفهان |  |

توجه:

- کلیه اطلاعات کاربرگ فوق محرمانه خواهد ماند و دبیر کمیته علمی همایش و مدیریت امور فناوری دانشگاه اصفهان تضمین کننده حفظ حقوق صاحبان ایده و سرمایه خواهند بود.

- در صورتيكه در خصوص هر يك از موارد فوق توضيحات بيشتري لازم است ارائه شود، لطفا به پيوست اين فرم ارسال گردد.