بررسی ارتباط گسل و شکستگیهای سنگ میزبان با تیپ کانهزایی در معدن مس چهارگنبد، شمالشرق سیرجان

محمدرضا صفارحیدری1*، سارا شیخ فخرالدینی2، محمدرضا رمضانی3، منصور قربانی4،

1-  کارشناس ارشد پترولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2- کارشناس ارشد زمینشناسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

3- کارشناس ارشد زمینشناسی اقتصادی، صنایع ملی مس ایران

4- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

The relationship between faults and fractures of the host rock with mineralization type in the Chahargonbad copper mine,

north east of Sirjan

Mohammad Reza Saffar Heidari1*, Sara Sheikh Fakhradini2,

Mohammad Reza Ramazani3, Mansour Ghorbani4

1*M. Sc., Department of Geology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2M. Sc., Department of Geology, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

3M. Sc., National Iranian Copper Industries Co. (NICICO)

4Asst. Prof., Department of Geology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده

منطقهی چهارگنبد در شمالشرق سیرجان در استان کرمان واقع شده است. از نظر تقسیمات زمینشناسی ایران، جزئی از کمربند ماگمایی ارومیه- دختر محسوب میشود. تودههای نفوذی با سن الیگوسن- میوسن نظیر گرانیت و کوارتزدیوریتپورفیری در سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه شامل آندزیتبازالت، تراکیآندزیت و داسیت نفوذ کردهاند. بافت عمده سنگها پورفیریتیک و گرانولار است و کانیهای اصلی تشکیلدهنده سنگها، پلاژیوکلاز، کوارتز، آلکالیفلدسپار، پیروکسن و آمفیبول هستند. سطوح شکستگی در ارتباط با گسلش نقش تعیین کنندهای در جایگیری کانسار داشته است، بطوریکه فعاليت حاصل از سیالات تودههاي کوارتزديوريتپورفيري باعث کانهزايي سولفیدی به اشکال مختلف در تقاطع گسلهای منطقه و سنگهای میزبان گردیده است. عناصر در قالب کمپلکسهای بیسولفیدی حملشده، کاهش دما، کاهش فشار حاصل از شکستگی سنگها در اثر حرکات گسل و تغییرات غلظت H2S میتواند عامل تهنشست سولفیدها باشند. پیریت و کالکوپیریت مهمترین کانیهای سولفیدی این کانسار میباشند. با توجه به مجموعه کانیایی، پهنههای دگرسانی و شرایط تشکیل، کانسار مس چهارگنبد در دسته کانسارهای رگهای اپیترمال با سولفیداسیون بالا HS)) قرار دارد.

کلیدواژه: سنگهای ماگمایی، گسل، کانهزایی، مس رگهای، چهارگنبد

Abstract

The Chahargonbad area is located in North East of Sirjan (Kerman Province) and in the Orumieh- Dokhtar magmatic belt. These Oligocene- Miocene intrusive bodies (granite and quartzdiorite porphyry) are intruded into the volcanic rocks (andesite basaltic, trachyandesite and dacite) of Eocene. The main texture of these rocks is porphyritic and granular. Plagioclase, quartz, alkali feldspar, pyroxene and amphibole are the main minerals in these magmatic rocks. Fracture and weakness surface has an important control on mineralization. The host rocks, and across and intersection of the fault zones have been influenced by fluids activity of quartz diorite porphyry masses which has been created different forms of sulfide mineralization. The elements are transported in the form of bi-sulfide complexes. Moreover, the reduction of temperature, pressure and H2S concentration are considered as the important factors for the sulfide deposition. The most important sulfide minerals of Chahargonbad deposit are Pyrite and Chalcopyrite minerals. Based on the mineral complex, alteration zones and formation conditions, Chahargonbad Cu vein deposit is considered as the epithermal with high-sulfidation deposit.

Keywords: Magmatic rocks, Fault, Mineralization, Veiny copper, Chahargonbad.

مقدمه

منطقهی معدنی مورد مطالعه واقع در جنوبشرقی ايران در شهرستان سیرجان و در حدود 110 کيلومتري جنوبغربی کرمان، دارای مختصات /560:05 و/560:25 طولشرقی،/290:50  و/290:65 عرضشمالي ميباشد. این ناحیه بر روی كمربند ماگمايي ارومیه- دختر قرار گرفته و بخشی از نوار دهج- ساردوئیه، از تقسیمات زمینشناسی کرمان است(شکل 1) و عمدتا از سنگهای نفوذی و خروجی با ترکیب متنوع تشکیل شده است (Shahabpour. 2007). از مطالعات پیشین برروی منطقه میتوان به بررسی سنگشناسی، ژئوشیمی و پتروژنز گرانیتوئیدهای توسط فضلنیا(1379)، پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آذرین منطقه توسط ارچندانی (1386) و مطالعه زیست محیطی عناصر توسط یوسفی (1389) اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط گسل و شکستگیهای موجود در سنگ های ماگمایی و رسوبی میزبان توده معدنی با کانهزایی مس در معدن چهارگنبد میباشد.

شکل 1)- نقشه زمینشناسی نوار ماگمایی دهج- ساردوییه (برگرفته از شفیعی1373 با تغییرات)

روش تحقیق

برای نیل به هدف مطالعه، در طی پیمایش صحرایی پارامترهای کانیسازی و ساختاری از قبیل روند، شکل، هندسه، لایهبندی و گسلش توالی سنگی مورد بررسی و برداشت قرار گرفت. سپس بالغ بر 80 عدد نمونه از واحدهای مختلف سنگی تهیه گردید، که بعد از انتقال به آزمایشگاه، مقاطع نازک آنها تهیه و در آزمایشگاههای پتروگرافی دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه شهید بهشتی مورد مطالعه قرار گرفت. در راستای مطالعات ژئوشیمیایی نیز 10 نمونه از سنگهای منطقه به روش طیفسنج جرمی نشری پلاسمای جفتشده القایی (ICP-MS) در آزمایشگاهLab West  استرالیا مورد آنالیز قرار گرفتند. همچنین  تعداد 10 نمونه در اختیار آزمایشگاه زرآزما جهت انجام آزمایشاتXRF  قرار داده شد و از تلفیق این آنالیزها در نمودارهای رسم شده توسط نرم افزار GCDkit استفاده گردید.

بحث

زمین شناسی منطقه

در منطقه چهارگنبد قديميترين سنگها که داراي روند شمالغرب- جنوب شرق ميباشند با عنوان آميزهيرنگين شناخته ميشوند، که از مخلوط ناهمگن سنگهاي فوقبازي و چرت (راديولاريت؟) تشکيل شدهاند. سن قسمت بالايي این توالی سنونين- ائوسن مياني ميباشد. اين توالی سنگی با يک ناپيوستگي توسط سنگهاي آندزيت ،آندزیت بازالت و توف آندزيتي و داسیتی با سن ائوسن پاياني- اليگوسن آغازين پوشيده شده است. غالبترين سيماي چينهشناسي رسوبی در منطقه آهکها ميباشند که بطور پيشروندهاي از غرب تا شرق بر روي سنگهاي دگرگونه و در کنار آميزهي رنگين و آندزیتها قرار گرفتهاند. اين آهکها به عنوان عضو غیررسمی سعيدآباد شناخته مي شوند؛ در بالاي اين عضو يک توالي از ماسهسنگهاي دانه درشت و کنگلومراي حاوي قطعات آهکي و يا توالي ضخيم از سنگهاي پيروکلاستيک زيردريايي، گريوک، مارن و آهک ندولي ديده ميشود که سازند چهارگنبد ناميده ميشود. سن تعيين شده براي اين سازند محدودهي بالايي ميوسن مياني ميباشد. در زمان ميوسن توده‌هاي نفوذي بيشماري در طول اين كمربند جايگير شده‌اند كه بخش بزرگي از آن‌ها را سنگ‌هاي گرانيتوئيدي تشكيل مي‌دهند. مطالعات و بررسي‌ها انجام شده در طول اين كمربند مويد آن است كه زون‌هاي گسلي و گسل‌ها بخصوص گسل‌هاي امتداد لغز در جايگيري تودههاي نفوذي و تشكيل سنگ‌هاي آتشفشاني نقش عمده‌اي را بازي كرده‌اند (خان ناظر، 1373).

بعد از ميوسن مياني، چين خوردگي و گسلش بر منطقه تاثير گذاشتهاند؛ تودههاي نفوذي کوارتزديوريت پورفيري سبب دگرگوني مجاورتي ضعيفي شدهاند. در امتداد ساختارها (زونهاي گسله اصلي) فعاليت گرمابي باعث کانهزايي پیریت و کالکوپيريت و مقادير فرعي از اسفالريت شده است که در محل تقاطع دو گسل، کانهزايي شديدتر ميباشد(شکل 2).

شکل 2)- نقشه زمینشناسی محدوده مورد مطالعه (برگرفته از نقشه 100000/1 چهارگنبد، خان ناظر، 1373 با تغییرات)

پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی

پیکره اصلی سنگهای ماگمایی منطقه به دو دسته کلی سنگهای ولکانیکی و پیروکلاستیکهای وابسته به آن و تودههای نفوذی (پلوتونیکی) کوچک و بزرگ که تحت عنوان تودههای کوارتز دیوریتپورفیری و گرانیت از آنها یاد میشود، تقسیم میشوند. سنگهای آتشفشانی بیشتر شامل داسیت، آندزیتبازالت و تراکیآندزیت است که فنوکریستهای پیروکسن و پلاژیوکلاز در زمینهای از جنس میکرولیتهای پلاژیوکلاز تشکیل بافت پورفیریک آندزیت بازالتها را دادهاند. در تراکیآندزیتها با فنوکریستهای آلکالی فلدسپار و پلاژیوکلاز بافت تراکیتی و حفرهای قابل مشاهدهاست. نهشتههای آذرآواری منطقه از توفهای ریولیتی و ریوداسیتی تشکیل شدهاند که پلاژیوکلاز و آلکالی فلدسپار از کانیهای اصلی این سنگها محسوب میشوند.

سنگهای پلوتونیکی در صحرا دارای رنگ روشن تا روشن متمایل به خاکستری میباشد. به طور متوسط حدود 35 درصد کوارتز در مقاطع سنگی دیده میشود. کریستالهای کوارتز بدون دگرسانی و دارای خاموشی موجی هستند که حاصل اختلاف در جهات بلور شناسی است و نشانگر فشار در محیط تشکیل سنگ میباشد که با حرکات گسل چهارگنبد در طول تزریق فشاری این سنگها هماهنگی نشان میدهد(فضلنیا، 1379).

در این سنگها پلاژیوکلاز بالغ بر 30 تا 35 درصد از سنگ را تشکیل میدهد. از لحاظ شکل سابهدرال تا یوهدرال میباشند. برخی از کریستالها دارای منطقهبندی بوده و  برخی از خود ماکل نشان میدهند. بیوتیت معمولا همراه با آمفیبول و پیروکسن یافت میشود. در سنگهای گرانیتی منطقه بیوتیت بسیار غنی در آهن است و رنگ قهوهای و چند رنگی قوی از خود نشان میدهد. بافت کلی گرانودیوریتها، گرانولر و تمام بلورین است(شکل 3). به نحوی که در بین گروههای دیگر سنگهای پلوتونیک از تنوع بیشتری برخوردارند. وجود بافت غربالی و منطقهبندی نوسانی در فنوکریستهای پلاژیوکلاز، اپاسیتهشدن کانیهای فرومنیزین منطقه، وجود بافتهای متنوع در سنگها حاکی از تحولاتی از نوع عدم تعادل ترمودینامیکی و یا اختلاط در ماگمای تشکیلدهنده سنگهای منطقه میباشد. بر اساس مطالعات پتروگرافی و استفاده از نمودارهای ژئوشیمی، طبقهبندی سنگها در طیفی از حدواسط تا اسیدی قرار میگیرند. ترکیب سنگها شامل تراکیآندزیت، داسیت، آندزیت- بازالت، کوارتزدیوریت (گرانودیوریت) و گرانیت میباشد(شکل 4 الف و ب). سنگهای منطقه خصوصیات ژئوشیمیایی سری ماگمایی کالکآلکالن را نشان میدهند.

شکل 3)- الف: کریستالهای ماکلدار پلاژیوکلاز با بافت غربالی.  ب: کانی پیروکسن و پلاژیوکلاز با ماکل پلی سنتتیک در آندزیت بازالتهای منطقه. پ: بلور کشیده آمفیبول در کوارتزآندزیت. ت- حفره پر شده توسط کوارتز در کوارتزآندزیتها. ج- پلاژیوکلاز و بیوتیتهای دگرسان در گرانیت. د: کریستال درشت پلاژیوکلاز دارای ماکل آلبیتی درکنار کوارتز با بافت کنسرتال در گرانیت

شکل4)-  الف- نمودار نامگذاری سنگهای ولکانیکی.  ب- نمودار نامگذاری سنگهای پلوتونیکی (Middlemost, 1994)

کانه زایی

کانهزایی رگهای در ارتباط با سیستمهای مسدار در ایران بیشتر با تودههای گرانودیوریتی همراه بوده که در کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی سهند- بزمان قرار گرفتهاند.  مهمترين کانسارها در ناحيه چهارگنبد در حاشیه و تقاطع زونهاي گسلي تشکيل شدهاند، به خصوص در جاهايي که دو گسل با جهات مخالف همديگر را قطع نمودهاند. از اين شکل کانسار ميتوان به کانسارهاي چهارگنبد و تختبنه- دوکوهي اشاره نمود. کانسار مس رگهای چهارگنبد در محل زون گسله چهارگنبد با امتداد شرقي- غربي و گسل مضطر با امتداد شمالي- جنوبي قرار دارد. کانسارسازي در امتداد زون گسله چهارگنبد يک استوکورک از رگههاي کوچک کالکوپيريت میباشد که شيب بزرگترين رگه تقریبا 75 درجه در جهت شمالغرب  (NW)است. یوسفی (1391) نیز معتقد است کانهزایی به دو شکل اولیه و ثانویه، فلزی و غیر فلزی صورت گرفته است. در واقع کانیهای فلزی نظیر پیریت و کالکوپیریت به صورت رگهای، رگچهای و انتشاری در سنگ میزبان آندزیتی وجود دارند و سایر کانیهای فلزی همانند گوتیت، هماتیت و لیمونیت در گوسانها دیده میشوند (صفارحیدری، 1392).

کانسارهاي رگهاي مس با سولفيد بالا در شرايط اسيدي و اکسيدان شکل ميگيرند (White and Hedenquist, 1995). این کانسارها درون سنگهاي با دگرساني سيليسي به شکل تودهاي و با بافت حفرهاي در اثر شستوشوي محلولهاي اسيدي ايجاد شدهاند (Wang, 2010). اين نوع از تودههای معدنی حاوی مس در مراحل پاياني تفريق ماگمايي يعني هنگامي که گازها و محلولهاي ماگمايي به سمت بالا صعود ميکنند، تشکيل ميشوند. در اين مرحله گازهاي صعود کننده جذب آبهاي جوي درون سنگ همبر شده و گازهاي  HCl و SO2 تشکيل يک سيال اسيدي را ميدهند، اين سيال اسيدي با دماي بين 300-200 درجه سانتيگراد و pH بين 0 تا 2 باعث شستن فلزات از سنگهاي همبر گردیده و در مراحل بعدي باعث تهنشيني کانيهاي سولفيدي ميشود (Hedenquist et al, 1994). مهمترين کانيهاي سولفيدي اين کانسارها اسفالريت، گالن، کالکوپيريت- کووليت، مس طبيعي، طلاي طبيعی و کانيهاي باطله شامل: کوارتز، کلسدوني، کلسيت، ايليت، کائولينيت، آلونيت و باريت ميباشد. با توجه به کانيشناسي کانسارهاي رگهاي مس ، از عناصر با عيار بالا در اين کانسارها ميتوان به: Au، Ag، As، Cu، Sb، Bi، Hg، Te، Sn، Pb، Mo  اشاره نمود (White et al, 1995).

همانطور که ذکر شد، کانسارسازي در محل اصلی معدن چهارگنبد در اثر عبور سيالات گرمابي در طول سيستم گسلي و در سنگهاي ديواره که بیشتر از نوع آندزیت، آندزیتبازالت و رسوبی هستند رخ داده است. قابل ذکر است دگرسانیهای موجود در منطقه که بیشتر شامل آرژیلیک، فیلیک و پروپیلیتیک هستند در غنیشدگی برخی عناصر نقش ایفا کردهاند. فرم کانسارسازي به صورت رگهاي و عدسي شکل بوده که کانههاي اوليه آن عبارت از کالکوپيريت، پيريت و مقادير خيلي کم گالن ميباشد. کالکوپیریت ( (CuFeS2 کانه اصلی مس در معدن چهارگنبد بوده که تمرکز آن نسبت به پیریت در سنگهای میزبان کمتر و به صورت رگچهای در رگهها همراه با هم دیده میشود. بلورهاي كالكوپيريت غالباً از شكل افتاده هستند و معمولاً از فرم بي‌اسفنوئدر تشكيل مي‌شوند. كالكوپيريت فاقد رخ مشخص بوده و داراي شكست صدفي است. اين كاني به رنگ زرد برنجي و مايل به سبز و در نمونه‌هايي كه سطح خارجي آن‌ها اكسيد شده است، به رنگ زرد طلايي و غالباً به رنگ‌هاي متغير سطحي تا حد سياه رنگ است. خط اثر آن سياه مايل به سبز بوده و گوگرد درآن به عنوان محصول فرعي مي باشد(شکل 5). كالكوپيريت منشاء ليكوئيد ماگماتيك و گرمابي و دگرساني مجاورتي و به مقدار كم منشاء پگماتيتي دارد (شهابپور 1384). این کریستال در برخی موارد 35 تا 40 درصد سنگ را تشکیل میدهد و در برخی نقاط بدلیل هوازدگی به مالاکیت یا آزوریت تبدیل شده است. فراوانی کانی از سطح به عمق با افزایش کالکوپیریت و کاهش پیریت همراه است.

الف                                                          ب                                                        ج

شکل5)-  بلورهای پیریت و کالکوپیریت الف: کریستالهای پیریت که به اکسیدهای آهن تبدیل شدهاند و تنها شکل مکعبی آنها باقی مانده است. ج: کریستالهای نیمه شکلدار و مکعبی کالکوپیریت غیردگرسان. د: بلورهای بدون شکل کالکوپیریت

در ناحیه چهارگنبد بیشترین درصد پیریت مربوط به برخی رگههایی است که در محل تقاطع گسلهای فرعی و اصلی قرار دارد و گاهی تا 70 درصد رگههای کوچک را تشکیل میدهد. کاني باطله آن شامل کوارتز و کلسيت است که این کانیهای غیر فلزی به صورت رگهای و رگچهای در سنگها به همراه پیریت دیده میشوند که بیانگر تهنشست آنها توسط محلولهای گرمابی در طی فرآیند کانسارسازی است. کانيهاي ثانويه شامل مالاکيت، آزوريت، بورنيت، سيدريت، دولوميت، رودوکروزيت و ژيپس ميباشد(صفارحیدری، 1392).

تودهی نفوذی کوارتزدیوریت پورفیری که تنها قسمت کوچکی از آن در شمال و خارج از محدوده معدن نمایان شده است و بیشتر در عمق قرار گرفته است، علاوه بر منبع حرارتی میتواند منشا سیالات کانهزا نیز باشد. این توده به دلیل ماهیت ماگمای تشکیلدهنده به عنوان یک منبع و میزبان مناسب برای سیالات کانهزا عمل کرده است. کانسار چهارگنبد در تقاطع زون گسلی حاصل از دو گسل چهارگنبد با راستای شرقی- غربی با شیب 41 درجه رو به جنوب و گسل مضطر با روند شمالی- جنوبی با شیب 67 درجه رو به شرق قرار دارد (میزان، 1392). بررسیها نشان میدهد این گسلها با توجه با نزدیک بودن به گسل اصلی دهشیر- بافت دارای حرکات متعددی بودهاند که این تحرکات منطقه را شدیدا تکتونیزه کرده و باعث افزایش تراوایی نسبت به سایر سنگهای منطقه برای عبور سیالات شده است و نقش مهمی در فراهم کردن زمینه کانهزایی در منطقه داشته است. گسلها مرز بین سازند علیمرادی و آهکهای سعیدآباد (سازند قم) را قطع نمودهاند. با توجه به نوع و عملکرد گسل چهارگنبد، سازند قم به روی سنگهای آتشفشانی سازند علیمرادی رانده شده است. سازند رسوبی- آهکی به عنوان کمر بالا و سازند علیمرادی به عنوان کمر پائین تشخیص داده میشود. با توجه به نفوذپذیری بیشتر سنگهای آتشفشانی و تکتونیزه بودن آنها نسبت به آهکهای منطقه، بیشتر سیال کانهدار وارد این سازند شده و میزبان اصلی و مناسب برای کانهزایی این توالی آتشفشانی بوده که بیشترین عیار کانسنگ را نیز داراست.

شکل 6)-  نقشه زمینشناسی ساده شده محدوده معدنی چهارگنبد (برگرفته از یوسفی 1389، با تغییرات)

کانیسازی در چهارگنبد به صورت رگهای و افشان یا انتشاری صورت پذیرفته به نحوی که در ابتدا تودهی نفوذی کوارتزدیوریتی در عمق جایگزین شده است و با توجه به سیالات گرمابی که حاوی و حامل عناصر کالکوفیل نیز میباشند، افزایش گرادیان حرارتی در ناحیه صورت پذیرفته و باعث تشکیل یک سیستم هیدروترمال در منطقه شده است. فشار بخار بالای سیالات باعث حرکت آنها در ساختارهای ضعیف شده است و همانطور که قبلا ذکر گردید وجود گسلها مسیر مناسبی برای نفوذ و عبور سیالات به سطح را فراهم نموده است. با گذشت زمان و سردشدن توده نفوذی سیالات به مرور از آن خارج شده و با عبور از سنگهای مجاور سبب واکنش با برخی عناصر از سنگهای آتشفشانی و رسوبی میزبان توده نیز شدهاند (بیسولفیدهای اصلی مس که باعث انتقال مس میشوند شاملCu(HS)32- , Cu(HS)31- , Cu(HS2)(H2S-) میباشند). بنابراین این محلولها که دمای آنها کاهش یافته است شروع به تهنشست عناصری از قبیل مس و طلا که در محیط اسیدی و دمای بالا محلول هستند مینماید. با طی شدن این مراحل و تغییر در شرایط فیزیکی و شیمیایی سیال دمای آن کاهش و ماهیت اسیدی آن به قلیایی تغییر یافته، کانیهای مختلف از سیال در اثر واکنش و تبادلات وسیع یونی با عناصر سنگهای متنوع و مجاور بر جای مانده است. این عمل تا سرد شدن کامل توده ادامه داشته و سبب تشکیل کانسار به صورت رگههای سولفیدی گردیده است. در سنگهای پوستهای پیریت یکی از فراوانترین فازهای سولفیدی بوده که به همراه سیلیکاتهای آهن تاثیر بسزایی در غلظت H2S سیالات پوستهای دارند. همچنین حدود 80 درصد سولفور موجود در پوسته در سنگهای رسوبی به صورت تبخیری دیده میشود (شهابپور، 1384) با توجه به اینکه توالیهای منطقه چهارگنبد نظیر علیمرادی در محیط زیردریایی شکل گرفتهاند، میتوانند در کنار سیال حاصل از توده منبع تاثیرگذاری برای تامین سولفور مورد نیاز کانسارسازی در چهارگنبد لحاظ گردند.

نتیجهگیری

در ناحیه چهارگنبد سیرجان تودههای پلوتونیکی گرانیتی و کوارتزدیوریتپورفیری در سنگهای آتشفشانی و رسوبی سنوزوییک نفوذ کردهاند. خاستگاه تکتنوماگمایی سنگهای منطقه مورد مطالعه در ارتباط با یک سیستم فرورانش بوده و میتوان موقعیت حاشیه فعال قارهای را برای آن در نظر گرفت. سیالات حاصل از این تودههای ماگمایی کالکوآلکالن موجبات تغییراتی همچون دگرسانی در اثر واکنش با سنگهای میزبان را فراهم کرده است. معدن چهارگنبد یک ذخیره رگهای با کنترل ساختاری است که در مجموعه سنگهای ماگمایی نوار دهج- ساردوئیه و همجوار با توالیهای رسوبی تشکیل شده است. فضای برشی زون گسلی محل مناسبی برای راهیابی سیالات به سمت بالا و تهنشست کانیها را فراهم کرده است. در واقع گسلها و زونهای گسلی و سنگهای تکتونیزه شده در فرآیند کانسارسازی اثر برنولی را تقویت کرده است، یعنی کاهش فشار در نتیجه افزایش سرعت حرکت سیالات که بوسیله تراتلینگ (کاهش فشار و انبساط سیالات که در اثر ورود سیال به یک سیستم گسلی که به سطح زمین راه دارد ایجاد میشود) حادث میشود، خود موجب کاهش حلالیت و در نتیجه تهنشینی میگردد. لذا میتوان عنوان کرد که کاهش فشار لیتواستاتیک حاصل از حرکات گسل نیز همانند کاهش درجه حرارت و افزایش pH  در تهنشینی مواد موثر بوده است، کانهزایی و دگرسانیهای مسبب کانهزایی، تحت کنترل گسلهای منطقه که حتی قبل از تزریق توده معدنی وجود داشتهاند قرار دارد. این گسلها باعث جهتیابی مشخص و روندهای خاص کانهزایی گردیده است.

منابع

- ارچندانی. ط.،1386، پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آذرین منطقه چهارگنبد شمالشرقی سیرجان، پایاننامه کارشناسیارشد، دانشگاه تربیت معلم.

- خانناظر. ن.ح .،1373، نقشه زمين شناسي 100000/1 چهارگنبد، انتشارات سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور.

- شهاب پور، ج.، 1384، زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

- صفارحیدری. م.ر.، 1392، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی ناحیه شمال کوه خرسی چهارگنبد (شمالشرقی سیرجان) و ارتباط آنها با کانیسازی در منطقه، پایاننامه کارشناسیارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

- فضلنیا. ع، ن.، 1379،  بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی و پتروژنز گرانیتوئیدهای چهارگنبد، پایاننامه کارشناسیارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

- میزان. م، علیرضایی.س، قادری. م، 1392، نقش کنترل ساختاری و سنگ میزبان در کانهزایی مس در کانسار چهارگنبد. هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

- یوسفی شریکآباد. س، ج.، 1389، بررسی اثرات زیستمحیطی عناصر سمی در محدوده معدنی مس- طلا چهارگنبد سیرجان، پایاننامه کارشناسیارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

- Middlemost.  E.A.K., 1994, Magmas, Rocks and Development, Longman Harlow, 299p.

- B. Shafiei. J. Shahabpour, M. Haschke, 2008, Transition from Paleogene normal calc-alkaline to Neogene adakitic-like plutonism and Cu- metallogeny in the Kerman porphyry copper belt: Response to Neogene crustal thickening. Journal of Sciences, I, R, Iran, Vol: 19 pp.67-84.

- Shahabpour. J., 2007, Island-arc affinity of the central Iranian volcanic belt, Journal of Asian Earth Sciences, Vol: 30, p: 652-665.

- Wang. Y., 2010, physical and chemical character Sticks of the host rocks in controlling the mineralization of the Chinkuashih high sulfidetion gold copper deposits. Northeastern Taiwan, journal of Geochemical Exploration, No: 104, p: 61-68.

- White. N.C., Hedenquist. J.W., 1994, Epithermal gold deposits: Styles, characteristics and exploration, published in SEG Newsltter, No: 23, p: 9-13.