# بهینه سازی شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به عنوان روشی پیوندی به منظور تخمین عیار کانسار آهن دلکن

سید محمد حسین هاشمیان، دانشگاه آزاد تهران-جنوب، hashemian_mh@yahoo.com

سید امیر ابریشمیفر، دانشگاه آزاد تهران-جنوب، A_Abrishamifar@azad.ac.ir

علی برومندنیا، دانشگاه آزاد تهران-جنوب، Broumandnia@azad.ac.ir

# Optimization of Artificial Neural Network by Genetic Algorithm as a Hybrid Method for Grade Estimation of Delkan Iron Deposit

Seyed Mohammad Hosein Hashemian, Islamic Azad University-South Tehran Branch, hashemian_mh@yahoo.com

Seyed Amir Abrishamifar, Islamic Azad University-South Tehran Branch, A_Abrishamifar@azad.ac.ir

Ali Broumandnia, Islamic Azad University-South Tehran Branch, Broumandnia@azad.ac.ir

# مقدمه

تخمین عیار یکی از مهمترین مراحل محاسبات ذخیره و کانیسازی است[4]. تخمین ذخیره یکی از پیچیدهترین مسائل نزد مهندسین معدن و زمین شناسان بهشمار میآید. روشهای زمینآماری جزء پرکاربردترین روشهای تخمین ذخیره است[8,11] استفاده از این روشها به علت در نظر گرفتن فرضیات متعدد و صرف زمان زیاد دشوار است[14]. در دو دهه اخیر شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روشی غیر خطی در بسیاری از کارهای معدنی و زمینشناسی به کار گرفته شدهاست[10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26]. ساختار شبکههای عصبی بسیار متفاوت و گوناگون است که از این میان شبکه پرسپترون چند لایه «ام-ال-پی» از ساختاری استاندارد در حل مسائل مرتبط با برازش برخوردار میباشد[2]. این شبکه در تخمین عیار مواد معدنی به طور گستردهای به کار گرفته شدهاست[15, 17, 21].

علاوه بر آنکه این نوع شبکه دارای چندین مزیت مهم نسبت به سایر روشها میباشد، ولی از معایبی نیز برخوردار میباشد. از مهمترین معایب این نوع از روشها، وجود حساسیت آنها به مقادیر اولیه وزنها بوده و نیز این روشها فاقد ساختاری مناسب بهمنظور تعیین پارامترهای ساختاری میباشند[2].

بهمنظور رفع این معایب به ویژه در علوم زمین، تعدادی از محققان سعی نمودند با استفاده از سایر روشهای هوشمصنوعی از قبیل الگوریتمژنتیک و منطق فازی، معایب مذکور را مرتفع نموده و روشهای ترکیبی موثر دیگری را در این خصوص به کار گیرند. حاصل تعدادی از این پژوهشها به معرفی روشهای موثری انجامید[13, 18, 20, 22]. پارهای از آنها نیز چنین نگردید[3].

در این مقاله، کوشش شدهاست با ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه ام-ال-پی به بهینهسازی پارامترهای ساختمانی توجه گردد. همچنین با تکرار مقداردهی اولیه به وزنهای شبکه و آموزش آن طی ده مرتبه متوالی موجب گردد تا حساسیت آنها به مقادیر اولیه کاهش یابد[9,3].

# بنیاد مدل پیشنهادی

عملکرد یک شبکه عصبی بر اساس قابلیت عمومیتدادن آن ارزیابی میگردد. این قابلیت به معنای آن است که شبکه چگونه در قبال دادههایی که تاکنون با آن مواجه نشده است عکسالعمل نشان میدهد[9]. در این مقاله برای حصول اطمینان از قابلیت عمومیت دادن مدل، روش «توقف زودهنگام» مورد استفاده قرار گرفت. در این روش مجموعه اطلاعات و دادهها به سه دسته شامل دستههای «یادگیری»، «اعتبارسنجی» و «آزمون» با انتخاب تصادفی تقسیم میشود. دادههای مربوط به یادگیری و اعتبارسنجی برای آموزش شبکه به کار گرفته میشود و دسته آزمون به منظور ارزیابی عملکرد شبکه آموزش دیده استفاده میشوند. با به کارگیری این روش، شبکه با دادههای یادگیری آموزش داده میشود و عملکرد آن توسط دادههای اعتبارسنجی مورد بررسی قرار میگیرد.

## مقدمه

در روش پیشنهادی برای بهینهسازی پارامترهای ساختمانی شبکه عصبی از الگوریتم ژنتیک در حل مسئله تخمین عیار استفاده شده است[23, 24]. به این منظور از یک شبکه ام-ال-پی با الگوریتم آموزش لونبرگ-مارکوارد «ال-ام» استفاده شده است. شبکه پیشنهادی دارای چهار «نرون» در لایه ورودی بوده که متناظر با مقادیر X، Y، Z و FeOFe هر یک از نمونههای اکتشافی به کار رفته است و همچنین یک نرون در لایه خروجی میباشد که متناظر با عیار آهن به کار میرود. در این روش تعداد لایههای پنهان، تعداد نرونهای واقع در هرکدام از لایههای پنهان، و توابع تبدیل نرونهای لایه مخفی و لایه خروجی آنها، پارامترهایی هستند که از طریق الگوریتم ژنتیک بهینهسازی و تعیین میگردند. محدودیتهای به کارگیری شده برای این پارامترها به شرح جدول 1 میباشد.

جدول 1 : محدودیتهای پارامترهای ساختمانی شبکه عصبی

ردیف; نام پارامتر ساختمانی; محدودیت. 1; تعداد لایه مخفی; 1 یا 2. 2; تعداد نرونهای لایههای مخفی; 1 الی 70. 3; توابع تبدیل; توابع سیگموئید، تانژانت هایپربلیک و آرکتانژانت تقسیم بر π2.

## الگوریتم ژنتیک

در این تحقیق، نسل اولیهای از جوابهای ممکن به صورت تصادفی ایجاد میشود. این نسل اولیه با احتساب کلیه پارامترهای ساختمانی مورد بررسی و مبتنی بر اعمال محدودیتهای نام برده شده حسب جدول 1 ایجاد شدهاند.

عملکرد هر «کروموزوم» الگوریتم ژنتیک از طریق محاسبه مقدار برازندگی آن تعیین میگردد. این مقدار برابر با «ام-اس-ای» دادههای آزمون در شبکههای آموزش دیده است. حساسیت شبکه به مقادیر اولیه وزنهای خود از مشکلات محاسبه ام-اس-ای میباشد.

برای کاهش تاثیر این میزان حساسیت و یافتن مقدار برازندگی بهینه لازم دیده شد که آموزش هر شبکه در وهله نخست با مقداردهی اولیه تصادفی به وزنهای آن شبکه طی ده مرتبه تکرار صورت گیرد. در هر مرتبه از این مراحل ده گانه، شبکه به روش الگوریتم ال-ام مورد آموزش قرار میگیرد. وزنهای بهینه شدهای که کمترین ام-اس-ای دادههای اعتبارسنجی را در هر مرتبه از مراحل ده گانه ایجاد و تولید نمود، به عنوان وزنهای پیشنهادی آن مرتبه در نظر گرفته میشود. در گام بعدی از میان وزنهای پیشنهادی به دست آمده از این مرتبههای ده گانه، آن وزنهای پیشنهادیای که کمترین ام-اس-ای دادههای اعتبارسنجی را موجب شده است به عنوان وزنهای نهایی شبکه منظور میشود. در انتها با محاسبه ام-اس-ای دادههای آزمون مقدار برازندگی شبکه عصبی تعیین میگردد. با محاسبه مقدار برازندگی هر کروموزوم امکان مقایسه عملکرد کروموزومهای یک جمعیت نسبت به یکدیگر فرآهم میآید و زمینه برای اجرای «عملگر انتخاب» مهیا میشود.

### عملگر انتخاب

عملگر انتخاب فرآیندی است که در آن کروموزومها برای شرکت در فرآیند تولید مثل، برگزیده میشوند. روشهای علمی مطرح شده در این زمینه شامل چرخه رولت، مسابقه، رتبه بندی و حالت پایدار میباشند[1] که از میان آنها، از روش چرخه رولت استفاده گردید. در این روش با استفاده از مقادیر برازندگی کروموزومها، احتمال انتخاب هر رشته تعیین و والدین مورد نظر برای تولید فرزند جدید به صورت تصادفی انتخاب گردید.

### عملگرهای تقاطع و جهش

الگوریتم ژنتیک در «عملگر تقاطع» با تبادل بلوکهای سازنده مهم بین دو رشته که عملکرد خوبی دارند، رشته جدیدی را که از بهترین بخشهای والدین خود به ارث برده است، ایجاد کند. «نرخ تقاطع» عامل تعیین کننده تعداد رشتههایی است که اجزاء آنها با یکدیگر مبادله میگردد. این نرخ در محدوده عددی 5/0 الی 1 میباشد. تقاطعهای یک نقطهای، دو نقطهای و یکسان، سه روش مبادلهای هستند که به صورت اساسی به کار گرفته میشود[7].

«جهش» عملگر مهم دیگری است که به اجزاء ژنتیکی جدید اجازه معرفی به جمعیت را میدهد. «نرخ جهش» در محدوده عددی01/0 الی 1/0 تعیین میگردد. این نرخ امکان ایجاد جهشهای تصادفی در ژنها را ایجاد مینماید[7].

طرح کلی روش پیشنهادی در شکل 1 ارائه شده است.

شکل 1 : نمای کلی روش پیوندی شبکه عصبی-الگوریتمژنتیک

# به کارگیری مدل پیشنهادی

در این تحقیق دادههای مورد استفاده مربوط به 2000 نمونه اکتشافی از کانسار آهن دلکن میباشد. این کانسار در استان خراسان رضوی با فاصله حدود 83 کیلومتری از جنوب غربی کاشمر و 35 کیلومتری شهرستان بردسکن قرار دارد. در شکل 2 راههای دسترسی به کانسار آهن دلکن نشان داده شده است. عیار آهن کانسار دلکن توسط نمودار هیستوگرام در شکل 3 نشان داده شده است.

شکل 2 : راههای دسترسی و موقعیت محدوده اکتشافی

شکل 3 : نمودار توزیع-فراوانی عیار نمونههای آهن

این دادهها به دسته بندیهای کوچکتری تقسیم شد. این دستهبندیها و کاربردشان در جدول 2 ارائه شده است. این دسته بندیها در ابتدای پژوهش تنها برای یک مرتبه صورت گرفت و تا انتها و حصول نتیجه نهایی برای هر یک از روشهای مورد استفاده، منظور گردید.

جدول 2 : تقسیمبندی دادهها و شرح کاربرد آنها

روش های تخمین; توضیحات. کریجینگ معمولی; روش پیوندی پیشنهادی. دسته بندی اولیه; دسته اول (90% از کل دادهها معادل 1800نمونه); دسته بندی ثانویه; یادگیری(70% از کل دادهها معادل 1400نمونه); از این دادهها برای تعیین و بهینهسازی پارامترهای تخمین روشهای مورد نظر استفاده گردید.. اعتبار سنجی(10% از کل دادهها معادل 200نمونه). آزمون(10% از کل دادهها معادل 200نمونه). دسته دوم (10% از کل داده معادل 200نمونه); از این دادهها برای مقایسه روشهای تخمین استفاده میگردد..

## به کارگیری مدلسازی کریجینگ

در این روش با تعیین مدل واریوگرام کانسار، پارامترهای تخمین آن بهینهسازی و تعیین شد. در شکل 4 مدل واریوگرام کانسارآهن دلکن ارائه شده است. بعد از تعیین پارامترهای بهینهِ کریجینگ برای کانسار آهن دلکن، تخمین دسته کلی دوم دادهها انجام و ام-اس-ای آنها محاسبه گردید. مقدار ام-اس-ای محاسبه شده برابر 79783/139 میباشد. در بخش بعدی با محاسبه و تعیین ام-اس-ای تخمین دسته کلی دوم دادهها توسط روش پیوندی پیشنهادی، قابلیت تخمین هر یک از روشها با یکدیگر مقایسه میشود

شکل 4 : مدل واریوگرام کانسارآهن دلکن

## روش جدید

به منظور به کارگیری الگوریتم ژنتیک در کانسار آهن دلکن، یک جمعیت اولیه با تعداد 50 عضو، نرخ ترکیب 8/1 و نرخ جهش 08/0 تشکیل گردید. تعداد حداکثر نسلهای این الگوریتم ژنتیک برابر 2000 در نظر گرفته شد. نظر به اینکه شبکههای عصبی مورد بررسی در روش پیوندی، در هنگام آموزش به مقدار اولیه وزنهای خود حساس نمیباشند، لذا چنین انتظار میرود که به کمینه ام-اس-ای دادههای اعتبارسنجی خود، بهینه گردند. با اتخاذ این رویّه، عملکرد تمامی اعضا یک نسل مورد ارزیابی قرار گرفته و از طریق عملگرهای الگوریتم ژنتیک، اعضای با عملکرد مناسب هر نسل تعیین میشوند. سپس این اعضا با تولید نسل بعدی خود، پارامترهای مناسب خود را به نسل بعدی انتقال میدهند. به این طریق با انتقال پارامترهای بهینه شده از نسلی به نسل دیگر میتوان امیدوار بود شبکه برگزیده در نسل پایانی، بهترین عملکرد را در تخمین دادههای مسئله داشته باشد. در شکل 4 به صورت خلاصه تاثیر بهینه سازی الگوریتم ژنتیک در یافتن شبکههای با عملکرد بهتر از نسل آغازین تا پایانی این الگوریتم، نمایش داده شده است.

شکل 5 : نمودار تاثیر الگوریتم ژنتیک بر عملکرد پنج شبکه برتر نسلها

در این مدل پیشنهادی شبکه عصبی بهینه شده توسط الگوریتم ژنتیک دارای یک لایه مخفی با تعداد 53 نرون میباشد.

توابع تبدیل متعلق به لایههای مخفی و خروجی از نوع آرکتانژانت تقسیم بر π2 هستند.

همچنین در مدل پیشنهادی، این شبکه بر روی دسته دوم دادهها به کار گرفته شد. ام-اس-ای حاصل از آن برابر 18137/74 به دست آمد.

# نتیجهگیری و کارهای آینده

در این تحقیق، روشی جدید پیوندی برای تخمین عیار سنگ آهن در کانسار آهن دلکن به کارگیری شد. به دلیل آنکه شبکه عصبی ام-ال-پی به پارامترهای ساختمانی خود شامل تعداد لایههای مخفی، تعداد نرونهای هر کدام از آنها و نوع توابع تبدیل حساس میباشد، لذا روشی جدید پیوندی برای کاهش میزان حساسیت این نوع شبکه به این پارامترها پیشنهاد گردید. با به کارگیری روش پیوندی ملاحظه شد که خطای تخمین به صورت قابل ملاحظهای کاهش یافت. همچنین در روش پیشنهادی پارامترهای ساختمانی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعیین، و عملکرد روش پیشنهادی با روش کریجینگ مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده موّید برتری روش پیشنهادی نسبت به روش کریجینگ معمولی است.

# منابع فارسی :

1- بشیری, م. & جلیلی, م., 1393. الگوریتم ژنتیک در فضای تک و چند هدفه(مفاهیم و ابزارها). تهران(تهران): دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.

2- منهاج, م. ب., 1392. مبانی شبکه های عصبی هوش محاسباتی. تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران).

3 - هاشمیان, س. م. ح., ابریشمی فر, س. ا. & برومندنیا, ع., 1396. روشی پیوندی با ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکهعصبی برای تخمین عیار کانسار آهن دلکن. تهران, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

# References:

4- Bulent, T., 2007. An uncertainty oriented fuzzy methodology for grade estimation. Cumputers & Geoscience, February, 33(2), pp. 280-288.

5- Demetgul, M., Unal, M., Tansel, I. N. & Yazicioglu, O., 2011. Fault diagnosis on bottle filling plant using genetic-based neural network. Engineering Software, pp. 1051-1058.

6- Ferentinos, K. P., 2005. Biological engineering applications of feedforward neural networks designes and parameterized by genetic algorithms. Science Direct, pp. 934-950.

7- Goldberg, D. E., 1989. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. New York: Wesley Publishing Company Inc.

8- Goovaerts, P., 1997. Geostatistics for Natural Resources Evaluation. NewYork: Oxford University Press.

9- Hagan, M. T., Demuth, H. B. & Beale, M. H., n.d. Neural Network Design. s.l.:s.n.

10- Jalloh, A. B., Kyuro, S., Jalloh, Y. & Barrie, A. K., 2016. Integrating artificial neural networks and geostatistics for optimum 3D geological block modeling in mineral reserve estimation: A case study. Mining Science and Technology, July, 26(4), pp. 581-585.

11- Journel, A. G. & Huijbregts, C. J., 1978. Mining Geostatistics. London: Academic Press.

12- Juan, P. L., Javier, R. d. S., Barry, R. & Francisco, H., 2006. Visualization of Volcanic Rock Geochemical Data and Classification with Artificial Neural Networks. Mathematical Geology, 38(6).

13- Kaloop, M., El-Diasty, M. & HU, J. W., 2017. Real-time prediction of water level change using adaptive neuro-fuzzy inference system. 16 May.pp. 1-13.

14- Kapageridis, I. K., Benby, B. & Hunter, G., 1999. Integration of a neural ore grade estimation tool in a 3D resource modeling package. s.l., IEEE.

15- Mahmoudabadi, H., Izadi, M. & Menhaj, M. B., 2009. A hybrid method for grade estimation using genetic algorithm and neural network.

16- Matias, J. M., Vaamonde, J., Taboada, W. & González-Manteiga, 2004. Comparison of Kriging and Neural Networks With Application to the Exploitation of a Slate Mine. Mathematical Geology, 36(4), pp. 463-486.

17- Porwal, A., Carranza, E. J. M. & Hale, M., 2004. A hybrid neuro-fuzzy model for mineral potential mapping. Mathematical Geology, 36(7), pp. 803-826.

18- Salehi, T. et al., 2015. Estimation of the collapse potential of loess soils in Golestan Province using neural networks and neuro-fuzzy systems. Arabian Journal of Geosciences, November, 8(11), pp. 9557-9567.

19- Shokri, B. J., Ardejani, F. D. & Ramazi, H., 2016. Environmental Geochemistry and Acid Mine Drainage Evaluation of an Abandoned Coal Waste Pile at the Alborz-Sharghi Coal Washing Plant, NE Iran. Natural Resources Research, September, 25(3), pp. 347-363.

20- Shokri, B. J., Ramazi, H., Ardejani, F. D. & Sadeghiamirshahidi, M., 2014. Prediction of Pyrite Oxidation in a Coal Washing Waste Pile Applying Artificial Neural Networks (ANNs) and Adaptive Neuro-fuzzy Inference Systems (ANFIS). Mine Water and the Environment, June, 33(2), pp. 146-156.

21- Tahmasebi, P. & Hezarkhani, A., 2011. Application of a Modular Feedforward Neural Network for Grade Estimation. Natural Resources Research, March.20(2).

22- Tahmasebi, P. & Hezarkhani, A., 2012. A hybrid neural networks-fuzzy logic-genetic algorithm for grade estimation. Computers & Geosciences, May, Volume 42, pp. 18-27.

23- Weller, A. F., Corcoran, J., Harris, A. & Ware, J. A., 2005. The semi-automated classification of sedimentary organic matter in palynological preparations. Computers & Geosciences, December, 31(10), pp. 1213-1223.

24- Weller, A. F., Harris, A. J., Ware, J. A. & Jarvis, P. S., 2006. Determining the saliency of feature measurements obtained from images of sedimentary organic matter for use in its classification. Computers & Geosciences, 32(9), pp. 1357-1367.

25- Weller , A. F., Harris, A. J. & Ware, A., 2007. Two Supervised Neural Networks for Classification of Sedimentary Organic Matter Images from Palynological Preparations. Mathematical Geology, 39(7), pp. 657-671.

26- Yama, B. R. & Lineberry, G. T., 1999. ArtificialL neural network application for a predictive task in mining. Volume 51, pp. 59-64.

Artificial Neural Network

Multi Layer Perceptron

Generalization

Training

Validation

Test

Lenenberg-Marquardt

Sigmoid

Hyperbolic Tangent

Arctangent

Selection

Roulette Wheel

Tournament

Rank

Steady State

Cross Over

Cross Over Rate

Mutation

Mutation Rate