مطالعات زمین شناسی و تخمین ذخیره کانسار سرب و روی انگوران  با استفاده از روش نزدیکترین نقطه

(Closest Point)

علی اکبر دایا

استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان

aliakbardaya@eng.usb.ac.ir

چکیده:

معدن انگوران واقع در شمال غرب ایران و در 121 کیلومتری جنوب غرب استان زنجان در منطقه مرکزی سنندج سیرجان از نوار کوهزایی زاگراس قرار گرفته است. این کانسار یکی از بزرگترین کانسارهای سرب و روی ایران محسوب میشود. در این معدن بخش کربناته،سولفیدی،بخش مخلوط)کربناته و سولفیدی(،بخش آهک دگرگون شده، بخش مرمریت سفید رنگ، بخش شیست فرودیواره وجود دارد. در کانسار انگوران گسلها نقش بسیار مهم و کلیدی در کانی سازی و جهت و امتداد کانی سازی دارند. از دیدگاه ساختاری در منطقه سه گسل در بخشهای شرقی، شمالی و غربی معدن وجود دارد که نقش مهمی در کانی سازی و مهاجرت سیال کانه ساز از عمق به سطح ایفا می کنند. به طور کلی مجموعه کانیهای تشکیل شده طی دو مرحله هیپوژن و سوپرژن تشکیل شده اند. کانیهای فاز هیپوژن شامل اسفالریت و به مقدار کمتر گالن، پیریت و آرسنوپیریت است از مهمترین کانیهای بخش غیرسولفیدی نیز کربنات روی یا اسمیت زونیت است که در دو مرحله طی فاز هیپوژن تشکیل شده است. در این مقاله ضمن مرور تحقیقاتی بر روی زمین شناسی کانسار انگوران به محاسبه ذخیره کانسار انگوران با استفاده از روش نزدیکترین نقطه پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: تخمین ذخیره، نزدیکترین همسایگی، کانسار سرب و روی انگوران

Geological studies and estimating the reserve of Angoran ore deposit through closest point

Abstract: Angoran mine is located in north western of Iran in a Zanjan province in the center of Sanandaj- Sirjan Zone in a Zagros mountainous strip. This mine is one of the largest Pb- Zn ore deposit in Iran. In this mine carbonates, Sulphide, mixture of carbonates and Sulphide, methomorphic limestone, white marble, and schist occurred. In the Angoran ore deposit, faults has an important role for mineralization and mineralization’s directions. From structural geology’s view, there are three faults. They are located in eastern, northern and western parts in the ore deposit and they have important role for mineralization and migration of ore maker fluid from depth to surface. Totally, resulted minerals through mineralization process come from two stages; Hypogene and supergene. Minerals from hypogenetic stage include galena, pyrite and arsenopyrite. One of the most important minerals in non Sulphide part is zinc carbonate or smithsonite. This mineral was formed in two stages in hypogene phase. In the current paper, in addition to review of geological studies about Angoran, the reserve estimation of ore carried out by closest point algorithm.

Keywords: reserve estimation, closest point, Pb-Zn Angoran ore deposit

مقدمه:

معدن انگوران واقع در شمال غرب ایران ودر 125 کیلومتری جنوب غرب شهر زنجان در منطقه مرکزی سنندج سیرجان از نوار – کوهزایی زاگراس قرار گرفته است.کانسارسرب و روی انگوران دراستان زنجان و در مختصات 25 درجه و 22 دقیقه طول جغرافیایی و 03 درجه و 22 دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است.راه اصلی دسترسی )زنجان،دندی،معدن(دارای مسافتی در حدود 122 کیلو متر است (شکل 1).

شکل 1- راه دسترسی به معدن انگوران

است. محدوده معدن دارای زمستان های سرد و پربارش است. در بیشتر سال ها بخاطر زمستان های سرد فعالیت های معدنی نیز گاهی تا چهار الی پنج ماه از سال دچار وقفه می شده است.براساس اطلاعات قابل استناد،اولین فعالیت های استخراجی برروی کانسار انگوران به سال های 1221 و 1222 برمی گردد. گویا در این سال ها گالن را باروش های قدیمی استخراج و برای مصارف عمومی ذوب می کرده اند. بعد از این زمان تا قبل ازجنگ جهانی دوم تنها یک دوره معدنکاری کوچک مقیاس توسط شرکت کامینکو در منطقه انجام شده است.استخراج این معدن به صورت قابل توجه پس از سال 1221 با واگذاری آن به بخش خصوصی آغاز شده است. در طی این سال ها ماده معدنی به روش زیرزمینی استخراج می شد.تاقبل از اجرای طرح معدنکاری روباز ،استخراج از معدن به صورت زیرزمینی و به روش کارگاه و پایه نا منظم انجام می شد.

زمین شناسی منطقه:

کانسار انگوران در بخش مرکزی یک تاقدیس،بین دو بخش دگرگونی شیستی و آهکی واقع شده است،که در کمر بالای کانسار ،طبقات آهکی 21- 21 درجه به سمت جنوب شرق و در کمر پایین ،شیست های دگرگونی قرار دارند که شیب کلی انها 12 - قرار دارند وشیب کلی آنها حدود 22درجه و در همان جهت جنوب شرق است . کانسار سرب و روی انگوران که یک کانسار ماسیوسولفاید است دارای دو بخش اصلی شامل:بخش سولفیدی که از کانیهای اسفالریت،گالن وپیریت تشکیل شده و بخش کربناته ثانویه که از آلتراسیون بخش سولفیدی تشکیل شده و اساسا از کانیهای اسمیت زونیت،سروزیت،همی مورفیت به همراه باطله کربناته و کوارتزی تشکیل شده می باشد(احمدی و شکورشهابی، 94).

کانسار روی و سرب انگوران در غرب استان زنجان، یکی از بزرگترین کانسارهای سولفیدی روی-سرب در ایران محسوب می-شود. از لحاظ سنگ شناسی، منطقه شامل سنگهای گنیس، آمفیبولیت، میکاشیست و آهک بلورین به سن پرکامبرین است که توده معدنی، به طور عمده بین واحد سنگ آهک بلورین و واحدهای سنگی شیست قرار گرفته است. از دیدگاه ساختاری در منطقه سه گسل در بخشهای شرقی، شمالی و غربی معدن وجود دارد که نقش مهمی در کانی سازی و مهاجرت سیال کانه ساز از عمق به سطح ایفا می کنند. به طور کلی مجموعه کانیهای تشکیل شده را می توان به دو گروه سولفیدی و غیرسولفیدی شامل کانیهای اکسیدی و کربناتی تقسیم کرد که طی دو مرحله هیپوژن و سوپرژن تشکیل شده اند. کانیهای بخش سولفیدی که عمدتا متعلق به فاز هیپوژن هستند شامل اسفالریت و به مقدار کمتر گالن، پیریت و آرسنوپیریت است که کلسیت، دولومیت، مسکویت، انیدریت و کوارتز مهمترین کانیهای گانگ همراه آن محسوب می شوند. از مهمترین کانیهای بخش غیرسولفیدی نیز کربنات روی یا اسمیت زونیت است که در دو مرحله طی فاز هیپوژن تشکیل شده است. بر اساس مطالعات ژیوشیمیایی عناصر آرسنیک، نقره، روی، آهن و کادمیم با افزایش عمق روند افزایشی داشته و سرب روند خاصی نشان نمی دهد. همچنین در کانسنگ سولفیدی عناصر نقره با جیوه و کلسیم با منیزیم و در کانسنگ کربناتی عناصر سرب با آرسنیک و نقره با جیوه دارای همبستگی بالایی هستند (طالع و اصغر زاده، 1396).

شکل 2- نقشه زمین شناسی ساده شده منطقه معدنی انگوران(طالع و اصغر زاده، 1396)

کانی های کانسار انگوران

کانی های معدن انگوران به ترتیب اهمیت عبارتند از:

- اسمیت زونیت :اسمیت زونیت فراوان ترین کانی کانسار انگوران بشمار می رود بطوریکه در نقاطی از معدن عیار آن بسیار بالا بوده و حتی گاهی 51 تا 52 درصد کانسنگ را تشکیل می دهد. این کانه بصورت اجتماعات دانه ای ،جریانی ،گل کلمی ،قلوه ای و به رنگ نارنجی تاقهواه ای یافت می گردد.

- سرزویت : سرزویت مهمترین کانه سرب در بخش کربناته معدن انگوران می باشد. سروزیت اغلب به صورت هم رشد همراه با اسمیت زوینت،همی مورفیت و همچنین میمیتیت یافت می گردد. بلورهای درشت سروزیت عمدتا در حفره ها یافت می گرددو عمدتا به اشکال لوحه ای تا ستونی می باشند.

- اسفالریت : دربخش سولفیدی اسفالریت ،بصورت توده ای و متراکم متن اصلی کانسنگ سولفیدی را می سازد . اسفالریت به علت قدرت انعکاس کم خود،به رنگ خاکستری روشن دیده می شود و ازاین نظر از کوارتز)طوسی(قابل تمایز است.

- گالن : گالن عمدتا به اشکال دانه ای وچند وجهی همراه با اسفالریت و یادرداخل اسفالریت یافت می گردد. حضور گالن در داخل اسفالریت شاید به این دلیل باشد که از لحاظ پاراژنزی گان زودتر از اسفالریت پدید آمده است.

شکل 3- مقطع زمین شناسی از کانسار سرب و روی انگوران (حجتی و همکاران، 1393)

پردازش آماری داده ها:

استفاده از آمار كلاسيك تك متغيره مي تواند ديدي كلي از وضعيت عناصر در يك منطقه را ارايه كند. مساله مهم در آماركلاسيك وابستگي نتايج آن به نوع توزيع عنصر مربوطه در منطقه با در نظر گرفتن داده به طور مستقل است. با كمك آمار كلاسيك تك متغيره مي توان به خصوصياتي نظير ميانگين، انحراف معيار و واريانس يك عنصر در منطقه مورد مطالعه پي برد. شکلهای 4 و 5 نمودار فراوانی به ترتیب روی و سرب کانسار انگوران را نمایش میدهد. برای ارزیابی نرمال بودن یا نبودن از نمودار p-P plot  استفاده میشود. همانطور که از نمودار های ترسیم شده نتیجه گرفته میشود داده های سرب دارای چولگی و نرمال نیستند ولی روی نسبت به سرب دارای نرمالیته بیشتری میباشد. در جدول یک خصوصیات آماری سرب و روی کانسار انگوران از قبیل ميانگين، انحراف معيار و واريانس آمده است.

شکل 4- نمودار فراوانی نما (هیستوگرام) مقادیر روی و سرب از کانسار سرب و روی انگوران

شکل 5- نمودار p-p مربوط به مقدار روی و سرب از کانسار سرب و روی انگوران

تئوری روش نزدیکترین نقطه:

الگوریتم نزدیکترین نقطه عبارتند از این است که مقدار مجهول در مرکز بلوک مورد نظر برای تخمین، عبارت خواهد بود از مقدار نزدیکترین نقطه کنترلی موجود (داده اولیه). به این ترتیب برای تمام نقاط مورد تخمین توسط نرم افزار راک ورکس عملیات جستجو برای نقطه مورد تخمین انجام میشود و برای تمام نقاط بلوک بندی شده نزدیکترین مقدار از داده های خام یا کنترلی قرار داده میشود. این روش بیشتر برای کانسارهای با کمترین تغییرات بکار رفته میشود.

جدول  1- مقادیر پارامترهای آماری عیار روی و سرب انگوران

|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | Variance | Skewness |  | Kurtosis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Std. Error | Statistic | Std. Error |
| Zn | 143 | 1.21 | 47.94 | 26.8884 | 13.19351 | 174.069 | -.291 | .203 | -1.195 | .403 |
| Pb | 143 | .12 | 50.08 | 6.7217 | 7.98974 | 63.836 | 2.595 | .203 | 8.750 | .403 |
| Valid N (listwise) | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

نتایج و شرح:

با استفاده از نرم افزار راک ورکس عملیات تخمین انجام شد. ابعاد بلوکها 20*20*10 متر انتخاب گردیدیند. شکلهای 7 و 8 مدل سه بعدی تخمین زده شده با استفاده از این الگوریتم برای مقادیر روی و سرب کانسار انگوران میباشند. بیشترین مقادیر روی در قسمت غرب منطقه انگوران و نزدیک به سطح میباشد. هم چنین کمترین مقدار روی متعلق به جنوب و مرکزی منطقه قرار دارند. در مورد سرب بیشترین مقدار سرب در قسمت جنوب منطقه و در عمق قرار دارند. این نشان میدهد که ارتباط معنی دار و مشخصی بین مقدار سرب و روی منطقه انگوران وجود ندارد. ضریب همبستگی در داده های خام نیز برای روی و سرب در داده های اولیه نیز پایین بوده و تایید این مطلب میباشد.  مقدار ذخیره بدست آمده با استفاده از این روش 61620000 تن یا61.620 میلیون تن با متوسط عیار روی26.247  درصد و عیار متوسط سرب 5.12  درصد سرب تخمین زده شد.

شکل 6- مدل سه بعدی بدست آمده با استفاده از نزدیکترین نقطه برای مقدار عیار روی کانسار انگوران

شکل 7- مدل سه بعدی بدست آمده با استفاده از نزدیکترین نقطه برای مقدار عیار سرب کانسار انگوران

منابع و ماخذ:

- حجتی،ابراهیم;  حق پرست،منصوره ; فیاض خو، فاطمه.  کانی های شاخص و زون بندی کانساری با شاخص کانی های اصلی در معدن انگوران. 1393.  همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع. شیراز

- طالع فاضل، ابراهیم: اصغر زاده، حیدر. 1396. کانی شناسی و رخداد کانسنگ اکسیدی- سولفیدی کانسار انگوران ( غرب زنجان): شواهد تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و ژئوشیمی، دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

- احمدی، محمد رضا: شکورشهابی، رضا: 1394. بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عیار عناصر معدنی)مطالعه موردی: کانسار سرب و روی انگوران(. دومین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع.