ارزیابی ژئوشیمیایی و زیستمحیطی رسوبات آبراههای منطقه کوهسرخ، شمالشرق ایران

سمیه، طبسی1؛ سمیرا، طبسی2؛ آرزو، عابدی3

- استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، somayehtabasi@eng.usb.ac.ir

- دکتری مهندسی اکتشاف معدن

- استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

منطقه کوهستانی کوهسرخ در 35 کیلومتری شمال شرق شهرستان کاشمر - استان خراسان رضوی واقع شده است. 
کانیسازیهای پلیمتال در منطقه منجر به ظهور غلظت بالای فلزات سنگین به ویژه آرسنیک در آب و خاک منطقه شده است. بر اساس آنالیز رسوبات رودخانهای غلظت آرسنیک در این رسوبات از  ppm2/4 تا ppm 2/268 متغیر 
میباشد. محاسبه دو ضریب آلودگی و ضریب زمینانباشت نشان میدهد که رسوبات منطقه دارای آلودگی شدید برای سه عنصرAu، Hg وAs  میباشند.

کلیدواژه: کوهسرخ، آرسنیک، ضریب آلودگی، ضریب زمینانباشت

Geochemical and environmental evaluation of the stream sediments of the Kuohsorkh area, NE Iran

Somayh, Tabasi; Samira, Tabasi; Arezoo, Abedi

Abstract

Kuohsorkh area is located at 35 km of North Kashmar, Khorasan province, NE Iran. In Kohsorkh area was observed many hydrothermal ore deposits and mineralization which are the main natural source for arsenic pollution at this area. The results of ICP-MS analyses have shown the concentration of arsenic are between 4.2 to 268.2 ppm in stream samples. High contaminations of As, Au and Hg in this area were detected by means of calculation of Contamination Factor and Geoaccumulation Index.

Keywords: Kuohsorkh, arsenic, Contamination Factor, Geoaccumulation Index.

مقدمه

مشکلات، چالش ها و مسائل زيست محیطي همواره در حال گسترش هستند. محیط زيست را مي توان به عنوان خاستگاه اثرات متقابل زمینشناسي و زيستمحیطي در نظر گرفت. عناصر اصلي و غیر اصلي سنگ يا خاک ممکن است تحت شرايط خاصي به تهديدي مستقیم براي سلامتي انسان ها يا حیوانات تبديل شوند و دلیل اساسي ناهنجاري ارگانیسمها و مسمومیتها باشند. وجود عناصر سمي نظیر As ، Cd ، Hg ، Pb و ... در خاک و سنگ، چه بر اثر واکنشهاي ژئوشیمیايي طبیعي چه بر اثر فعالیتهاي انساني، معمولاً به طور غیرمستقیم بر سلامتي انسان اثر 
میگذارد.

تعیین تغییرات غلظت عناصر در نمونههای آب و رسوبات آبراههای و بررسی نتایج آن میتواند ارتباط ماگماتیسم با 
کانهزاییهای منطقه و نقش آن در آلودگیهای منطقه را مشخص نماید. از آنجا که کیفیت آبهای زیرزمینی توسط ژئوشیمی لیتوسفر و هیدروسفر کنترل میشود (WHO, 1996) لذا بررسی ژئوشیمی سنگ، خاک و رسوبات حوضه آبریز برای مطالعات آلودگی منابع آب حائز اهمیت میباشد.

مطالعه حاضر به منظور تعیین رفتار ژئوشیمیایی عناصر در محیط و تمرکز آنها در رسوبات آبراههای منطقه کوهسرخ در شمال شرق شهرستان کاشمر انجام گرفته است. تعداد 20 نمونه از رسوبات آبراههای برای انجام آنالیز ICP-MS در آزمايشگاه ACML کانادا، از محل منابع آبی انتخاب شده است که طبق گزارش پرورش (1386) میزان آرسنیک در آنها بالاتر از حد استاندارد جهانی میباشد.

دو فاکتور ضریب آلودگی و ضریب زمین انباشت، جهت ارزیابیهای زیستمحیطی رسوبات آبراههای مورد استفاده قرار میگیرند. بررسیهای زیستمحیطی انجام شده در منطقه کوهسرخ بیانگر مقادیر بالاتر از حد مجاز استاندارد سازمان بهداشت جهانی در خصوص عناصر سمی نظیر آرسنیک در اکثر منابع خاک و بالا بودن آلودگی به فلزات سنگین نظیر جیوه، مس و طلا در برخی نمونهها میباشد.

بحث

- زمینشناسی اقتصادی منطقه

منطقه مورد مطالعه در 35 کیلومتري شمال کاشمر و در 95 کیلومتري جنوب نیشابور واقع گرديده است. محدوده مورد مطالعه شامل چندين روستا از بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ميباشد. اين محدوده پهنهاي به مختصات جغرافیایی با عرضهای΄28 ̊˚35 تا ΄38 ̊˚35 شمالی و طولهای ΄18 ˚58 تا ΄33 ˚58 شرقی را شامل میشود. از لحاظ زمینشناسي داراي سنگهاي آتشفشاني دوران سوم با ترکیب آندزيت تا داسیت ميباشد. واحدهاي نفوذي منطقه تنوعي از ديوريت مونزونیت و گابرو گابروديوريت ميباشند (پرورش، 1386).

افیولیتهای موجود در منطقه منجر به وقوع کانیزایی کرومیت در بین رخسارههای پریدوتیت و هارزبورزیت شده است. در حاشیه گسل ریوش آنومالی کرومیت در روستای خرو نمایان میباشد (نادری، 1-1377). اندیس آنتیموان – طلا در مجاورت کوه زرنیخ (جنوب شرق منطقه)، اندیسهای آنتیموان در جنوب توندر، شرق دهنو، جنوب داغی و جنوب شرق خضربیگ، مس و طلا درگوشه شمال شرق محدوده ورقه شامکان که ادامه واحدهای سنگی آن به سمت شرق (ورقه کدکن)، کانسار طلای ارغش و اندیسهای آنتیموان و بعضاً مس را در خود جای داده است، از جمله ذخایر فلزی موجود در منطقه میباشند (نادری،2-1377).

- مطالعات ژئوشیمیایی

غلظت آرسنیک در رسوبات با استفاده از ICP-MS با دقت ppm 1/0 اندازهگیری شده است. غلظت این عنصر در رسوبات منطقه کوهسرخ از  ppm2/4 تا ppm 2/268 با میانگین ppm 72/38 و میانه ppm 3/9 متغیر میباشد. با توجه به اینکه غلظت آرسنیک در پوسته زمین ppm 5/0 تاppm  5/2 است (Kabata-Pendias and Mukherjee, 2007)، در تمامی نمونهها غلظت آرسنیک بالاتر از حد متوسط پوسته زمین میباشد. بر اساس گزارش US EPA (2004)حد استاندارد آرسنیک در خاک و رسوبات مناطق مسکونی ppm 39/0 و در مناطق صنعتی  ppm6/1 است. بر اساس این استاندارد همانطور که در نمودار شکل 1 مشاهده میشود در تمام نمونهها غلظت آرسنیک بالاتر از این حد میباشد و در نتیجه برای مناطق مسکونی مطلوب نمیباشد.

در منطقه کوهسرخ کانیسازی آرسنیک همراه آنتیموان میباشد. غلظت آنتیموان در رسوبات منطقه از ppm 07/0 تا ppm 13/1 متغیر میباشد. کلارک این عنصر در پوسته زمین ppm 1/0 تاppm  9/0 میباشد (Kabata-Pendias and Mukherjee, 2007). مطابق نمودار شکل 2 ضریب همبستگی بین آرسنیک و آنتیموان برابر 979/0و نزدیک یک میباشد که نشاندهنده همبستگی مثبت و نسبتاً کامل بین این دو عنصر است. بنابراین تغییرات آرسنیک و آنیموان در رسوبات منطقه، همجهت و وابسته به هم میباشد.

شکل 1: تغییرات آرسنیک نسبت به استانداردUS EPA

شکل 2: تغییرات آرسنیک نسبت به آنتیموان در رسوبات منطقه کوهسرخ

علاوه بر کانیسازی آرسنیک و آنتیموان در منطقه کوهسرخ، آنومالی طلا، جیوه و مس هم مشاهده میشود (کریمپور،1383). غلظت طلا در نمونه رسوبات منطقه بین ppb 2/0> تا ppb 6/47، غلظت جیوه از ppb 5 > تا ppb 53 و غلظت مس از ppm 89/22 تا ppm 43/75 اندازهگیری شده است.

از دیگر عناصر فلزی مهم موجود در رسوبات میتوان به دو عنصر کبالت و کروم اشاره نمود. در رسوبات رودخانهای منطقه کوهسرخ غلظت عناصر کبالت و کروم به ترتیب ppm 12.7 تا 39.8 و ppm 69 تا 217.7 میباشد. غلظت متوسط این عناصر در پوسته زمین به ترتیب ppm 12-10 و ppm 185- 126 است (Kabata-Pendias and Mukherjee, 2007). در نتیجه در رسوبات این منطقه غنیشدگی بالایی از این دو عنصر دیده میشود.

- ارزیابی زیستمحیطی

ضریب آلودگی

برای تعیین میزان آلودگی فلزات در رسوبات از ضریب آلودگی استفاده میشود. این ضریب از تقسیم غلظت عنصر در نمونه اندازهگیری شده به غلظت آن در نمونه زمینه ضریب آلودگی حاصل میشود.

| (1) |  |
| --- | --- |

در این فرمولCF بیانگر ضریب آلودگی،  نشان دهنده  غلظت عنصر در نمونه و  نشاندهنده غلظت عنصر در نمونه زمینه است. ضریب آلودگی بیانگر میزان آلودگی رسوبات به عناصر سنگین نسبت به حد زمینه آن میباشد. با توجه به مقدار ضریب آلودگی برای هر فلز در هر نمونه میتوان درجه آلودگی را تعیین نمود (Hakanson, 1980). به طوری که اگر  ضریب آلودگی پایین،   ضریب آلودگی متوسط،  ضریب آلودگی قابل توجه،  ضریب آلودگی بسیار بالا است.

در محاسبه این ضریب برای فلزات در رسوبات منطقه از غلظت زمینه این فلزات حاصل از تحقیقات کمپانی جیانگسی در نقشه 1:100000 شامکان استفاده شده است. در جدول 1 مقادیر زمینه برای هر فلز، میزان ضریب آلودگی محاسبه شده برای هر فلز در هر نمونه نشان داده شده است. با توجه به بررسیهای انجام شده،  برای فلزات Cr, Cs, Nb, Ag, Ba ضریب آلودگی در تمام نمونهها پایین است. ضریب آلودگی برای فلزات Li, Bi, Sr, Mo, Zn, Cu, Co  در بعضی از نمونهها پایین و بهترتیب در تعداد نمونههای بیشتری ضریب آلودگی متوسط میباشد. برای سه عنصر Au, Hg, As ضریب آلودگی در چندین نمونه بسیار بالاست. با توجه به ضرایب موجود، تعداد نمونههای دارای ضریب آلودگی بالا برای فلز طلا نسبت به سایر عناصر بیشتر میباشد

جدول 1: محاسبه ضریب آلودگی برای هر عنصر در هر نمونه

| غیرقابل تشخیص. | Cu; Co; As; Au; Hg. مقدار زمینه ppm)); 39; 21; 7; 0/98; 6/80. نمونه. S1; 1/29; 1/15; 18/43; 2/24; 7/06. S2; 1/27; 1/05; 26/83; 2/55; 7/79. S3; 1/36; 1/03; 38/31; 5/41; 5/15. S11; 1/47; 1/75; 1/77; 2/45; 2/65. S12; 1/75; 1/39; 1/09; 48/57; 2/06. S13; 1/93; 1/10; 1/33; 17/04; 4/41. S14; 1/00; 1/65; 0/60; 2/45; 1/47. S15; 1/22; 1/52; 0/74; 3/16; 1/32. S16; 0/94; 1/02; 1/01; 0/51; 0/74. S17; 1/12; 0/95; 1/17; 0/82; 1/03. S18; 0/96; 0/75; 1/01; 1/22. S19; 0/75; 0/76; 1/67; 2/35; 0/74. S20; 0/80; 0/88; 1/56; 1/73; 1/03. S21; 0/86; 1/00; 1/60; 0/51. S22; 0/69; 1/03; 1/33. S23; 0/95; 1/14; 1/43; 0/74. S24; 0/95; 1/12; 1/27; 0/20. S26; 0/59; 0/60; 1/91; 8/16; 1/32. S27; 1/00; 0/87; 2/03; 9/08; 0/88. 27; 0/77; 0/83; 1/79; 8/47. |
| --- | --- |

ضریب زمینانباشت

از دیگر معیارهای ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات، ضریب زمینانباشت میباشد. این معیار که اولین بار در سال 1979 توسط مولر مطرح گردید (و به همین دلیل اندیس مولر نامیده میشود.) به منظور بررسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات نسبت به میزان زمینه در منطقه استفاده میشود. فرمول محاسبه ضریب زمینانباشت بهصورت زیر میباشد:

| (2) |  |
| --- | --- |

در این فرمول  ضریب زمینانباشت (اندیس مولر)،  غلظت عنصر در هر نمونه،  غلظت زمینه هر عنصر و ضریب 5/1 جهت حذف تغییرات احتمالی زمینه به علت تاثیرات زمینشناختی میباشد (Mullre, 1979). مولر (1981) ضریب زمینانباشت را به 7 کلاس از کلاس0 (بدون آلودگی) تا کلاس 6 (به شدت آلوده) طبقهبندی کرده است (Mullre, 1981).

جهت تعیین آلودگیهای موجود در رسوبات منطقه، اندیس زمینانباشت برای فلزات سنگین در هر نمونه محاسبه شد. غلظت زمینه در این محاسبات از مقدار زمینه تعیین شده توسط تحقیقات شرکت جیانگسی استفاده شد. در جدول 4-5 اندیس زمینانباشت برای عناصر در هر نمونه محاسبه شده است. بر اساس نتایج بهدست آمده، در رسوبات این منطقه برای عناصر Li, Ba, Bi, Ag, Nb, Cs, Cr, Sr آلودگی وجود ندارد. برای عناصر Mo,Cu, Zn, Ni, Co در برخی از نمونهها آلودگی متوسط دیده میشود. ولی برای سه عنصر As, Hg, Au بیشترین میزان آلودگی در رسوبات دیده میشود. بر اساس محاسبات انجام شده برای عنصر آرسنیک در سه نمونه S3, S2, S1 و برای عنصر طلا در 27, S27, S13, S12 آلودگی متوسط تا شدید دیده میشود.

جدول2: محاسبه ضریب زمین انباشت برای هر عنصر در رسوبات منطقه کوهسرخ

| بدون آلودگی; <0. بدون آلودگی تا آلودگی متوسط; 0-1. آلودگی متوسط; 1,2. آلودگی متوسط تا شدید; 2,3. آلودگی شدید; 3,4. آلودگی شدید تا وسیع; 4,5. آلودگی وسیع; >5. غیر قابل تشخیص. | Cu; Co; As; Au; Hg. Sample; I; I; I; I; I. S1; -0/216; -0/386; 3/619; 0/582; 2/234. S2; -0/242; -0/518; 4/161; 0/766; 2/377. S3; -0/144; -0/544; 4/675; 1/850; 1/779. S11; -0/032; 0/224; 0/240; 0/707; 0/819. S12; 0/226; -0/114; -0/466; 5/017; 0/457. S13; 0/367; -0/441; -0/175; 3/506; 1/556. S14; -0/578; 0/140; -1/322; 0/707; -0/029. S15; -0/301; 0/018; -1/014; 1/076; -0/181. S16; -0/673; -0/558; -0/564; -1/556; -1/029. S17; -0/421; -0/655; -0/357; -0/878; -0/543. S18; -0/640; -1/005; -0/564; -0/293. S19; -1/000; -0/986; 0/156; 0/646; -1/029. S20; -0/899; -0/776; 0/054; 0/210; -0/543. S21; -0/801; -0/592; 0/093; -1/556. S22; -1/112; -0/544; -0/175. S23; -0/659; -0/392; -0/070; -1/029. S24; -0/660; -0/417; -0/239; -2/878. S26; -1/354; -1/311; 0/352; 2/444; -0/181. S27; -0/591; -0/784; 0/436; 2/598; -0/766. 27; -0/960; -0/856; 0/252; 2/497. |
| --- | --- |

نتيجه گيري

نتایج مطالعات ژئوشیمیایی نمونههای رسوبات آبراههای منطقه کوهسرخ نشان میدهد در تمامی نمونهها غلظت آرسنیک بالاتر از حد متوسط پوسته زمین میباشد و تغییرات آرسنیک و آنتیموان در رسوبات منطقه، همجهت و وابسته به هم میباشد. با توجه به محاسبه ضریب آلودگی و ضریب زمینانباشت، رسوبات منطقه دارای آلودگی شدید برای سه عنصرAu، Hg وAs  آلودگی متوسط برای عناصر Co، Ni، Zn و Cu میباشد. همچنین کلیه نمونههای رسوب دارای درجه آلودگی متوسط تا بسیار بالا میباشند. لذا پیشنهاد میشود که مطالعات لازم در جهت شناسایی روش مناسب برای پاکسازی آبهای زیرزمینی و سطحی منطقه (بهویژه آب آشامیدنی) از آلودگی آرسنیک و سایر فلزات سنگین صورت گیرد.

منابع

- WHO (World Health Organization), ( 1996). Guidelines for drinking-water quality. second ed. Geneva: WHO.

- پرورش م.، (1386)، پایاننامه کارشناسی ارشد: پترولوژی و ژئوشیمی ولکانیسم سنوزوئیک کوهسرخ (کاشمر) با نگرشی بر ژئوشیمی و آلودگی منابع آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.

- Naidu, R., Smith, E., Owens, G., Bhattacharya, P., Nadebaum,P., (2006), "Managing arsenic in the environment : from soil to human health", CSRIO, Melbourne.

- نادری ن-1.، (1377)، نقشه زمینشناسی 1:100000 شامکان، انتشارات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.

- نادری ن-2.، (1377)، نقشه زمینشناسی 1:100000 کدکن، انتشارات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.

- Kabata-Pendias, A., and Mukherjee, A.B., (2007), "Trace Elements from Soil to Human", Springer, New York.

- EPA (US Environmental protection Agency, Region 9), (2004), "Preliminary remediation goals for superfund sites, PRGs 2002 Table", http://www.epa.gov/region09/waste/sfund/prg/files/04prgtable.pdf.

- کریمپور م. ح.، سعادت س.، (1383)، طرح پژهشی: مطالعه و بررسی پتانسیل معدنی . تعیین اولویتهای اکتشافی با استفاده از دادههای ماهوارهای، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیک در محدوده نقشه 1:100000 شامکان، سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی.

- Hakanson, L., (1980), "An ecological risk index for aquatic pollution control a sedimentological approaches", Water Research, 14, 975–1001.

- Muller, G., (1979), "Heavy metals in the sediment of the Rhine-Changes seity", In: Heavy Metals Contamination in Sediments of the Western Part of Egyptian Mediterranean Sea,(Ahdy, H. H., and Khaled, A.,), Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4), 3330-3336.

- Muller, G., (1981), "The heavy metal pollution of the sediments of Neckars and its tributary", In: Heavy Metals Contamination in Sediments of the Western Part of Egyptian Mediterranean Sea,(Ahdy, H. H., and Khaled, A.,), Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4), 3330-3336.

- Contamination Factor

2- Geoaccumulation Index

- U.S. Environmental Protection Agency

4- Muller