مدلسازی یک بعدی زایش هیدروکربن و بازسازی تاریخچه تدفینی-حرارتی سازند کشفرود در شرق مشهد با استفاده از نرم افزار پترومد

صبا ظاهری1*، احسان دهیادگاری2 ، عباس صادقی3

- کارشناس ارشد زمینشناسی نفت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (saba.zaheri2000@gmail.com)

- استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه حوضههای رسوبی و نفت، تهران، ایران. (e_dehyadegari@sbu.ac.ir)

- استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه حوضههای رسوبی و نفت، تهران، ایران. (a-sadeghi@sbu.ac.ir)

چکیده

جهت تعیین پتانسیل هیدروکربنزایی سازند کشفرود بهعنوان یکی از مهمترین سنگهای منشأ در شرق مشهد (کپه داغ شرقی) از روشهای ژئوشیمیایی و مدلسازی سیستم نفتی استفاده شد. براساس مقادیر انعکاس ویترینایت 12 نمونه رخنمون و مغزه، سازند کشفرود به لحاظ بلوغ حرارتی در ناحیه اواسط پنجره نفتی قرار دارد. برای مدلسازی یک بعدی زایش هیدروکربن و بازسازی تاریخچه تدفینی-حرارتی، اطلاعات ژئوشیمیایی حاصل از نمونههای رخنمون با سازند کشفرود حفاری شده در نزدیکترین چاه به برش سطحی جایگزین گردید. براین اساس سازند مورد مطالعه در ناحیه مدنظر در حدود 174 میلیون سال قبل شروع به رسوبگذاری کرده، از حدود 100 میلیون سال قبل وارد پنجره نفتی و تقریباً در حدود 80 میلیون سال قبل به پیک پنجره نفتی رسیده، لذا زایش هیدروکربن از حدود 100 میلیون سال قبل آغاز و در بازهی 84 تا 65 میلیون سال قبل به حداکثر مقدار خود رسیده است. میانگین محتوای گاز زایش یافته و پتانسیل هیدروکربنی ترکیبات C2 تا C5 بهترتیب برابر scf/ton 45/0 و mg HC/g TOC 55 تخمین زده شده که دال بر حضور انواع هيدروكربن‌ها در سازند است و دليلي بر اقتصادي بودن حجم مناسب هيدروكربن نیست. علاوه براین، بخشی از محتوای هیدروکربنی به سازند مزدوران مهاجرت کرده است. مدلسازی یک بعدی زایش هیدروکربن در این مطالعه، نقش سازند کشفرود را بهعنوان سنگ منشأ گاززا تایید میکند بهطوری که مخازن سیستم نفتی کپه داغ شرقی را شارژ کرده است.

واژههای کلیدی: مدلسازی یک بعدی، زایش هیدروکربن، تاریخچه حرارتی، سازند کشفرود، پترومد

1-D Modeling of Hydrocarbon Generation and Thermal-Burial History Reconstruction of Kashafrud Formation in the East of Mashhad by Using PetroMod Software

Saba Zaheri1*, Ehsan Dehyadegari2, Abbas Sadeghi3

- Master of Science of Petroleum Geology, Department of Petroleum and Sedimentary Basins, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (saba.zaheri2000@gmail.com)

- Assistant Professor, Department of Petroleum and Sedimentary Basins, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (e_dehyadegari@sbu.ac.ir)

- Professor, Department of Petroleum and Sedimentary Basins, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (a-sadeghi@sbu.ac.ir)

Abstract

To identify the hydrocarbon potential of the Kashafrud Formation as one of the most significant source rocks in the east of Mashhad, eastern Kope Dagh, studied by using geochemical methods and petroleum system modeling. The vitrinite reflectance values for 12 samples from outcrop and core show that the Kashafrud Formation in oil window in terms of thermal maturity. For 1-D modeling of hydrocarbon generation and thermal-burial history reconstruction, geochemical data of outcrop samples replaced by drilled Kashafrud Formation in a well nearest to surface section. Therefore, the studied formation in the considered area started to deposition about 174 Mya, entered to the oil window nearly 100 Mya and reached to the peak of oil window about 80 Mya. Hence, the hydrocarbon generation began approximately 100 Mya and reached to maximum amount about both 84 and 65 Mya. The average of both generated gas content and hydrocarbon potential of C2 to C5 compounds are estimated as 0.45 scf/ton and 55 mg HC/g TOC, respectively which, indicates the presence of various types of hydrocarbons in the formation and is not a proof for economical appropriate volume of hydrocarbons. In addition, part of the hydrocarbon content has migrated to Mozdooran formation. The 1-D modeling of hydrocarbon generation in this study confirms the role of the Kashafrud formation as a gas prone source rock that charged reservoirs of eastern Kope Dagh petroleum system.

Keywords: 1-D Modeling, Hydrocarbon Generation, Thermal History, Kashafrud Formation and PetroMod Software

مقدمه

مطالعه سیستم نفتی منجر به شناخت کاملتری از چگونگی تولید و مهاجرت منابع هیدروکربنی از سنگ منشأ میگردد. فرآیند زایش هیدروکربن از جمله فرآیندهای اصلی در شکلگیری منابع هیدروکربنی است. سنگ منشأ در طول زمان زمینشناسی و طی فرآیند زایش، هیدروکربن تولید میکند [14]. عوامل زیادی از جمله حرارت، زمان زمینشناسی، نوع مواد آلی موجود و جنس سنگها در این پدیده تأثیرگذار هستند[10]. ازاینرو پیچیدگی بررسی فرآیند زایش نفت، استفاده از نرم افزارهای مدلسازی حوضه را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. برای تعیین کمیت سیستمهای نفتی، ابتدا باید تاریخچه زمینی حوضه را مدلسازی کرد. در مدلسازی، فرآیندهایی که در طول زمان زمینشناسی رخ داده، بازسازی شده و با استفاده از آن تاریخچه پختگی مواد آلی توسط مدلهای حرارتی نیز محاسبه میشود. محاسبات مدلسازی سیستم نفتی و حوضه (BPSM) به یک مدل مفهومی از تاریخچه حوضه نیاز دارد که به یک توالی پیوسته از وقایع در مکان و زمان (بهعنوان مثال، رسوبگذاری یا فرسایش لایه ها) تقسیم میشوند. در مناطق مرزی که سنگ‌های منشأ بهخوبی شناسایی نشده‌اند، BPSM یک ابزار پیش‌بینی قدرتمند است [12]. در مدلسازی یک بعدی، فرآیند زایش هیدروکربن از سنگ منشأ در یک بعد شبیهسازی میشود که در اغلب موارد یک چاه نفت یا گاز برای این کار انتخاب میشود [15]. در سالهای اخیر استفاده از روش مدلسازی حوضه رسوبی در بررسی میدانهای نفتی ایران مورد توجه قرار گرفته است[6 و 18]. مدلسازی سیستم نفتی پس از ایجاد مدل حوضه و زمانی که سنگ منشأ موثر در حوضه وجود داشته باشد، آغاز میشود.

ناحیه مورد مطالعه در حوضه کپهداغ شرقی، حوضهای با پتانسیل هیدروکربنی غالباً گازی [2 و 20] قرار گرفته است (شکل 1). سازند کشفرود عمدتاً تشکیل شده از شيلهای تيره رنگ، ماسهسنگ و کمی سنگآهک و کنگلومرا بهسن ژوراسیک میانی [5 و 13] با مرز زیرین نامشخص در هسته تاقدیس و مرز بالایی با سازند مزدوران بهصورت یک ناپیوستگی همشیب در شرق مشهد رخنمون یافته است [3 و 4]. اهمیت آن بهدلیل ایفای نقش سنگ منشأ در سیستم نفتی کپهداغ بهعنوان شارژکننده اصلی میادین گازی خانگیران و گنبدلی و مهمترین مخزن هیدروکربنی آنها (سازند مزدوران) حائز توجه است[2، 3، 4، 5 و 13]. این سازند را همارز رسوبات زغالدار حوضه البرز و ایران مرکزی درنظر میگیرند [5 و 13].

شکل 1: نقشه زمینشناسی ناحیه مورد مطالعه (بخشی از نقشه زمین شناسی 1:100000، ایران) [1]. موقعیت جغرافیایی برش و چاه مدنظر بر روی نقشه نشان داده شدهاند.

روش مطالعه

در اين مطالعه سعي شده است تا بهوسيله نرم افزار پترومد، مدل‌سازي يك بعدي زایش هیدروکربن سازند کشفرود در شرق مشهد براساس 1 حلقه چاه مستقر در ناحيه كپهداغ شرقي در شمال شرق ايران انجام گيرد (شکل 1). باتوجه به اینکه صرفاً بخشی از سازند کشفرود در چاه حفاری شده بود، بازه حفاری شده سازند کشفرود از چاه حذف و سازند کشفرود رخنمون یافته جایگزین سازند کشفرود موجود در چاه شد. بدین منظور دادههای حاصل از مطالعات ژئوشیمیایی بر روی 35 نمونه از  رخنمون سازند کشفرود در شرق مشهد [2 و 20] استفاده و سپس مدلسازی شدند. علاوه براین، تعداد 7 نمونه از رخنمون و 5 نمونه مغزه سازند کشفرود برای اندازهگیری مقادیر انعکاس ویترینایت جهت ارزیابی بلوغ حرارتی و کالیبرلسیون مدل انتخاب شدند. دادههای رسوبشناسی، دیرینهشناسی و تغییرات جهانی سطح آب دریا از بانک اطلاعاتی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران (پالئولاگ چاه مورد مطالعه)، گزارشات منتشر نشده و نیز مطالعات پیشین [2، 7، 8، 11، 17، 19 و 20] در مدلسازی استخراج شدند. مقادير جريان حرارتي برای چاه‌ مورد نظر در اين ناحیه را مي‌توان mW/m2 50-60 در نظر گرفت [9]. سازند كشفرود توانايي توليد هيدروكربن‌هاي مايع و گاز را داشته كه در نتيجه مدل سينتيك تركيبي نفت-گاز را مي‌توان تخصيص داد. با توجه به ميانگين انرژي فعالسازي Kcal/mol 56 كه در گزارشات آمده است، مدل Compositional-Behar_et_al(1997)_TI(GRS)-cs بهعنوان مدل سينتيك شاخص در فرآيند مدلسازي استفاده شد.

بحث

نتایج حاصل از پیرولیز راک ایول، شرایط حال حاضر نمونههای سازند کشفرود در شرق مشهد وجود کروژن نوع III و IV را نشان میدهند که غالباً در مرحله گاز خشک قرار گرفتهاند. علاوهبراین، نتایج ارزیابی نمونههای رخنمون بیانگر پتانسیل هیدروکربنزایی ضعیف تا متوسط برای شرایط فعلی است که میتواند مقدار اندکی هیدروکربن زایش داشته باشد [3 و 4]. میانگین مقادیر انعکاس ویترینایت برای نمونههای رخنمون در حدود 8/0 و برای نمونههای سازند کشفرود در مغزه 9/0  است که براساس طبقهبندی Peters and Cassa (1994) بیانگر نمونههای بالغ در پیک پنجره نفتی است[16]. لذا با توجه به مقادیر انعکاس ویترینایت و محتوای آلی، سازند کشفرود دارای پتانسیل گاززایی است.

بازسازی تاریخچه تدفینی- حرارتی: پس از واردکردن دادههای ورودی در نرم افزار، تاریخچه تدفین بازسازی شده برای برش مورد مطالعه ارائه شد. شکل 2.الف نشاندهنده تاریخچه تدفین حرارتی براساس عمق، بههمراه نمایش لیتولوژی سازندها در طول زمان زمینشناسی است. برایناساس، سازند کشفرود در شرق مشهد در حدود 174 میلیون سال پیش شروع به رسوبگذاری کرده است. حوضه تهنشست از حدود 163 میلیون سال پیش دچار بالاآمدگی جزئی و سپس از حدود 128 میلیون سال پیش دچار فروافتادگی شده است. از حدود 73 میلیون سال پیش پس از یک فروافتادگی سریع و کوتاه مدت تا حدود 67 میلیون سال پیش یک هیاتوس رسوبی را تجربه کرده و سپس از حدود 67  تا 38 میلیون سال پیش مجدداً دچار فروافتادگی و ادامه نهشت رسوبات شده است. پس از آن تا حال حاضر، حوضه دچار بالاآمدگی شده و فرآیند تکامل حرارتی متوقف گردیده است.

پیشبینی بلوغ حرارتی با مقایسه مقادیر انعکاس ویترینایت پیشبینی شده و مقادیر اندازهگیری شده: با توجه به اینکه سازند کشفرود مورد مطالعه جایگزین سازند کشفرود موجود در چاه شده است؛ لذا بهمنظور انجام کالیبراسیون بلوغ حرارتی با استفاده از مقادیر انعکاس ویترینایت پیشبینی شده توسط مدل، اندازهگیری شده از نمونههای مغزه و رخنمون استفاده شد. همانطور که در شکل 2.ب مشخص گردید، کالیبراسیون مقادیر انعکاس ویترینایت پیشبینی شده با مقادیر انعکاس ویترینایت مغزه از تطابق مناسبی برخوردار است؛ درحالیکه با مقادیر انعکاس ویترینایت رخنمون منطبق نیستند. زیرا نمونههای جمعآوری شده از رخنمون بهدلیل بالاآمدگی، تحت تأثیر بلوغ حرارتی کمتری نسبت به مغزه قرار گرفتهاند. بههمین دلیل نمونههای رخنمون، مقادیر انعکاس ویترینایت پایینتری نشان داده و با انعکاس ویترینایت پیشبینی شده اختلاف دارند. در نتیجه در این مطالعه، کالیبراسیون بلوغ حرارتی با انعکاس ویترینایت نمونههای مغزه ملاک قرار گرفته است.

مدلسازی یک بعدی زایش هیدروکربن: درنهایت میتوان با استفاده از این مدل محتوای گاز زایش یافته از سنگ منشأ مدنظر طی زمان را تخمین زد (شکل 2.ج). مطابق این شکل، سازند تقریباً از حدود 100 میلیون سال پیش وارد پنجره نفتی شده و تقریباً در حدود 80 میلیون سال پیش به اوج پنجره نفتی رسیده و در حدود 38 میلیون سال پیش حداکثر میزان بلوغ حرارتی را تجربه کرده است. مقدار گاز زایش یافته از سازند کشفرود در بخش پایینی بیشتر از بخش بالایی آن بهدلیل قرارگیری در اعماق بیشتر و بلوغ حرارتی بالاتر، برآورد شده است. البته این بدان معنا نیست که مقادیر زایش یافته امکان ایجاد مخازنی با حجم اقتصادی را در پیش داشتهاند. محتوای گاز زایش یافته از بخش پایینی سازند تا حال حاضر حدودscf/ton 5/0 و برای بخش بالایی در حدود scf/ton  4/0 -35/0 تخمین زده شده است. شکل 2.د پتانسیل هیدروکربنی ترکیبات C2 تا C5 را نشان میدهد که از حدود mg HC/g TOC 70 در قاعده تا حدود mg HC/g TOC 40 در رأس، متغیر است؛ زیرا بخش پایینی سازند متحمل بلوغ حرارتی بالاتری گردیده است. لذا پتانسیل هیدروکربنی سازند کشفرود از قاعده تا رأس سازند کاهش مییابد. پس از ادامه زایش در حدود 70 میلیون سال پیش بخشی از محتوای هیدروکربن به سازند مزدوران مهاجرت کرده که احتمالاً بهنوعی زمان آغاز مهاجرت را تخمین میزند و وجود پتانسیل هیدروکربنی در سازند مخزنی مزدوران گویای مهاجرت هیدروکربنهای زایش یافته به درون آن بوده و بخشی از سازند شوریجه بهعنوان پوش سنگ عمل کرده است (شکل 2.د). شکل 2.ه رسانایی حرارتی عمودی براساس لیتولوژی سازندها را نشان میدهد. بنابراین، سازند کشفرود دارای رسانایی حرارتی عمودی متوسط (W/m/K 1/2 -2) است که بههمراه جریان حرارتی نه چندان شدید در ناحیه موجب اختلاف بلوغ حرارتی در قاعده و رأس شده است. مقدار رسانایی حرارتی عمودی سازند با مقادیر انعکاس ویترینایت اندازهگیری شده و روند مقادیر پیشبینی شده برگرفته از شکل 2.ب قابل توجیه است. بدین صورت، مقدار رسانایی حرارتی عمودی متوسط سازند کشفرود مانع از ایجاد اختلاف چشمگیر مقادیر انعکاس ویترینایت اندازهگیری شده در مغزه و رخنمون و روند مقادیر پیشبینی شده توسط مدل شده است. از طرفی رسانایی حرارتی عمودی بالای سازند مخزنی مزدوران (W/m/K 8/2 -5/2) نسبت به سازند کشفرود درسیستم نفتی ناحیه کپه داغ شرقی (شکل 2.ه) منجر به شکست حرارتی ترکیبات سنگینتر زایش و مهاجرت یافته به آن شده است که بهخوبی با تولید عمده گاز خشک (متان) از مخزن مطابقت دارد. البته پیشنهاد میشود در این خصوص مطالعات جامع مخزنی نیز صورت پذیرد.

ب الف

ه د ج

شکل 2: الف) تاریخچه تدفینی-حرارتی بازسازی شده سازند کشفرود در شرق مشهد براساس مدلسازی یک بعدی. ب) کالیبراسیون مقادیر انعکاس ویترینایت پیشبینی شده با مقادیر اندازهگیری شده از نمونههای رخنمون و مغزه بیانگر تطابق خوب و قابل توجیه بین این دو پارامتر است. ج) محتوای گاز زایش یافته از سنگ منشأ؛ بر این اساس سازند به دو بخش تفکیک شده و محتوای گاز زایش یافته بخش بالایی کمتر از بخش پایینی تخمین زده شده است. د) پتانسیل هیدروکربنی ترکیبات C2 تا C5 سازند کشفرود از قاعده تا رأس کاهش مییابد. ه) نشان دهنده رسانایی حرارتی عمودی سازندها.

نتیجهگیری

سازند کشفرود در شرق مشهد در حدود 174 میلیون سال پیش شروع به رسوبگذاری کرده است. حوضه تهنشست از حدود 163 میلیون سال پیش دچار بالاآمدگی جزئی شده، سپس از حدود 128 میلیون سال پیش دچار فروافتادگی شده است. از حدود 73 میلیون سال پیش پس از یک فروافتادگی سریع و کوتاه مدت تا حدود 67 میلیون سال پیش یک هیاتوس رسوبی را تجربه کرده است. سپس از حدود 67  تا 38 میلیون سال پیش مجدداً دچار فروافتادگی و ادامه نهشت رسوبات شده است. پس از آن تا حال حاضر، حوضه دچار بالاآمدگی شده و فرآیند تکامل حرارتی متوقف گردیده است. تقریباً از حدود 100 میلیون سال پیش وارد پنجره نفتی شده و تقریباً در حدود 80 میلیون سال پیش به اوج پنجره نفتی رسیده و در حدود 38 میلیون سال پیش حداکثر میزان بلوغ حرارتی را تجربه کرده است.  براساس نتایج حاصل از مدلسازی و تاریخچه تدفین بازسازی شده زمان زایش کروژنهای موجود در این سازند از حدود 100 میلیون سال پیش شروع شده و در دو بازه زمانی یکی در حدود 84 میلیون سال پیش و دیگری در حدود 65 میلیون سال پیش حداکثر زایش خود را داشته است. محتوای گاز زایش یافته از بخش پایینی سازند تا حال حاضر حدود scf/ton 5/0 و برای بخش بالایی در حدود scf/ton  4/0 -35/0 تخمین زده شده که دال بر حضور انواع هيدروكربن‌ها در سازند است و دليلي بر اقتصادي بودن حجم مناسب هيدروكربن نیست. پتانسیل هیدروکربنی ترکیبات C2 تا C5 سازند کشفرود از حدود mg HC/g TOC 70 در قاعده تا حدود mg HC/g TOC 40 در رأس سازند، متغیر است. علاوه براین، بخشی از محتوای هیدروکربن به سازند مزدوران مهاجرت کرده است. مدلسازی یک بعدی زایش هیدروکربن در این مطالعه، سازند کشفرود را بهعنوان یکی از مهمترین سنگهای منشأ دارای پتانسیل گاززایی و شارژکننده مخازن درسیستم نفتی کپه داغ شرقی معرفی میکند.

منابع

- آقاجری، ل.، علوی، ا.، قاسمی، م. ر.، کاووسی، م. ع.، 1396. پهنهبندی ساختاری و ریخت زمینساختی کپهداغ خاوری، نشریه علوم زمین، شماره 104، ص 125-134.

- سعادتی. ح.، علیزاده، ب.، ترهنده، ا.، رشیدی، م.، 1397. مدل سازی بلوغ حرارتی و ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کشف رود در کپه داغ شرقی، شمال شرق ایران، نشریه رخساره های رسوبی، دوره 11، شماره 1، صفحه 91-112.

- ظاهری، ص.، ده یادگاری، ا.، صادقی، ع.، 1400. ارزیابی پتانسیل هیدروکربنی نمونه های رخنمون سازند کشف رود در شرق مشهد با استفاده از داده-های پیرولیز راک-ایول ۶، ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران، اهواز.

- ظاهری، ص.، ده یادگاری، ا.، صادقی، ع.، 1400. ژئوشیمی آلی و مدلسازی زایش هیدروکربن سازند کشفرود در شرق مزداوند (جنوبشرق مشهد): پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 139 ص.

- Afshar Harb, A., 1979. The stratigraphy, tectonics and petroleum geology of the Kopet Dagh region, Northern Iran (Doctoral dissertation, Imperial College London (University of London)). 316p.

- Bordenave, M.L., 2008. The origin of the Permo-Triassic gas accumulations in the Iranian Zagros foldbelt and contiguous offshore areas: a review of the Palaeozoic petroleum system. Journal of Petroleum Geology, v. 31(1), pp.3.

- Ferré, B., Honarmand, A., Ghaderi, A., & Vahidinia, M., 2016. Saccocomid remains (Crinoidea, Roveacrinida, Saccocomidae) in the uppermost Santonian-Campanian deposits (Abtalkh Formation) from the Kopet-Dagh Range (NE Iran). Annales de paleontologie, 102: 69-77.

- Haq, B.U., Hardenbol, J., & Vail, P.R., 1987. Chronology of fluctuating sea levels since the Triassic. Science, 235: 1156-1167.

- Heine, C., 2007. https://www.earthbyte.org/Resources/ICONS/CAS/AmuDaryaBasin/CAS.Amu DaryaBasin.html

- Hunt, J.M., 1995. “Petroleum Geochemistry and Geology”; W.H. Freeman and Company, New York. 743 p.

- Kalantari, A., 1969. Foraminifera from the middle Jurassic-Cretaceous successions of Koppet-Dagh region (NE Iran). National Iranian Oil Company, Geological Laboratories Publication, Teheran, 3: 298 pp.

- Klemme, H.D. and Ulmishek, G.F., 1991. Effective petroleum source rocks of the world: stratigraphic distribution and controlling depositional factors. AAPG bulletin, 75(12), pp.1809-1851.

- Madani, M., 1977. A Study of the Sedimentology, Stratigraphy and Rrgional Geology of the Jurassic Rocks of Eastern Kopet-Dagh, N. E. Iran, Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Petroleum Geology, University of London.

- Magoon, L.B. and Dow, W.G., 1994. The petroleum system: chapter 1: Part I. Introduction.

- Makhous, M. and Galushkin, Y., 2004. Basin analysis and modeling of the burial, thermal and maturation histories in sedimentary basins, 394p.

- Peters, K. E. and Cassa, M.C., 1994. “Applied Source Rock Geochemistry”; In the Petroleum System‐From Source to Trap, Magoon, B and Wallace, G. Dow (Eds), American Association of Petroleum Geologists Memoir, v. 60, pp. 93‐117.

- Robert, A.M.M., Letouzey, J., Kavoosi, M.A., Sherkati, S., Müller, C., Vergés, J., Aghababaei, A., 2014. Structural evolution of the Kopeh Dagh fold-and-thrust belt (NE Iran) and interactions with the South Caspian Sea Basin and Amu Darya Basin. Marine and Petroleum Geology, 57: 68-87.

- Rudkiewicz, J.L., Sherkati, S. and Letouzey, J., 2007. Evolution of maturity in northern Fars and in the Izeh zone (Iranian Zagros) and link with hydrocarbon prospectivity. In Thrust belts and foreland basins, pp. 229-246.

- Taheri, J., Fürsich, F.T. and Wilmsen, M., 2009. Stratigraphy, depositional environments and geodynamic significance of the Upper Bajocian–Bathonian Kashafrud Formation, NE Iran. Geological Society, London, Special Publications, v. 312(1), pp.205-218.

- Ulmishek, G.F., 2004. Petroleum Geology and Resources of the Amu-Darya Basin, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, and Iran. U.S. Geological Survey Bulletin, 2201-H 38.

Basin geohistory

Basin and Petroleum System Modeling

PetroMod

Gas content

Standard cubic feet per ton

Hydrocarbon potential

Thermal conductivity

Thermal cracking